 DESCRIPTIF 

 Affaire : 0505  Construction d'un centre culturel à vocation unique 

 Lot n° 10 :  PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX 


10.1
GENERALITES

10.1.1
OBJET DU MARCHE

Le présent document a pour objet de définir les travaux à exécuter pour la mise en oeuvre de PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX, afin de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans restriction ni réserve.

L'opération concernée par le présent lot est :

CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL A VOCATION UNIQUE A AUSSAC - VADALLE
10.1.2
PHASAGE DES TRAVAUX

* 1ère TRANCHE DE TRAVAUX :
  . Terrassement sous la Salle Polyvalente et sous la Partie Arrière (Office de Remise en température, des Rangements / Loges, de la Chaufferie, et du Sanitaire des Rangements).

  . Structure de la Salle Polyvalente, afin qu'elle soit Hors d'Air / Hors d'Eau.

  . Structure et Étanchéité de la partie arrière composée de l'Office de Remise en température, des Rangements / Loges, de la Chaufferie, et du Sanitaire des Rangements, afin qu'ils soient Hors d'Air / Hors d'Eau.

* 2ème TRANCHE DE TRAVAUX :
  . Terrassement sous la Salle des Associations.

  . Structure et Étanchéité de la Salle des Associations.

  . Finition et aménagement de la Salle des Associations.

  . Finition et aménagement de la Salle Polyvalente, des Rangements / Loges, de la Chaufferie, et du Sanitaire des Rangements.

* 3ème TRANCHE DE TRAVAUX :
  . Terrassement sous le Hall et les 2 Blocs Sanitaires.

  . Structure et Étanchéité, de la liaison entre les 2 parties construites, pour Hall et les 2 Blocs Sanitaires.

  . Finition et aménagement du Hall et les 2 Blocs Sanitaires.

  . Finition et aménagement l'Office de Remise en température.

  . VRD et aménagements extérieurs.

  . Mobilier intérieur.

  . Options : Ensemble d'Entrée créant SAS, en Façade Nord.

10.1.3
DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES

Les entreprises seront soumises, pour l'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des cahiers des charges ci-après :

  . D.T.U n° 53 - revêtement de sols collés.

  . D.T.U n° 59 - papiers de tenture.

  . D.T.U n° 59.1 - peinturage.

Elles seront soumises, en outre, aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment de l'exécution des travaux, notamment :

  . "règles de l'art" définies par le Cahier des Charges 28.635 du CSTB.

  . cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose de revêtements minces - cahier du CSTB 286 n° 50.02.

  . règles professionnelles de préparation des supports courants en vue de la pose de revêtements de sols minces (U.N.R.S.T - U.N.M janvier 1976) - tolérances de planéité du support et de l'ouvrage fini.

  . cahier 744 - Avril 67 sur les joints soudés à chaud.

  . classement U.P.E.C. des locaux, établi par le C.S.T.B.(Cahier du CSTB n° 2183 - Septembre 87 - livraison 282).

  . spécifications U.N.P élaborées par l'U.N.P.V.F.

  . normes françaises A.F.N.O.R qualitatives et dimensionnelles.

  . règlement de sécurité dans les établissements recevant du public.

Les prescriptions, normes et règlements, bien que non joints matériellement au dossier font partie intégrante de ce dernier et l'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une mauvaise connaissance de ces documents qui feraient foi en cas de contestation.

La finition retenue pour ce chantier suivant D.T.U. 59.1, Article 4.222 est la "finition courante".

Les matériaux employés devront obligatoirement faire l'objet d'un avis technique du CSTB. Les préconisations de cet avis concernant la pose auront valeur contractuelle.

10.1.4
ETUDES-DESSINS D'EXECUTION

L'entreprise devra établir les études, calculs, dessins d'exécution et nomenclatures nécessaires qui devront pouvoir être fournis à l'Architecte et au bureau de contrôle, sur leur demande.

10.1.5
ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour l'exécution des travaux du présent lot, l'assistance technique du fabricant se dans tous les cas imposés, et l'entrepreneur adjudicataire devra être agréé par le fabricant.

L'Architecte pourra demander l'exécution, dans le cadre des travaux prévus au présent document, des surfaces ou pièces témoins, par le service de démonstration du fabricant.

Au titre de l'assistance technique, le fournisseur sera conjointement responsable, avec l'entreprise, de la bonne exécution des travaux.

10.1.6
ECHANTILLONS

Dans son devis forfaitaire, l'entrepreneur devra obligatoirement indiquer la provenance des matériaux qu'il compte utiliser. Les fiches techniques de matériaux seront jointes à la proposition.

Des échantillons de couleurs seront soumis à l'agrément de l'Architecte avant toute application. Les échantillonnages et surfaces témoins, seront exécutées sans plus-value et seront conservés jusqu'à la réception.

La valeur de l'échantillonnage ne pourra excéder 0,50 % du montant du marché.

10.1.7
PRELEVEMENTS

Des prélèvements de contrôle seront exécutés sur le chantier. Ils seront faits par l'entrepreneur en présence de l'Architecte et du bureau de contrôle.

10.1.8
COLORIS-DIVERS

L'appareillage et les couleurs sont laissées au choix de l'Architecte dans le cadre des précisions de la prescription.

Toutes les découpes autour des tuyauteries des appareils sanitaires et ouvrages existants sont comprises dans les prestations du présent lot.

Il est précisé que les sols des placards sont toujours revêtus à l'identique des locaux dans lesquels ils ouvrent.

10.1.9
SURFACE TEMOIN

A réaliser à la demande de l'Architecte, pour tout type de peinture et de subjectile, d'une surface maximum de 5,00 m² pour chacun d'eux.

10.1.10
CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

10.1.10.1
Connaissance du projet.

L'entreprise devra obligatoirement, avant sa remise de prix :

  . prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état fournissant toutes indications utiles sur les supports, leur état de finition, etc...

  . avoir une parfaite et complète vision des travaux à exécuter, de leur étendue et de leurs limites.

10.1.10.2
Reconnaissance du subjectile.

Préalablement à toute exécution, l'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des fonds ; entre autre, il devra s'assurer de la compatibilité de ses produits de traitement des bois mis en oeuvre par les différents corps d'état.

L'entrepreneur devra s'assurer notamment par la vérification de l'état des subjectiles à peindre de :

  . l'état hygrométrique des supports (bois, plâtre, mortier) et des conditions d'ambiance à l'application.

  . l'absence de calamine, de graisse ou de rouille sur les métaux.

  . l'alcalinité des maçonneries avec mesure de Ph, afin d'en éliminer les effets.

  . la nature des bois : métropolitain ou d'Outre-Mer pour dégraissage éventuel.

S'il y a lieu, les observations utiles seront faites par l'entrepreneur de peinture, avant le commencement d'exécution de ses travaux ; il ne serait admis, par la suite, aucune réclamation au sujet des conséquences que l'état des subjectiles pourrait avoir sur la tenue des peintures, toutes les réfections nécessaires seraient alors à la charge du présent lot.

10.1.10.3
Stockage.

Toutes les précautions seront prises pour assurer le stockage des matériaux à l'abri des intempéries et des accidents.

10.1.10.4
Documents à fournir.

A l'appui de sa proposition, l'entreprise devra obligatoirement joindre les notices techniques des matériaux prévus utilisés, ainsi que les avis ou agréments du CSTB pour certains produits.

10.1.10.5
Essais et contrôles.

Tous les essais et contrôles demandés sont à la charge de l'entreprise.

10.1.11
QUALITE DES MATERIAUX DE PEINTURE MISE EN OEUVRE

10.1.11.1
Reconnaissance des subjectiles.

Et réception des supports. 

Il sera procédé avant tous travaux, par les entreprises responsables et en présence de l'Architecte, à la reconnaissance des fonds afin d'éviter toute contestation ultérieure.

Un Procès-verbal sera établi et contre signé par l'Architecte dont les décisions seront sans appel.

La mise en oeuvre des peintures équivaudra à l'acceptation des supports.

Les ouvrages ne seront exécutés que sur des subjectiles sains, secs, propres et dépoussiérés.

10.1.11.2
Assainissement des fonds.

L'entrepreneur devra remédier aux défectuosités de surface des ouvrages. A cet effet, il devra prévoir toutes les opérations élémentaires indispensables, qu'elles soient décrites ou non dans le descriptif, tels que brossage, égrenage, époussetage, ponçage, etc...

En outre, il veillera aux particularités spécifiques de chacun des fonds, et devra remédier aux éventuelles réactions qu'ils pourraient occasionner :

  . alcalinité des bétons banchés ou enduits au mortier.

  . exsudation des bois exotiques.

  . etc...

La neutralité de ces réactions sera toujours exécutée conformément aux prescriptions du fabricant de peinture.

10.1.11.3
Origine des produits.

L'entreprise est tenue de n'utiliser que des produits de qualité reconnue dans des marques de réputation solidement établie :

  . PLASDOX
  . TOLLENS
  . LA SEIGNEURIE
  . ZOLPAN
ou techniquement équivalent.

L'entreprise précisera dans son offre la marque et ses caractéristiques des produits équivalents qu'elle se propose d'employer. A défaut de cette précision, le choix lui sera imposé par l'Architecte à qui appartient la décision relative à l'équivalence des matériaux.

10.1.11.4
Essais et contrôles.

En cours de travaux, 3 prélèvements seront faits et analysés en laboratoire. Ces frais sont à inclure dans le prix de l'offre. Le laboratoire sera choisi par l'Architecte.

10.1.11.5
Composition des peintures.

La composition des peintures sera conforme aux normes officielles en vigueur au moment de l'exécution des travaux. Elle pourra faire l'objet de vérification par des prélèvements en cours de chantier, comme prévu par les D.T.U.

Dans le cas où les produits employés ne correspondraient pas à ceux demandés, les travaux seraient repris aux frais de l'entreprise qui aurait également à supporter les dépenses annexes découlant de cette réfection.

10.1.11.6
Conditionnement des produits.

Les peintures seront logées dans des bidons sertis en usine. Ces bidons ne seront dessertis sur le chantier qu'au moment de leur emploi et en présence de l'Architecte ; ils seront stockés dans un local fermant à clé, accessible à tout moment à l'architecte ou à ses représentants.

L'entrepreneur devra fournir à l'Architecte, sur sa demande, toutes les justifications sur l'origine des produits employés et stockés sur le chantier.

10.1.11.7
Choix des procédés.

L'entrepreneur reste responsable des procédés à employer compte-tenu des finitions à obtenir.

10.1.11.8
Teintes-contrôles pour l'exécution.

Les teintes seront définies et choisies par l'Architecte ; aucun supplément ne sera accordé pour exécution de certaines surfaces en polychrome.

Les couches successives seront obligatoirement de tons différents préalablement déterminés.

L'entrepreneur devra faire constater l'application des couches successives.

Il sera fait des mesures d'épaisseur chaque fois que celles-ci auront été demandées.

10.1.11.9
Obligations diverses.

Les rechampissages feront toujours partie intégrante des travaux.

Les raccords de peinture après mise en jeu seront toujours dus par l'entrepreneur du présent lot jusqu'à la réception.

Il est bien entendu que l'entrepreneur du présent lot devra se procurer les CCTP des lots sur les ouvrages desquels il doit travailler et principalement : menuiseries extérieures et intérieures, charpente, serrurerie, cloisons et plâtrerie, etc...

L'intérieur des placards est toujours peint ou revêtu à l'identique du local dans lesquels ils ouvrent.

10.1.11.10
Joints des menuiseries extérieures.

Le pelage après peinture est à la charge de l'entrepreneur du présent lot qui devra prendre toutes précautions pour éviter leur arrachement du support.

10.1.11.11
Tests d'appréciation des surfaces.

Ils seront effectués, à la demande de l'Architecte ou du Maître de l'Ouvrage, dans les conditions prévues par le Cahier n° 695 de juin 1966 édité par le CSTB.

10.1.12
NETTOYAGE-PROTECTION DES OUVRAGES

10.1.12.1
Nettoyage avant et pendant les travaux

Le titulaire du présent lot devra, avant tout commencement d'exécution, effectuer un balayage complet des locaux où il doit intervenir.

Ce nettoyage sera poursuivi pendant les travaux de peinture. Les travaux effectués dans les locaux non nettoyés seront systématiquement refusés.

10.1.12.2
Nettoyage après travaux.

La totalité des travaux étant terminée, le titulaire du présent lot exécutera le nettoyage des salissures occasionnées par son intervention (vitres, appareillage, quincaillerie, revêtements de sols et muraux, appareils sanitaires etc. Il sont exécutés suivant article 2.1 à 2.5 du DTU n°59, et comprenant :

  . nettoyage des vitrages, des sols, des plinthes et revêtements muraux scellés.

  . nettoyage des appareils sanitaires, ferrure, robinetteries, ainsi que la vérification de leur bon fonctionnement.

  . le balayage de tous les locaux.

Un dernier nettoyage dit "de mise en service" sera obligatoirement réalisé les 2 jours précédents la réception.

10.1.12.3
Protection des ouvrages.

Les prix unitaires fournis devront comprendre toutes les protections nécessaires pendant la durée des travaux, tels que bâches, caches, etc... 

Les appareillages électriques et quincaillerie étant normalement réalisés avant ce lot, toutes précautions doivent être prises pour ne pas les endommager. 

En cas de démontage des dits ci-avant, un remontage correct est exigé. En cas de non démontage, les travaux doivent être correctement réalisés au pourtour de ces appareils et de la quincaillerie avec protection de ceux-ci. 

Des bandes adhésives devront être mises en place contre faïences, plinthes, métaux anodisés et thermolaqués, etc... afin d'assurer un parfait rechampissage. 

10.1.13
OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

10.1.13.1
Pendant la période de préparation.

L'entreprise devra fournir toutes indications pour permettre la mise au point définitive des détails des autres corps d'état; ces renseignements seront matérialisés par des croquis ou dessins à l'échelle si la demande en est formulée.

10.1.13.2
Avant début d'exécution.

L'entreprise devra :

  . s'assurer du respect des points de détails établis en accord avec les autres corps d'état.

  . réceptionner les supports avant tout début d'exécution.

10.1.13.3
Pendant l'exécution.

L'entreprise devra, à ses frais, risques et périls :

  . la fourniture et l'établissement de tous matériels et échafaudages nécessaires à l'exécution de ses travaux.

  . la mise à disposition du personnel pour l'exécution des travaux dans le cadre du planning de chantier.

  . tous les dispositifs de protection et de sécurité pour l'exécution de ses travaux.

10.1.13.4
Avant la réception.

Tous les nettoyages nécessaires pour livraison des ouvrages en parfait état de propreté.

Toutes précautions seront mises lors du nettoyage, pour ne pas endommager les menuiseries et les vitrages. Tout volume rayé sera obligatoirement remplacé aux frais de l'entreprise.

Elle devra toutes les prestations indispensables au complet et parfait achèvement de ses ouvrages sans qu'elle puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire.

10.1.14
GARANTIE

Conformément aux exigences en vigueur, les peintures et revêtements objet du présent lot devront être garantis 5 ans contre les dégradations telles que : cloquage faïençage, farinage et perte de l'aspect d'origine (satiné et brillant) après entretien normal de bonne conservation.

10.1.15
ENGAGEMENT

En fin de travaux, un engagement suivant modèle de l'éducation nationale sera établi conjointement entre les fabricants et l'entreprise et remis en 3 exemplaires à l'Architecte.

Cet engagement précisera outre les obligations liées à la garantie biennale mais aussi celles liées à la garantie complémentaire demandée pendant 8 ans après réception des travaux.

10.1.16
CLAUSE PARTICULIERE POUR REMISE OFFRES

Dans le cas où les entreprises envisageraient de mettre en oeuvre des revêtements similaires à ceux prescrits ci-après, elles devront obligatoirement fournir les fiches techniques des matériaux proposés.

10.1.17
PRESENTATION DES OFFRES

Le sous-détail des prix porté au bordereau sera rempli en totalité faute de quoi l'offre présentée sera rejetée.

10.1.18
COORDINATION ENTRE ENTREPRISES

L'entrepreneur du présent lot devra se prêter sans restriction aux exigences découlant d'une parfaite coordination à assurer entre lui-même et les autres corps d'état.

Il devra assister à toutes les réunions de mise au point des interfaces.

Gouédo - architecte

  LE : 26/09/2005
12, place St Pierre - 16000 Angoulême
Page : 1

