 DESCRIPTIF 

 Affaire : 0505  Construction d'un centre culturel à vocation unique 

 Lot n° 10 : Tr 2 :  PEINTURE- REVETEMENTS MURAUX 


10.1
GENERALITES

10.2
DESCRIPTION DES OUVRAGES

10.3
HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE

10.3.1
HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE

- Les prescriptions d'hygiène, de sécurité et de nettoyage sont fixées dans les documents annexés aux pièces générales.

- L'entreprise chiffrera ce poste distinctement dans le cadre de bordereau quantitatif. 

- Un prix anormalement bas ne correspondant pas à la réalité pourra donner droit au Maître d'Ouvrage à l'exclusion de l'offre.

10.4
NOTA IMPORTANT

Le présent quantitatif dressé par le cabinet d'Architecte devra être vérifié par les entrepreneurs avant remise de l'offre.

Il ne pourra être, après coup, utilisé par les entrepreneurs pour la remise en cause du prix forfaitaire soumissionné.

En cas d'erreur flagrante, l'entrepreneur sera tenu d'avertir le Maître d'Oeuvre qui fera les rectifications nécessaires.

Variantes :
En cas de variantes proposées par l'entreprise, il sera établi, en annexe, le décompte précis en plus et moins values correspondant à ou aux variantes envisagées.

Nota :

Les marques indiquées dans le présent document seront imposées aux entreprises qui doivent en tenir compte dans leurs prix.

Cependant, d'autres modèles techniquement équivalent pourront être proposés. Ils feront obligatoirement l'objet d'un chiffrage en variante.

10.5
PEINTURE SUR OUVRAGES MENUISES BOIS

10.5.1
PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES NEUVES

- Fourniture et application de peinture sur menuiseries intérieures neuves, comprenant :

  . brossage, époussetage et impression en peinture microporeuse glycérophtalique.

  . rebouchage et enduit repassé, ponçage très soigné.

  . 2 couches de laque glycérophtalique, finition satinée où brillante tendue au choix de l'Architecte, type OPALOX  de PLASDOX ou similaire, à raison de 70 à 80 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture sur trappes d'accès aux combles et sur poteaux d'arrêt de cloisons, suivant indications des plans Architecte.

10.5.1.1
Pour trappes d'accès aux combles.

10.5.1.2
Pour poteaux d'arrêt de cloisons.

10.5.2
PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES

- Fourniture et application de peinture sur portes intérieures de distribution prépeintes, comprenant :

  . impression, rebouchage, enduisage et ponçage des chants.

  . 2 couches de laque glycérophtalique, finition brillante roulée à grain fin (rouleau laqueur) type OPALOX de PLASDOX  ou similaire à raison de 70 à 80 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture sur toutes les portes prépeintes intérieures et les huisseries de portes intérieures, suivant indications des plans Architecte.

10.5.2.1
Huisseries des portes intérieures isophoniques.

10.5.2.2
Pour la porte intérieure prépeinte coupe-feu.

10.5.2.3
Huisseries des portes intérieures coupe-feu.

10.5.2.4
Pour les portes de distribution prépeintes intérieures.

10.5.2.5
Huisseries des portes de distribution intérieures.

10.5.2.6
Huisserie de la porte intérieure coulissante à 1 vantail avec encadrement.

10.5.2.7
Volets bois intérieurs en galandage.

10.6
PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

10.6.1
PEINTURE SUR PROFILES METALLIQUES

- Fourniture et application de peinture sur profilés métalliques, comprenant :

  . dégraissage, brossage, ponçage soigné.

  . raccords de peinture anti-rouille type PLASTONIUM PB MIX de PLASDOX ou similaire à raison de 250 à 350 g/m².

  . 2 couches de laque brillante type OPALYS SR de PLASDOX ou similaire, appliquée à la brosse ou au pistolet, à raison de 100 à 125 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture pour porte métallique de la Chaufferie, pour portes techniques et pour chevêtres métalliques dans charpente, suivant indications des plans Architecte.

10.6.1.1
Porte métallique de Chaufferie, compris huisseries.

10.6.1.2
Portes des gaines techniques.

10.6.1.3
Chevêtres métallique en couverture.

10.6.2
PEINTURE SUR CANALISATIONS

- Fourniture et application de peinture sur canalisations diverses cuivre, PVC et tubes fer, comprenant :

  . dégraissage après brossage à la brosse métallique.

  . primaire d'accrochage sur PVC et cuivre.

  . antirouille au minium de plomb sur fer type PLASTONIUM PB MIX de PLASDOX ou similaire à raison de 250 à 350 g/m².

  . 2 couches de laque brillante type OPALYS SR de PLASDOX ou similaire, appliquée à la brosse ou au pistolet, à raison de 100 à 125 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture sur canalisations intérieures de l'ensemble du Bâtiment, suivant indications des plans Architecte.

10.6.3
PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES EXTERIEURS NEUFS

- Fourniture et application de peinture sur ouvrages métalliques extérieurs, comprenant sur aciers livrés galvanisés ou métallisés à chaud, par :

  . brossage et dégraissage.

  . rinçage, une couche d'accrochage  type FERDOX de PLASDOX, consommation 125 à 160 g/m².

  . finition par deux couches de laque brillante type OPALYS SR de PLASDOX ou similaire, appliquée à la brosse ou au pistolet, à raison de 100 à 125 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture sur poteaux extérieurs soutenant le Porche d'Entrée, en Façade Nord, suivant indications des plans Architecte.

10.6.3.1
Poteaux extérieurs, de diamètre 200 mm.

10.6.4
PEINTURE SUR STRUCTURES METALLIQUES

- Fourniture et application de peinture sur structures métalliques intérieures, comprenant :

  . dégraissage, brossage, ponçage soigné.

  . raccords de peinture anti-rouille type PLASTONIUM PB MIX de PLASDOX ou similaire à raison de 250 à 350 g/m².

  . 2 couches de laque brillante type OPALYS SUR de PLASDOX ou similaire, appliquée à la brosse ou au pistolet, à raison de 100 à 125 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture sur la structure métallique intérieure des charpentes métalliques, suivant indications des plans Architecte.

10.6.4.1
Pour reprise de peinture sur charpente de la Salle Polyvalente, suivant pente.

10.6.4.2
Pour reprise de peinture sur pannes horizontales.

10.7
PEINTURE SUR PLAFONDS

10.7.1
PEINTURE SUR PLAFONDS PLATRE

- Fourniture et application de peinture sur plafonds plâtre, comprenant :

  . décapage soigné du support et ponçage.

  . égrenage, rebouchage et enduit maigre à l'huile repassé.

  . révisions des joints entre plaques compris réenduisage.

  . ponçage à sec.

  . finition par deux couches de peinture Glycéro finition mat ou satinée type DEXACRIL MAT de PLASDOX avec révision intermédiaire du rebouchage et ponçage.

- Localisation :  Peinture sur les plafonds plâtre des locaux ne recevant pas un faux-plafond dalles, pour les Sanitaires, l'Office de remise en température (CF 2h), la Chaufferie (CF 2h), le Local Poubelles (CF 2h), les Rangements /Loges, et les Sanitaires des Loges, et pour retombées de plafonds en Staff au-dessus du Bar dans le Hall et la Salle Polyvalente, suivant indications des plans Architecte.

10.7.1.1
Pour plafonds plâtre des locaux.

10.7.1.2
Pour locaux CF 2 h.

10.7.1.3
Pour trémies du lanterneaux.

10.7.1.4
Pour retombée de plafond, en Staff.

10.8
PEINTURE SUR PAROIS

10.8.1
PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE DE VERRE

- Fourniture et application de peinture acrylique sur toile de verre, pour les parois plâtre, comprenant :

  . décapage soigné du support et ponçage.

  . égrenage, rebouchage et enduit maigre à l'huile repassé.

  . révisions des joints entre plaques compris réenduisage.

  . ponçage à sec.

  . 1 couche d'impression, type IMPRESSION UNIVERSEL de PLASDOX ou équivalent (consommation : 150 g/m²).

  . fourniture et pose d'une toile de verre à peindre en fibre de verre type EMPREINTE de PLASDOX ou similaire (motifs au choix de l'Architecte sans plus-value), largeur de 1,00 ml, classement au feu : M0. Pose collée à bord à bord avec colle acrylique., consommation : 300 g/m².

  . application d'une couche intermédiaire.

  . finition par 2 couches de laque acrylique garnissante type DEXACRIL TV de PLASDOX ou similaire, aspect satiné brillant, appliquée au rouleau ou à la brosse, consommation 200 g/m².

- Localisation :  Peinture sur toile de verre, sur les parois plâtres, pour la Salle des Associations, pour le Hall, pour les Sanitaires, pour les Rangements /Loges et son sanitaire, pour la Chaufferie, et pour les murs en Façade Est et Ouest de la Salle Polyvalente, suivant indications des plans Architecte.

10.8.1.1
Surfaces courantes pour locaux.

10.8.1.2
Pour les gaines verticales.

10.8.1.3
Pour Chaufferie.

10.8.1.4
Pour linteaux et tableaux.

10.8.2
PEINTURE GLYCERO SUR PAROIS PLATRE

- Fourniture et application de peinture sur parois plâtre, cloisons et doublages type PLACOPLATRE, comprenant :

  . brossage, égrenage et rebouchage des gros trous (finition économique).

  . 1 couche d'impression type IMPRESSION UNIVERSEL de PLASDOX ou équivalent (consommation : 150 g/m²).

  . enduit maigre repassé et révision très soignée des joints entre plaques.

  . ponçage à sec très soigné.

  . 2 couches roulées de laque alkyde finition satinée type SATIDOX de PLASDOX ou équivalent, aspect satiné, appliquée au rouleau ou à la brosse, consommation 120 g/m².

- Localisation :  Peinture sur parois plâtres, pour les murs extérieur et de refend Nord et Sud, hors plaques murales GYPTONE, dans la Salle Polyvalente, suivant indications des plans Architecte.

10.8.2.1
Surfaces courantes pour Salle Polyvalente.

10.9
PEINTURE DE SOL

10.9.1
PEINTURE DE SOL

- Fourniture et application de peinture de sol, par application de peintures aux résines alkydes uréthanes type POLIDOX 4000 de PLASDOX ou équivalent, réalisée en 2 couches à raison de 200 g/m².

- Localisation :  Peinture de sol dans la Chaufferie, suivant indications des plans Architecte.

10.9.1.1
Pour le sol de la Chaufferie.

10.10
DIVERS

10.10.1
D.O.E

- Comprenant, en 3 exemplaires chacun dont un reproductible : 

  . Les plans d'Architecte mis à jour. 

  . La collection complète des divers certificats de garantie et essais des matériels et matériaux. 

  . Attestations d'assurances spéciales pour matériaux et exécution. 

  . Fiche technique et notice d'entretien de tous les matériaux mis en oeuvre. 

  . etc...

10.11
NETTOYAGE

10.11.1
NETTOYAGE COMPLET DU CHANTIER

- Toutes les entreprises présentes sur le chantier sont tenues de nettoyer les zones dans lesquelles elles travaillent, une fois par semaine lorsqu'elles sont présentes. Elles y consacreront le temps nécessaire dans les 2 heures qui précèdent la réunion de chantier. A ce moment-là, les travaux seront arrêtés en tant que de besoin et le nettoyage effectué avec gravois déposés dans la benne à ordures mise à disposition par le GROS OEUVRE à ces moments-là. 

- L'entreprise adjudicataire du présent lot devra, suivant les règles du DTU 59 et de la norme NF P 74.201, l'ensemble des nettoyages usuels de mise en service. 

- Tous les carrelages seront lavés avec un nettoyant approprié, grattés où passés au grès avec soin, si cela est nécessaire. Il sera procédé au nettoyage des prises de courant, des interrupteurs, des revêtements, des appareils sanitaires, etc...

Les pênes, gâches et béquilles seront nettoyés et permettront un bon fonctionnement immédiat. Les vitres seront nettoyées. Tous les raccords nécessaires seront exécutés avant réception. Le nettoyage des sols plastiques sera réalisé par le titulaire du présent lot.

10.12
VARIANTE  :       TRAITEMENT DES BOIS

10.12.1
LASURE SUR OUVRAGES BOIS INTERIEURS

- Comprenant :

  . nettoyage, brossage à la brosse dure et rebouchage des trous au mastic teinté, ponçage et époussetage.

  . travaux de finition comprenant 2 couches de lasure de couleur ou incolore et 1 couche de lasure incolore en finition type NORWOOD ou FINWOOD de LA SEIGNEURIE ou similaire. Consommation totale 250 à 300 g/m².

- Localisation : Ensemble des poutres lamellé-collés, au-dessus de la Salle Polyvalente, suivant indications des plans Architecte.

10.12.1.1
Pour pannes lamellé collé.

10.12.1.2
Pour chevêtres de lanterneaux.

Gouédo - architecte


12, place St Pierre - 16000 Angoulême
Page : 4

