Estimatif pour la rénovation 

de deux logements à Vadalle
L’entreprise sera responsable des quantités et ne pourra prétendre à un supplément en cas d’erreur ou d’omission

Lot n°1 : Démolition / Maçonnerie Gros Oeuvre









Prix HT

	
	Nature
	Qté
	Log n°1
	Log n°2
	Communs
	Total

	1-01
	Installation chantier : panneau etc …
	Ens
	
	
	
	

	1-02
	Démolitions intérieure et évacuation. Prévoir étresillonnage des baies si besoin
	Ens
	
	
	
	

	1-03
	Dépose de l’ensemble des baies, portes et volets existants compris évacuation
	Ens
	
	
	
	

	1-04
	Réfection des murs de façades intérieurs et extérieurs après démolitions
	Ens
	
	
	
	

	1-05
	Piquage des murs de façade intérieur et refends pour purge
	M ²
	
	
	
	

	1-06
	Gobetis au mortier
	M ²
	
	
	
	

	1-07
	Préparation des murs pour pose des planchers- Polochons et sommiers 
	Ens
	
	
	
	

	1-08
	F&P plancher poutrelles Hourdis isolants compris trémie d’escalier
	M ²
	
	
	
	

	1-09
	F&P plancher poutrelles Hourdis ciment compris trémie d’escalier
	M ²
	
	
	
	

	1-10
	Béton de recharge sur partie recevant un sol plastic ép = 5 cm compris polyane  (Etage)
	M ²
	
	
	
	

	1-11
	Création de porte : comprenant rompure, étaiement, linteau, jambage et reprise du sol et évacuation des gravas
	Ens
	
	
	
	

	1-12
	Création de fenêtre : comprenant rompure, étaiement, linteau, jambage et appui en pierre reconstituée et évacuation des gravas
	Ens
	
	
	
	

	1-13
	Piquage des murs de façade pour purge compris échafaudage
	M ²
	
	
	
	

	1-14
	Enduit de façade au mortier de chaux – compris grillage pour accrochage sur les parties lisses
	M ²
	
	
	
	

	1-15
	Traitement anti-termites
	M ²
	
	
	
	

	1-16
	Calcaire compacté 20 cm
	M3
	
	
	
	

	1-17
	Dallage BA 12 + Polyane
	M ²
	
	
	
	

	1-18
	Nettoyage conduit de fumée- Réalisation des conduits de cheminée avec souches et conduits de ventilation
	Ens
	
	
	
	

	1-19
	Socle en béton antivibratil pour chaudière
	Ens
	
	
	
	

	1-20
	Terrassement pour pose de cuve à fioul enterrée + tranchée et fourreau pour alimentation chaudière
	
	
	
	
	

	1-21
	Tranchée pour assainissement et pose de PVC 110 avec mise en attente des chutes- compris ventilation primaire et évacuation condensats de chaudière
	Ml
	
	
	
	

	1-22
	Remblaiement calcaire
	M3
	
	
	
	

	1-23
	F & P regard 40 x 40 en béton
	U
	
	
	
	

	1-24
	Ventilation du local chaudière VH VB par carottage compris pose de grilles
	U
	
	
	
	

	1-25
	Réservation pour autres corps d’état
	Ens
	
	
	
	

	1-26
	Tranchée pour raccordement des eaux pluviales 
	Ens
	
	
	
	

	1-27
	Tranchée pour fourreau sonnette
	
	
	
	
	

	1-28
	Démolition mur route pour portillons
	
	
	
	
	

	1-29
	Fourniture et poses des  portillons
	
	
	
	
	

	1-30
	Tranchée et tampons  EDF – Téléphone- eau y compris emplacement compteur
	
	
	
	
	

	1-31
	Evacuation des gravas à la décharge publique
	
	
	
	
	

	1-32
	Réalisation murs de clôture

Mur n°1 – agglos crépi des 2 cotés + enduit Hauteur 200 cm + tuiles

Mur n°2 et 3  - murette hauteur 20 cm + grillage vert plastifié hauteur 15 cm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	
	
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	
	
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lot n°2 : Charpente









Prix HT

	
	Nature
	Quantité
	Log n°1
	Log n°2
	Communs
	Total

	2-01
	Traitement de l’ensemble des éléments bois charpente
	Ens
	
	
	
	

	2-02
	Confection de chevetre pour velux
	Ens
	
	
	
	

	2-03
	Vérification des éléments de charpente dans la grange changement de certains éléments si nécessaire calage de chevrons etc…
	Ens
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	
	
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	
	
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lot n°3 : Couverture zinguerie









Prix HT

	
	Nature
	Quantité
	Log n°1
	Log n°2
	Commune
	Total

	3-01
	Vérification de la couverture avec changement de tuiles si nécessaire
	Ens
	
	
	
	

	3-02
	 F & P tuiles faîtières scellées au mortier
	Ml
	
	
	
	

	3-03
	F & P tuiles de rive scellées 
	Ml
	
	
	
	

	3-04
	F & P tuiles  à douille
	Ml
	
	
	
	

	3-05
	F & P tuiles lanternes
	Ml
	
	
	
	

	3-06
	Gouttières zinc compris tout accessoire de pose
	Ml
	
	
	
	

	3-07
	Descente EP zinc compris tout accessoire de pose et coudes
	Ml
	
	
	
	

	3-08
	Entourage de cheminée
	Ens
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	
	
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	
	
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lot n°4 : Menuiseries extérieures









Prix HT

	
	Nature
	Quantité
	Log n°1
	Log n°2
	Commune
	Total

	4-01
	F & P fenêtre PVC 4/16/4 ouvrant à la française 2 vtx – compris grille de ventilation  pour pièce sèche dimensions selon plan
	U
	
	
	
	

	4-02
	F & P porte d’entrée isolante PVC vitrée serrure 3 points compris toute quincaillerie 
	U
	
	
	
	

	4-03
	F & P porte fenêtre coulissante en PVC 4/16/4 seuil alu
	U
	
	
	
	

	4-04
	F & Pose paire de volets PVC compris ferrure et quincaillerie
	U
	
	
	
	

	4-05
	F & P  Velux 78/98 compris zinguerie
	U
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	
	
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	
	
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lot n°5 : Menuiseries Intérieures









Prix HT

	
	Nature
	Quantité
	Log n°1
	Log n°2
	Commune
	Total

	5-01
	F & P escalier en bois. Compris main courante et garde corps de palier
	Ens
	
	
	
	

	5-02
	F & P plinthe en médium partie en sol plastic
	Ml
	
	
	
	

	5-03
	F & P porte de distribution post formés pré peintes compris quincaillerie et béquillage 83/204 cadre à emboîtement pour cloison 72 / 48
	U
	
	
	
	

	5-04
	F & Pose porte et étagère en mélaminé blanc compris renfort verticaux
	U
	
	
	
	

	5-05
	Puit de jour
	U
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	
	
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	
	
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lot n°6 : Cloisons Doublage Carrelage









Prix HT

	
	Nature
	Quantité
	Log n°1
	Log n°2
	Commune
	Total

	6-01
	Faux plafonds suspendus BA13 compris bandes
	M²
	
	
	
	

	6-02
	Structure primaire still prim pour pose dans combles
	M²
	
	
	
	

	6-03
	Entourage de velux
	U
	
	
	
	

	6-04
	Doublage façade 100+10+LV compris bandes
	M²
	
	
	
	

	6-05
	Cloison plascostil refend sans LV compris bandes
	M²
	
	
	
	

	6-06
	Doublage 20+10 pour embrasure
	M²
	
	
	
	

	6-07
	Cloison plascostil 72/48 + LV compris plaques hydrofuges
	M²
	
	
	
	

	6-08
	Reprise des plâtres
	Ens
	
	
	
	

	6-09
	Cloison 140/48 pour recoupement de combles et escalier 
	M²
	
	
	
	

	6-10
	F & Pose de carrelage 30/30 sur chape compris polyane – RDC
	M²
	
	
	
	

	6-11
	F & Pose Faïence murale 15/15 + habillage baignoire trappe magnétique  (22 m² par logement)
	M²
	
	
	
	

	6-12
	F &pose plinthes carrelées assortiées
	M²
	
	
	
	

	6-13
	Pose faïence murale cuisine
	M²
	
	
	
	

	6-14
	Chappe de lissage béton au RDC pour pose carrelage
	M²
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	
	
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	
	
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	
	
	
	


Lot n°7 : Plomberie Chauffage









Prix HT

	
	Nature
	Quantité
	Log n°1
	Log n°2
	Commune
	Total

	7-01
	Robinet de puisage
	U
	
	
	
	

	7-02
	Fourniture évier INOX 2 bacs 1 égouttoir compris robinetterie sur meuble bas 2 portes
	U
	
	
	
	

	7-03
	Fourniture meubles de vasque compris 2 vasques –mitigeurs miroirs 
	U
	
	
	
	

	7-04
	Fourniture baignoire en acrylique robinetterie barre de douches – flexible et pomme de douche 
	U
	
	
	
	

	7-05
	Fourniture cuvette de WC équipée avec abattant etc…
	U
	
	
	
	

	7-06
	Pose des appareils
	Ens
	
	
	
	

	7-07
	Siphons + alimentation lave linge
	U
	
	
	
	

	7-08
	Alimentation Ech et Efr des appareils
	U
	
	
	
	

	7-09
	Vidange PVC appareils compris siphon compris descente PVC. Nota : WC raccordement sur attente de maçon
	U
	
	
	
	

	7-10
	F & Pose de chaudière fioul puissance à déterminer par le présent lot sans production d’eau chaude compris tout accessoire de pose
	U
	
	
	
	

	7-11
	F & cuve à fioul 2000 litres enterrée compris raccordement à la chaudière et tout accessoires de pose
	U
	
	
	
	

	7-12
	F & P corps de chauffe compris alimentation depuis al chaudière- Dimension à déterminer par le présent lot
	U
	
	
	
	

	7-13
	F & Pose cumulus électrique 200 litres compris alimentation et raccordement
	U
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	
	
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	
	
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lot n°8 : Electricité









Prix HT

	
	Nature
	Quantité
	Log n°1
	Log n°2
	Communs
	Total

	8-01
	F & P kit VMC compris bouche d’extraction dans pièce humide
	U
	
	
	
	

	8-02
	Alimentation câble O 2V 2x35² entre compteur et tableau
	U
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8-03
	Mise en terre générale 
	Ens
	
	
	
	

	8-04
	Liaison équipotentielle 
	Ens
	
	
	
	

	8-05
	Tableau de protection avec disj ; dif.
	Ens
	
	
	
	

	8-06
	Certificat de conformité
	U
	
	
	
	

	
	EXTERIEUR
	
	
	
	
	

	8-07
	F & P interphone + sonnette étanche compris câblage (portail/entrée) 1 poste intérieur
	Ens
	
	
	
	

	8-08
	2 pts sur SA applique en façade
	U
	
	
	
	

	8-09
	Antenne hertzienne
	Ens
	
	
	
	

	
	CUISINE
	
	
	
	
	

	8-10
	2 pts VV applique
	U
	
	
	
	

	8-11
	3 pts sur SA
	U
	
	
	
	

	8-12
	Fourniture et pose Spots orientables BT
	U
	
	
	
	

	8-13
	Alimentation hotte
	U
	
	
	
	

	8-14
	Alimentation cumulus
	U
	
	
	
	

	8-15
	PC 10.16A+T
	U
	
	
	
	

	8-16
	PC 20A + T
	U
	
	
	
	

	8-17
	PC 32A+T
	U
	
	
	
	

	8-18
	Prise télévision
	U
	
	
	
	

	
	SALON REZ de CHAUSSEE
	U
	
	
	
	

	8-19
	4 pts télérupteur 3 poussoirs
	U
	
	
	
	

	8-20
	PC 10.16A+T
	U
	
	
	
	

	8-21
	Prise télévision
	U
	
	
	
	

	8-22
	Prise PTT
	U
	
	
	
	

	
	ESCALIER CIRCULATION
	U
	
	
	
	

	8-23
	2 pts sur VV (escalier)
	U
	
	
	
	

	8-24
	2 pts sur télérupteur 3 poussoirs
	U
	
	
	
	

	8-25
	PC 10.16A+T
	U
	
	
	
	

	
	CHAMBRE n°1
	U
	
	
	
	

	8-26
	1 pt sur SA centre
	U
	
	
	
	

	8-27
	PC 10.16A+T
	U
	
	
	
	

	8-28
	Prise PTT
	U
	
	
	
	

	8-29
	Prise télévision
	U
	
	
	
	

	
	CHAMBRE n°2
	U
	
	
	
	

	8-30
	1 pt sur SA centre
	U
	
	
	
	

	8-31
	PC 10.16A+T
	U
	
	
	
	

	8-32
	Prise PTT
	U
	
	
	
	

	8-33
	Prise télévision
	U
	
	
	
	

	
	CHAMBRE n°3
	U
	
	
	
	

	8-34
	1 pt sur SA centre
	U
	
	
	
	

	8-35
	PC 10.16A+T
	U
	
	
	
	

	8-36
	Prise PTT
	U
	
	
	
	

	8-37
	Prise télévision
	U
	
	
	
	


	
	SALLE de BAINS
	U
	
	
	
	

	8-38
	Alimentation meuble
	U
	
	
	
	

	8-39
	3 pts sur SA
	U
	
	
	
	

	8-40
	Fourniture et pose spots orientables BT
	U
	
	
	
	

	8-41
	PC 10.16A+T
	U
	
	
	
	

	
	WC
	
	
	
	
	

	8-42
	1pt sur SA
	U
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	
	
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	
	
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lot n°9 : Peinture









Prix HT

	
	Nature
	Quantité
	Log n°1
	Log n°2
	Commune
	Total

	9-01
	Couche d’impression
	M²
	
	
	
	

	9-02
	Toile de verre + 2 couches peinture et finition
	M²
	
	
	
	

	9-03
	Peinture tuyauterie apparente
	M²
	
	
	
	

	9-04
	Peinture plafond
	M²
	
	
	
	

	9-05
	Peinture plinthe
	M²
	
	
	
	

	9-06
	Peinutre porte intérieure
	M²
	
	
	
	

	9-07
	F & P sol plastic en lés
	M²
	
	
	
	

	9-08
	Barre de seuil
	M²
	
	
	
	

	9-09
	Nettoyage de chantier
	M²
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	
	
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	
	
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lot 10 : Assainissement

Fourniture et pose de l’assainissement selon plan et document joint compris fosses, filtres compacts

	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	

	
	
	
	


Lot 11 : Option Gros Oeuvre

Ouverture d’un mur de séparation avec le multiple rural, démolition de l’appent, ouverture d’un mur sur route et pose d’un portail (long 3m H1,5 m)

	
	
	
	

	
	Total HT Euros
	
	

	
	TVA 19,6 %
	
	

	
	Total TTC Euros
	
	

	
	
	
	


