Notice technique du procédé PHYTOBAC

N° d’enregistrement : PT 06 010

Demande de reconnaissance déposée par la Société Bayer Cropscience

- Champ d’application du procédé : Tous effluents phytosanitaires issus de traitements des cultures (hors effluents issus de traitement en post récolte) et des zones non agricoles.

# Principe de fonctionnement

Les lits biologiques Phytobac® permettent la rétention des effluents phytosanitaires et la dégradation des substances actives et de leurs métabolites par voie microbiologique. Les effluents phytosanitaires qui peuvent être introduits dans ces dispositifs sont les fonds de cuve dilués et les eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation.

# Description des conditions de pré-traitement

L’apport des effluents phytosanitaires peut se faire directement au-dessus de ce dispositif, ou à partir de l’aire de lavage du matériel de pulvérisation par l’intermédiaire de conduits spécifiques. Dans ce cas, il convient de prévoir un système de collecte des effluents au niveau de l’aire de remplissage et de lavage du matériel de pulvérisation. Cette aire doit être facile d’accès et éloignée des points d’eau permanents ou temporaires. En sortie, une série d’organes de pré-traitement (déshuileur, désableur, dégrilleur) peut être mise en place pour retenir les hydrocarbures, les débris végétaux et les fractions de terre qui seront à gérer en tant que déchets dangereux. Néanmoins, les débris végétaux et les fractions de terre recueillis pourront être dispersés sur le substrat du Phytobac®. Son emplacement doit être éloigné des points d’eau permanents ou temporaires. L’accès aux enfants et aux animaux doit être sécurisé ou rendu impossible.

# Description du fonctionnement du procédé

Ce dispositif doit être constitué d’un bac étanche dont les parois peuvent être une membrane imperméable à l’eau ou une paroi en béton, en métal ou en plastique. Si ce bac est enterré dans le sol, sa partie supérieure doit être surélevée par rapport au niveau du sol pour éviter l’entrée d’eau pluviale par ruissellement. Pour éviter tout débordement du bac ou phénomène d’asphyxie en cas de fortes pluies, il ne doit pas recevoir d’eaux de pluies et disposer d’une couverture à ouverture facile, placée au minimum à 30 cm au-dessus du bac pour permettre l’aération.

Ce bac contient, sur une hauteur d’environ soixante centimètres, un substrat composé de terre (terre végétale issue de parcelles représentatives de l’exploitation afin de faciliter la prolifération de souches microbiennes adaptées) et de paille. La paille permet, au moins dans un premier temps, de donner au milieu une certaine porosité et fournit une source d’énergie pour les microorganismes du substrat. Il est nécessaire de constituer le substrat par mélange en volume de 70 % de terre et de 30 % de paille broyée.

# Indications de la capacité de traitement

Le bac doit être calibré en fonction des volumes d’effluents phytosanitaires produits. Le volume de substrat nécessaire dépend des conditions d’installation du bac (climat, aération, composition du substrat, etc.). Ce volume de substrat doit être égal à au moins 1,5 à 2 fois le volume d’effluents phytosanitaires produit pendant une saison de traitement. Le module de calcul des volumes d’effluents et du volume du bac adapté figure dans le cahier des charges Expertise Phytobac® transmis par BAYER CropScience France à ses partenaires.

# Récapitulatif des limites de traitement

Le Phytobac® ne peut traiter que les effluents phytosanitaires générés sur l’exploitation (que ce soit à titre individuel ou collectif) ; en aucune mesure il ne peut servir de réceptacle aux produits phytosanitaires non utilisés ou autres effluents générés sur l’exploitation (effluents de cave de vinification, effluents d’élevage, etc.).

Chaque Phytobac présente une limite en volume d’effluent à pas dépasser par bachée (risque d’ennoyage).

- Éléments à vérifier pour un fonctionnement optimisé

Il faut éviter un ennoyage prolongé du bac qui pourrait conduire à l’apparition de conditions anaérobies (modification de la flore microbienne) mais aussi éviter un dessèchement du substrat susceptible d’inhiber la dégradation des résidus de produits phytosanitaires. Le maintien d’une humidité suffisante permet d’assurer un bon fonctionnement de la biomasse microbienne et d’assurer une dégradation efficace des substances présentes dans les effluents phytosanitaires. L’utilisation d’un bac intermédiaire de stockage des effluents phytosanitaires peut aider à réguler l’humidité du bac grâce à un apport régulier au dessus du substrat. L’adaptation de systèmes de mesure et de contrôle de l’humidité du substrat, de systèmes de programmation du déversement des effluents dans le Phytobac®, sont un gage de son bon fonctionnement.Les études ont montré l’intérêt pour une recommandation de maintenir entre 5 & 50 % , avec un optimum à 20 % d’humidité relative soit 80 %  de la capacité au champ .

La vérification de l’humidité peut être réalisée selons les approches suivantes : visuelle ou tactile   / mesure tensiométrique ( sonde ). L’installation complémentaire de pompe de circulation pour répartir les eaux accumulées au fond ou de sonde commandant le déclenchement de l’arrosage du substrat se révelle comme composante principale de la maîtrise optimisée de l’humidité du substrat. L’apport régulier d’effluents est recommandé à partir d’une cuve de stockage temporaire de ces effluents plutôt que le déversement massif.

Afin de maintenir une bonne capacité de dégradation, le substrat doit être retourné régulièrement pour éviter tout tassement et conserver une bonne porosité. Un apport de matière organique (paille) est effectué lorsqu’une baisse de niveau du substrat de quelques centimètres est constatée, une fois par an en général, avant le début des traitements, afin de maintenir l’activité des microorganismes.

L’aménagement du Phytobac® doit permettre, dans tous les cas, une répartition homogène des effluents phytosanitaires sur le substrat, par exemple à l’aide de rampes de distribution réparties sur l’ensemble de la surface.

Le substrat du Phytobac® reproduit les conditions qui permettent une dégradation des substances actives selon des modalités identiques à celles des parcelles de l’exploitation (voies de métabolisation, vitesses de dégradation) et qui sont documentées dans les dossiers d’homologation des produits phytopharmaceutiques. La dégradation des effluents phytosanitaires s’effectue majoritairement au rythme des apports annuels.

# Description des mesures à prendre en cas d’accident de traitement

BAYER CropScience invite les utilisateurs de Phytobac® à consulter ses experts dans le cas d’un accident de traitement (cuve de bouillie de pulvérisation inutilisable, etc.), d’un dysfonctionnement du Phytobac® (inondation accidentelle, etc.). Le questionnement peut être recueilli par le Numéro Vert de BAYER Services Infos (0 800 25 35 45) qui redirige la question auprès des experts BAYER CropScience ad hoc. Une recommandation est ensuite délivrée, adaptée à la nature de l’accident ou du dysfonctionnement : mode opératoire précis du traitement de l’effluent accidentel dans le Phytobac® (volume, séquençage, brassage du substrat, etc.), mode opératoire précis de la vidange du surplus liquide au dessus du substrat du Phytobac®, mode opératoire pour la protection des opérateurs et des passants.

L’utilisateur doit porter les équipements individuels de protection adéquats lorsqu’il est amené à intervenir sur le procédé de traitement et le dispositif éventuel de stockage intermédiaire. A la fin de l’opération de maintenance, laver les mains gantées, puis les mains nues, ainsi que le visage (eau potable et savon), utiliser ensuite un moyen d’essuyage non renouvelable. Si nécessaire, prendre une douche.

Après chaque utilisation  des Equipements de Protection Individuelle (gants, bottes, tablier, écran facial), ceux ci  seront nettoyés, puis stockés dans une armoire propre et sèche. les EPI à usage unique seront éliminés selon les filières appropriées.

En cas de contamination accidentelle :

- contact oculaire : rincer abondamment 15 minutes à l’eau claire, contacter un ophtalmologiste au moindre doute.

- contact avec la peau :

  - enlever tout vêtement souillé ou éclaboussé. Le laver abondamment avec de l’eau (15 minutes). En cas de lésion cutanée ou autre symptôme contacter le médecin traitant.

En cas d’urgence appeler le 15/ le 112 ou le Centre Anti Poison.

Signaler toute intoxication au réseau Phyt’attitude, n° vert : 0800 887 887 (appel gratuit et anonyme depuis un poste fixe)

# Actions à consigner sur le registre accompagnant le dispositif

Consigner sur le registre de suivi du procédé les informations suivantes : (art 9 de l’arrêté du 12 septembre 2006) :

Les dates d’opération d’entretien de l’appareil (retournement du substrat ou à son renouvellement partiel en terre et/ou en paille),

Et lors de chaque introduction d’effluents à traiter :

- les dates d’apport des effluents (avec heures précises éventuellement),

- la nature et la quantité de l’effluent introduit (préciser origine, dilution et nom des produits si cela est possible),

- la durée du traitement avant épandage.

Et après traitement :

- les dates et lieux d’épandage du substrat après traitement.

Il est important de noter également les dysfonctionnements éventuels survenus en cours de traitement et leur durée.

# Devenir des produits de traitements

Le traitement des effluents phytosanitaires dans un Phytobac® ne génère pas de déchets dangereux (hors pré-traitement). L’épandage du substrat du Phytobac® en tant qu’amendement organique est possible à condition qu’il intervienne au moins 5 mois après le dernier apport d’effluents phytosanitaires dans ce bac. Au cours de cette période, le suivi et l’entretien du bac doivent être assurés. Le renouvellement complet du substrat doit être envisagé uniquement dans le cas où les opérations d’entretien (retournement) ne suffisent pas à maintenir les conditions favorables à un bon fonctionnement (diminution de la porosité suite au tassement, altération de la capacité de rétention en eau). L’épandage est réalisé sur une parcelle de la sole de l’exploitation agricole à raison de 1 m3 de substrat pour 1000 m2, soit 10 m3/ha. Un travail superficiel du sol de la parcelle permet de disperser le substrat dans les 10 premiers centimètres du sol.

# Contrats de sous-traitance

Les contrats de sous-traitance Phytobac® ne concernent que la réalisation des kits pré-fabriqués Phytobac® .