#### Résumé champ application des procédures d’urbanisme (hors SPR site classé)

#### Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.. si hauteur < ou =12m

De 0 à 5m² (abri de jardin) et piscine de moins de 10m²  = RIEN

De 5 à 20m² de plancher ou d’emprise au sol    = DECLARATION PREALABLE

A partir de 20m² de plancher ou d’emprise au sol = PERMIS DE CONSTRUIRE

.

#### Travaux sur une construction existante

AGRANDISSEMENT :

De 0 à 20m² d’emprise au sol  et de  5 à 20m² de plancher  = DECLARATION PREALABLE

De 20m² à 40m² en zone « U » d’un POS/PLU   = DECLARATION PREALABLE

Cette hausse du seuil à 40 m² ne s'applique pas si les travaux ajoutant entre 20 et 40 m² de surface, portent la surface de la construction initiale + projet à plus de 150 m². Dans ce cas là, un permis de construire est alors nécessaire.( mais si existant déjà >150 m² alors de 20à40 DP)

De 20m² à 40m² hors zone « U » d’un POS/PLU= PERMIS DECONSTRUIRE

A partir de 40m² ……………………………………= PERMIS DE CONSTRUIRE

CHANGEMENT DE DESTINATION :

Entre : Logement- commerce-hotel-bureaux-industrie-artisanat-entrepôt-agricole-équipement public

A/ PLU ANCIEN => 9 DESTINATIONS

- On change entre les 9 destinations par DP ou PC  si modif structure porteuse ou façade

B/ PLU ALURISE

- 5 DESTINATIONS et 20 SOUS DESTINATIONS

1/ si modif structure porteuse ou façade =>  PC

2/ si ni modif structure porteuse ni façade. => 2 cas

* changement entre les 5 destinations =>  DP  cf. R 421-17 b qui renvoi au R 151-27

* changement entre les sous destinations d’une même destination  => pas de dossier

MODIFICATION DE FACADE

Si que ca = DECLARATION PREALABLE

.

RAVALEMENT./ CLOTURE / (PERMIS DE DEMOLIR même critère : abords MH ou delib)

Déclaration préalable s'ils se situent : - Dans un espace protégé comme les abords d'un monument historique,

- Dans une commune où le conseil municipal a prit une délib instituant Decla Pré pour ces travaux

AMENAGEMENT

PARKING OUVERT AU PUBLIC

De 0 à 9 places de PK = RIEN

De 10 à 49 places de PK= DECLARATION PREALABLE

A partir de 50 places de PK = PERMIS DE CONSTRUIRE

LOTISSEMENT

Pas d’équipement commun, pas de voie commune = DECLARATION PREALABLE

Si équipement en commun  = PERMIS D’AMENAGER

Lotissement en site classé, en SPR   Ø 500m ABF=toujours PERMIS D’AMENAGER même si pas équipement commun

CARAVANES EN DEHORS DES TERRAINS DE CAMPING AUTORISES et EN DEDORS DU JARDIN DE LA RESIDENCE DES PROPRIO

Gens du voyage : moins de 90 jours consécutifs RIEN ; au-delà = DECLARATION PREALABLE

Reste de la population moins de 90 jours par an RIEN au-delà = DECLARATION PREALABLE

PROVISOIRE : RIEN si on reste en dessous de.

Salle de classe :1 an

Cabane de chantier : durée du chantier

Autre construction : 3  mois

#### Résumé champ application    aggravation en SPR site classé

#### NEUF

DECLARATION PREALABLE (DP=>R421-11)

* De 0 à  20m² de plancher ou d’emprise au sol pour les constructions  d’une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
* Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol;
* Les murs, quelle que soit leur hauteur.
* Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38, quelle que soit leur surface de plancher ;
* Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
* Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
* Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; ( donc de 0 à10 m² DP)
* Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
* Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
* Les terrasses de plain-pied ;
* Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
* Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés
* Les clôtures
* Les travaux de ravalement
*  Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.

EXISTANT   (IDEM HORS SPR)

AMENAGEMENT

PERMIS D’AMENAGER

* Lotissement    même si pas équipement commun
* L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
* L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares 
*  Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
*  la création d'un espace public.
* la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante

DECLARATION PREALABLE,

*  les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des espaces non bâtis autour d'un bâtiment existant
*  l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité,

CARAVANES EN DEHORS DES TERRAINS DE CAMPING AUTORISES (IDEM HORS SPR)

Gens du voyage : moins de 90 jours consécutifs RIEN ; au-delà = DECLARATION PREALABLE IDEM

Reste de la population moins de 15 jours par an RIEN au-delà = DECLARATION PREALABLE

PROVISOIRE : RIEN si on reste en dessous de.

Salle de classe :1 an IDEM

Cabane de chantier : durée du chantier IDEM

Autre construction : 15 jours