Objectifs et détail entrée EST amendes de police 2022

La commune souhaite répondre aux objectifs ci-après :

•	Sécuriser la traversée du bourg en agissant sur les engins motorisés

•	Donner une vraie place aux piétons en confortant et sécurisant leur déplacement

•	Diminuer l’image routière en valorisant la traverse

o	Embellissement paysager

o	Traitement des placettes et points remarquables de la traversée

ENTREE du village

Les aménagements sont les suivants :

•	Création d’une double écluse pour réduire les vitesses. Ses caractéristiques sont identiques à celle de l’entrée ouest.

•	Le cheminement côté droit est maintenu et rénové

•	Embellissement paysager

•	Habillage des îlots par une plantation généreuse

•	Plantation d’alignement

•	Déplacement des panneaux EB 10 qui sont reculés pour intégrer le carrefour du lotissement en zone 50.

Il s’agit du second carrefour qui sera signifié dans la traverse.

La zone du lavoir constitue un carrefour traité comme suit :

•	Effet traversier par la mise en œuvre de pavé résine

•	Amorce rue du lavoir en béton lavé pour mettre en valeur la maçonnerie du lavoir

•	Plantations de vivaces en pied de muret

Concernant le lavoir :

•	Suite aux dernières rénovations opérées par la mairie, il reste à traiter :

o	Les abords des bassins constitués d’un vieux ré agréage en béton gris vieillissant et dégradé

o	Un escalier en marche béton gris. L’opération consiste :

•	Décrouter le sol en supprimant le ré agréage

•	Evaluer l’état du support :

o	Ancien dallage ? son état ? possibilité de rénovation ?

o	Couche de pierre ? fouille et création d’un dallage en pavés vieillis ?

Cette prestation devrait être prise en main par un artisan maçon qui pourra opérer au préalable à un sondage d’investigation.

LA REMONTEE VERS LE VIEUX VILLAGE DE CHEZ BOURRIER

Les principes retenus sont les suivants :

•	Le plateau existant en bas est préservé

•	Le bâti reçoit un trottoir minéral afin de conforter les petits déplacements des riverains vers leurs jardinets

•	Un effet traversier permet de rappeler la traverse du bourg et signifie

•	Côté gauche, les accotements enherbés sont bien évidemment préservés, en forme de noue, ils permettent de recevoir les eaux de ruissellement.

3.8 LE SECTEUR DE LA RUE DES PINS

Les principes retenus sont les suivants :

•	Le cheminement côté droit est maintenu et rénové

•	Le carrefour est signifié par un effet traversier

•	A l’angle de la rue des Pins, un petit espace sera minéralisé afin de recevoir un abri bus.

•	Côté gauche, les accotements enherbés sont bien évidemment préservés, en forme de noue, ils permettent de recevoir les eaux de ruissellement.