BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

B.P.U.

MAITRE DE L'OUVRAGE :

COMMUNE DE COMMENTRY

MAITRE D'OEUVRE :

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

OBJET DE LA CONSULTATION :

- AMENAGEMENT DE VOIRIE

- ET CREATION DE PARKING

- RUE CLUZEL

# Bordereau des Prix Unitaires

|  |  | PRIX |
| --- | --- | --- |
| N° | LIBELLE | UNITAIRE |
|  |  | (en Euros) |
| 1 | Mise en place et entretien de signalisation aux abords et sur le chantier, en agglomération ou hors agglomération si cela est nécessaire, à la charge exclusive de l’entreprise, y compris fourniture et fabrications éventuelles des panneaux et barrières, de feux tricolores, avec poses et déposes en fonction des directives énoncées par les arrêtés de circulation et de stationnement, en présence et hors présence in situ de l’entreprise, installation de baraquements conformes à la législation en vigueur. Mise en œuvre et respect des consignes de sécurité, par tous les moyens, humains et matériel conformément à la législation en vigueur, pour tous les types de travaux du chantier, y compris tous les travaux sur amiante ( Amiante ciment sur AEP…) avec élaboration d’un plan de retrait préalable ou toute mise en place de procédure et ce à la charge de l’entreprise et toutes autres sujétions. LE FORFAIT : |  |
| 2 | Terrassement en masse pour mise à niveau des fonds de forme des chaussées, parkings et trottoirs, espaces verts, y compris toutes découpes préalables de revêtements de tous types (ou redécoupe si des rives ont été dégradées avant la réalisation des revêtements définitifs), chargement et évacuation des déblais en décharge (la commune de Commentry ne possède pas de décharge), protection des existants, réglage et compactage des fonds de forme (à –0,55m du fini sous parkings rue, bordures, caniveaux, chaussée, espaces verts ,et -0.25m sous parking et toutes autres sujétions). LE METRE CUBE : |  |
| 3 | Terrassement pour purges dans les conditions du prix n° 2, y compris déroulage et mise en place de géotextile non tissé (≥ à 200 gr/m² en fond de fouille et fourniture et mise en œuvre de remblais sains de type tout-venant 0/100 réglé et compacté par couches de 0,30 m d’épaisseur maximum. LE METRE CUBE : |  |
| 4 | Terrassement en tranchées de toutes largeurs en terrains de toutes natures, y compris chargement, évacuation des déblais, réglage et compactage des fonds de fouille, blindages et épuisements, remblais compactés en matériaux sains et toutes sujétions. A) à des profondeurs n’excédant pas 1.2 m par rapport au niveau actuel de la chaussée pour construction des réseaux secs. LE METRE LINEAIRE : B) à des profondeurs n’excédant pas 3 m par rapport au niveau actuel de la chaussée pour construction des réseaux d’assainissement. LE METRE LINEAIRE : C) à des profondeurs n’excédant pas 1,20 m par rapport au niveau actuel de la chaussée pour construction de branchement d’eau potable (largeur 0.40m). LE METRE LINEAIRE : D) à des profondeurs n’excédant pas 1,20 m par rapport au niveau actuel de la chaussée pour construction de réseaux d’eau potable et industrielle. LE METRE LINEAIRE : |  |
| 5 | Fourniture et pose à toutes profondeurs de tuyaux d’assainissement en béton série 135 A ou PVC CR8 ou fonte de classe équivalente pour canalisations, branchements de grilles, d’avaloirs ou particuliers, y compris lit de pose de 0,10 m, enrobage et couverture de 0,15 m d’épaisseur en sable, confection des niches en terrassement pour les collerettes, toutes coupes pour raccords dans les ouvrages et toutes sujétions. - Ø 200 mm LE METRE LINEAIRE : - Ø 300 mm LE METRE LINEAIRE : |  |
| 6 | Construction de grille avaloir 400x400 mm ou 700x300 mm siphonnés ou grille intégrale (profil de bordure normalisé) avec siphon incorporé et démontable, fond de regard en PEHD accepté type WAVIN collecto ou similaire y compris tous terrassements, construction du fond et des côtés en béton, branchement sur cheminée de Ø 200 mm PVC CR8, avec décantation de 0,40 m, couverture par grille fonte ou acier, concave et toutes autres sujétions. L’UNITE : |  |
| 7 | Construction de piquages ou de boîtes borgnes de branchement sur canalisations en place, y compris fourniture et pose de raccords de piquage PVC-BETON ,PVC-PVC, FONTE-PVC, avec découpe préalable à la scie cloche du tuyau de l’égout principal, pose de « culotte » de branchement à 90°. Est accepté, dans le cadre de ce prix en remplacement du principe de la culotte de branchement, le piquage par boîte borgne, et ce lorsque la situation l’impose et après avis du maître d’œuvre. La boîte borgne sera réalisée par fondation et pied droit en béton à 300 kg, couverture par tampon béton série lourde, enrobage en sable et toutes autres sujétions. L’UNITE : |  |
| 8 | Construction de boîtes de pieds de chutes en limites de propriété 40x40 sur branchements d’eaux pluviales et d’eaux usées, par tabouret et cheminée PVC CR8 adapté, y compris fondation en béton, enrobage en sable et toutes sujétions, quelle que soit la profondeur, couverture par trappe fonte ou acier, hydraulique pour boite eaux usées, traditionnelle pour les eaux pluviales, branchement des existants par carrotage à la scie cloche dans la cheminée et par toutes pièces nécessaires (comprises dans le présent prix unitaire) dans ce nouvel ouvrage et toutes autres sujétions. L’UNITE :Pour Mémoire |  |
| 9 | Fourniture et mise en œuvre de géotextile non tissé de classe 5, en fond de forme avant la mise en œuvre de la couche de fondation, y compris toutes sujétions. LE METRE CARRE : |  |
| 10 | Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle pour réalisation de la couche de fondation, sur l’emprise des chaussées, parkings, trottoirs, entrées charretières et sous la fondation des bordures et caniveaux à poser, y compris réglage, compactage et toutes sujétions. - 0/80 en fondation sur 30 cm d’épaisseur LE METRE CARRE : - 0/100 en fondation sur 60 cm d’épaisseur pour remblai provisoire LE METRE CARRE : |  |
| 11 | Fourniture et mise en œuvre de grave 0/31.5, pour réalisation de la couche de base, sous la chaussée, les parkings et sous les trottoirs, y compris réglage et compactage et toutes sujétions. A) épaisseur 15 cm LE METRE CARRE : B) épaisseur 20 cm LE METRE CARRE : |  |
| 12 | Fourniture et mise en œuvre, sous trottoirs, parkings et chaussées, à la main dans les deux premiers cas et au finisseur pour les chaussées, de béton bitumineux de couleur noire, y compris couche d’accrochage gravillonnée, joints à l’émulsion de bitume et toutes sujétions. - BB 0/6,3 rouge à la main pour trottoirs EP= 5 cm : LE METRE CARRE : - BB 0/6,3 noir à la main pour trottoirs et parkings EP= 5 cm : LE METRE CARRE : C) BB 0/ 10 au finisseur EP=6 cm pour chaussées et parkings : LE METRE CARRE : |  |
| 13 | Fourniture et pose de bordures de trottoirs ou de caniveaux de classe A, y compris fondation en béton dosé à 250 kg de ciment sur 15 cm d’épaisseur référencé : BNC = CPJ/CEM 2/B – P –B30 – 0/20 – E : 2B2 – NA - P.18.305 - marque NF, joints au mortier dosé à 400 kg de ciment et de dilatation en silicone acrylique gris tous les 20 mètres, toutes coupes à la tronçonneuse et toutes sujétions. - Bordure de type T2 LE METRE LINEAIRE : - Caniveau de type CS1 LE METRE LINEAIRE : - Caniveau de type CC1 LE METRE LINEAIRE : - Bordurettes de type P1 LE METRE LINEAIRE : |  |
| 13 bis | Fourniture et mise en œuvre d’arènes granitiques roses de granulométrie inférieur ou égale à 0 /20, réglées et compactées, et toutes autres sujétions. Épaisseur sur 5 cm LE METRE CARRE : |  |
| 14 | Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé sur entrée charretière, fibrés, dosée à 300kg de ciment, pour la réalisation de la couche de finition sur trottoir et parking ou rampe sur chaussée, sur une épaisseur de 0.25m, de teinte rose avec une granulométrie 10/14 concassée compris réglage et vibration, joint de dilatation tous les 30 m2 ou tous les 10 ml, mise en œuvre du désactivant, décapage au jet d’eau sous pression, protection et nettoyage des façades, enlèvement de la pellicule de laitance de rejet de ciment et toutes sujétions. LE METRE CARRE : |  |
| 21 | Fourniture et pose de gargouilles enfouies sous trottoirs, en acier  100 et terminées au droit de la bordure, par un sabot du type identique à la bordure (prix du sabot inclus dans ce prix), compris mise en place d’un regard de pied de chute 30x30 en béton préfabriqué ou coulé en place couvert par un tampon en fonte ou acier, terrassements, évacuation des déblais, toutes coupes et raccords, quelle que soit la longueur de la gargouille et toutes autres sujétions. L’UNITE : |  |
| 22 | Fourniture et pose de caniveaux à grilles de 15 cm de largeur, y compris fondation en béton dosé à 200 kg de ciment, joints au mortier dosé à 400 kg de ciment et couverture par grilles fonte ou acier série lourde, clavetées, raccordement sur le réseau existant sous chaussée par canalisation PVC CR8, boîte de branchement, toutes coupes à la tronçonneuse et toutes sujétions. (Toutes les tâches indiquées ci-dessus sont intégrées dans le présent prix, payé au mètre linéaire de caniveau effectivement posé) LE METRE LINEAIRE : pour mémoire |  |
| 23 | Mise à la cote d’ouvrages : A) Fourniture et pose de fonte : sur regards existants de tampons d’égout ou de grilles de récupération des eaux de ruissellement, y compris descellement, scellement au bon niveau, réfection des entourages en mortier ou en béton bitumineux et toutes sujétions. LE KILOGRAMME : |  |
| 24 | Confection de massifs en béton pour fixation de signalisation verticale ou de mobilier urbain, 60x60x60 y compris toutes fouilles avec évacuation des déblais, coffrages, sujétions de mise en œuvre, mise en place de fourreaux métalliques compris au prix n° 78, arasés au niveau fini des trottoirs et toutes autres sujétions. LE METRE CUBE : |  |
| 25 | Réfection d’enduits de bas de mur mis à nu par le projet, y compris décrépissage sur 0,50 m de hauteur, lavage des maçonneries, confection d’un enduit trois (3) couches, de finition et teinte identiques à l’existant, y compris la fourniture et l’application de peinture ou de revêtements identiques à l’existant et toutes autres sujétions. LE METRE CARRE : |  |
| 28 | Reprise des ventilations de caves par cour anglaise, fourniture et pose de grilles série lourde, au niveau fini des trottoirs, dépose, modification des ouvrants et repose au niveau fini pour les ventilations verticales, ou pose de grilles en PVC, acier ou galva à la demande des riverains, y compris toutes sujétions de dépose, de repose et de reprise des maçonneries existantes. L’UNITE : pour mémoire |  |
| 29 | Fourniture et pose de drains Ø 100 mm, y compris tous terrassements en tranchée et remblais drainants, branchements sur canalisation ou sur l’avaloir le plus proche et toutes autres sujétions. LE METRE LINEAIRE : |  |
| 30 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale de bonne qualité pour plantation à faire accepter par le maître d’œuvre avant toute mise en place, y compris tous transports et déchargements, réglage, nettoyage des voiries, enlèvement et évacuation de tout granulat supérieur à 30 mm et toutes autres sujétions. LE METRE CUBE : |  |
| 31 | Fourniture et pose de fourreaux aiguillés, y compris lit de pose de 0,10 m d’épaisseur, enrobage et couverture en sable , grillage avertisseur, calage soigné et remblai en matériaux sains jusqu’au niveau fini des terrains traversés, raccordements sur les existants et toutes sujétions : A) Ø 160 mm en dynothène LE METRE LINEAIRE : B) Ø 110 mm en dynothène LE METRE LINEAIRE : C) Ø 90 mm en dynothène LE METRE LINEAIRE : D) Ø 63 mm en dynothène LE METRE LINEAIRE : |  |
| 33 | Réfection de la couverture en sable de tous les réseaux concessionnaires rencontrés dans les fouilles, y compris pose du grillage avertisseur de couleur appropriée aux réseaux rencontrés, et toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE : |  |
| 35 | ## Plan de récolement Fond de plan + relevé des ouvrages, fourniture en fin de travaux de plan de récolement numérique conforme au CCTP comprenant le fond de plan au 1/200ème avec le relevé des ouvrages de surface et souterrain de l’ensemble du chantier. Un plan sera fourni sur un film reproductible en polyester ainsi qu’un fichier informatique au format « DWG » compatible avec « AUTOCAD V2004 ». Ces documents seront remis au maître d’ouvrage avant la réception des travaux. L’HECTOMETRE : |  |
| 47 | Fourniture et pose, pour marquage au sol de teinte blanche ou autre, selon les directives du maître d’ouvrage, sur enrobés neufs, compris nettoyage du support, étalage du matériau, protections nécessaires et toutes autres sujétions. - Pour marquages peinture blanc de bandes axiales de tous types LE METRE LINEAIRE : - Pour marquage en résine couleur pour logo LE METRE CARRE : - Pour marquage en résine blanche LE METRE CARRE : |  |
| 49 | Réfection de tranchée en domaine public ou privé, à l’identique, après travaux d’eau et d’assainissement, y compris réglage de fond de formes, remise en état à l’identique, quelle que soit la nature, la teinte et la forme des revêtements trouvés et toutes autres sujétions. LE METRE CARRE : |  |
| 50 | Création ou reprise de branchements eau en PEHD 16 bars y compris lit de pose, fourreau annelé de diamètre adapté au PEHD sur sa longueur, enrobages et couverture en sable à plus ou moins 10 cm des génératrices extérieur, collier et robinet de prise en charge à corps bronze, à serrage extérieur, sens de fermeture à gauche et à décharge, tabernacle en résine polyester ou fibre de verre, tube allonge et bouche à clé de type PAVA ou similaire avec bouchon tête ronde (y compris toutes mises à niveau pour travaux de revêtements à venir), tranchée comptée au prix n° 4E et toutes autres sujétions. - Fourniture et pose de PEHD de diamètre 19/25 LE METRE LINEAIRE : - Fourniture et pose de prise en charge Ø 20 mm L’UNITE : - Fourniture et pose PEHD de diamètre 31/40 LE METRE LINEAIRE : - Fourniture et pose de prise en charge Ø 30 mm L’UNITE : - Fourniture et pose PEHD de diamètre 39/50 Pour mémoire LE METRE LINEAIRE : - Fourniture et pose de prise en charge Ø 40 mm Pour mémoire L’UNITE : - Fourniture et pose de tabernacles étanches, tubes allonge et bouches à clé L’UNITE : |  |
| 51 | Fourniture et pose de vannes en fonte ductile, sens de fermeture à gauche, y compris toutes pièces de raccordement, terrassement, reconstitution du lit de pose, de l’enrobage et de la couverture en sable, pose de tabernacle étanche, tube allonge en PVC, bouche à clé type PAVA ou similaire avec bouchon tête hexagonale et toutes sujétions. - Ø 60 mm Pour mémoire L’UNITE : - Ø 80 mm L’UNITE - Ø 150 mm L’UNITE |  |
| 52 | Fourniture et pose de regard pour compteur d’eau 15mm en matériaux composites (résine polyester + fibres de verre) avec couvercle polyester renforcé plaque de protection contre le gel, l’ensemble de couleur appropriée (gris ou vert), ou selon situation, coulé en place ou préfabriqué, y compris terrassements, chargement, évacuation des déblais, compactage du fond de forme, pose du regard sur lit de sable (épaisseur 10cm), remblai en matériaux sains, reprise des abords à l’identique et toutes sujétions. - Pour regard traditionnel polyester de haute résistance L’UNITE : - pour regard maçonné (0.50m x 0.70m x 0.75m) Pour mémoire L’UNITE : C) Agrandissement de regard L’UNITE : |  |
| 53 | Fourniture et pose de canalisations en fonte standard 2GS, y compris lit de pose, enrobage et couverture en sable à plus ou moins 10 cm des génératrices extérieures de la conduite (coudes et raccords sur l’existante comptés au ml de conduite de diamètre équivalent, voir CCTP), massifs de butée et toutes sujétions. - Ø 60 mm Pour mémoire LE METRE LINEAIRE : - Ø 80 mm LE METRE LINEAIRE : - Ø 150 mm LE METRE LINEAIRE : |  |
| 54 | Essai de pression et désinfection, essai de compactage des tranchées pour la conduite d’eau potable et d’assainissement, test d’étanchéité et inspection caméra pour la canalisation d’assainissement. Essai de pression y compris le contrôle et l’essai d’étanchéité et de fonctionnement de l’installation, ces essais seront réalisés, après validation de la technique employée par le maître d’œuvre, par les soins de l’entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura à sa charge tous les frais de contrôle et l’essai, la mise à disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise à disposition du personnel qualifié. Essai de désinfection avant la mise en service, les canalisations seront nettoyées intérieurement par soufflage d’air comprimé ou par tout autre moyen. Ensuite, le rinçage des canalisations d’eau consiste en un remplissage complet et vidange complète. Les canalisations d’eau devront subir une désinfection après rinçage. Cette désinfection sera réalisée au Permanganate de Potassium ou à l’Hypochlorite de sodium à l’aide d’une pompe doseuse ou méthode similaire. Cette désinfection se fera en conformité avec la réglementation en vigueur. Les prélèvements et analyses devront être effectués par un laboratoire agréé et un certificat de potabilité devra être fourni au maître de l’ouvrage avant la mise en service. Essai de compactage des tranchées d’eau et d’assainissement par mesure indirecte : essai de pénétration dynamique lourd (NF P 94-114 et NF P 94-115), ses mesures doivent correspondre à des caractéristiques de tranchées de type I sous chaussée : couche de surface 20 cm Q2, couche de base 30 cm Q3, le reste de la tranchée en Q4. Tous résultats non-conformes, entraîneront une reprise complète des remblais incorrects avec de nouveaux tests à la charge de l’entreprise. - pour réseau d’adduction d’eau potable LE FORFAIT : |  |
| 57 | Construction de regard de visite diamètre 1000 mm en béton ou PVC, cunette en béton ou PVC, y compris équipement des parois par échelons et crosses en aluminium, couverture par tampon type « PAMREX » ou similaire, tous raccords de branchements dans la cunette, mise à la côte et réglage sur le TN fini, et toutes autres sujétions. L’UNITE : |  |
| 61 | Raccordement du branchement sur l’installation existante (hors PEHD) y compris fixation de la console supportant le compteur, fourniture et installation des pièces de raccordement (plomberie) et toutes autres sujétions. LE FORFAIT : |  |
| 62 | Percement de mur chez particulier pour branchement, quelque soit la longueur de percement, compris tous terrassements, évacuation des déblais, percement par quelques solutions que se soient, manuel ou mécanique, réfection de la maçonnerie, reprise des abords à l’identique et toutes autres sujétions. L’UNITE : |  |
| 78 | Fourniture et pose de fourreau d’ancrage de type « Fixosol » ou similaire pour signalisation verticale de police de Ø 60 mm, compris bague de serrage et bouchon. Ceci compris terrassement ou carrotage éventuel, terrassement, déblais, scellement au béton compté au prix n°24, réglage au niveau des sols finis et toutes autres sujétions. L’UNITE : |  |
| 81 | Fourniture et pose de mâts de signalisations en acier galvanisé de Ø60mm, compris montage des panneaux sur mât avec les colliers adaptés et toutes autres sujétions. LE METRE LINEAIRE : |  |
| 83 | Fourniture de panneaux de police de classe I de type « à bords tombés » classique, gamme petite, compris fournitures des fixations adaptées aux supports et toutes autres sujétions. - pour panneau de type B6b L’UNITE : - pour panneau de type B21-1 L’UNITE : - pour panneau de type C1a L’UNITE : - pour panonceau de type M6h(Sauf G.I.G-G.I.C) L’UNITE : |  |
| 84 | Idem qu’au prix n°83 pour panneaux de classe II DG - pour panneau de type AB4 L’UNITE : - pour panneau de type A18 L’UNITE : |  |
| 85 | Fourniture de panneaux directionnel de classe 2 DG de type « à bords tombés » traditionnel, compris fournitures des fixations adaptées aux supports et toutes autres sujétions. - pour panneau Fleche droite « P.Cluzel » L’UNITE : - pour panneau Fleche gauche « P.Cluzel » L’UNITE : |  |
| 86 | Fourniture et pose de dalles podotactiles, 0.40x0.40x0.40m, conforme à la réglementation, en béton ou en pierre pour passage piéton, de couleur claire posées sur fondation de béton dosé à 250kg de ciment sur 15 cm d’épaisseur et sur lit de pose en mortier dosé à 200kg de ciment de 3cm d’épaisseur, compris joints au mortier de couleur appropriée et toutes autres sujétions. LE METRE LINEAIRE |  |
| 88 | Fourniture et mise place sur une ossature bois d’un panneau d’information en matériau type komacel de 10 mm d’épaisseur, coloris blanc, lettrage bleu foncé, dimensions mini du panneau 1.80*1.20 ht avec les logos des différents organismes participants, suivant modèle fourni par le maître d’œuvre. Entretien durant les travaux et repliement en fin de chantier. LE FORFAIT : |  |
| 89 | Fourniture et pose de corbeille de voirie de type STRADA ou similaire couleur bronze en PEHD compris tous terrassements, évacuation des déblais, scellement, réglage, et toutes autres sujétions. L’UNITE : |  |
| 90 | Fourniture et pose de clôture en panneau treillis soudé type « Rhinolisse « ou similaire, HT 1.20m couleur RAL 6005, sur soubassement en béton hauteur 15 cm, poteau acier trapèze de même couleur, lisse en partie horizontale, compris, capuchon, toutes pièces de fixation, d’accroche ou de liaison, vis et autres accastillages, compris, terrassements, scellement au béton , réglages, et toutes autres sujétions. LE METRE LINERAIRE : |  |
| 91 | Fourniture et pose d’un portillon barreaudé piéton sur clôture Idem prix n° 90, de type et de couleur identique, L= 1.20 m, avec un système de fermeture automatique par ressort, compris terrassement, réglages et scellements au béton, évacuation des déblais, toutes découpes des revêtements, et toutes autres sujétions. L’UNITE : |  |
| 93 | Réalisation de trou d’arbre par terrassement, trou de 1.5m au cube, revêtu sur sa périphérie verticale d’un géotextile 200gr/m2, évacuation des déblais, mise en place d’un drain type agricole formant un « u » avec chaque extrémité dépassant du TN, équipées de bouchons amovibles permettant l’introduction d’un tuyau d’arrosage L’UNITE : |  |
| 94 | Fourniture et plantation d’arbre dans trou d’arbre compté au prix n° 93 compris terrassement, évacuation des déblais, mise en place de l’arbre, remblai en terre végétale, nettoyage, mise ne place d’un tuteurage par 4 rondins avec lisse de tuteurage et lanières et toutes autres sujétions. - Pour Tilia europea euchlora 4TRM 20/25 L’UNITE : - Pour Cercis siliquastrum 4TRM 16/18 L’UNITE : |  |
| 95 | Fourniture et plantation d’une haie de spirée vanhouttei Tf 5/7br 100/125 compris terrassement, évacuation des déblais, implantation, plantation, remblai en terre végétale adapté à la plante, nettoyage, et toutes autres sujétions. LE METRE LINEAIRE : |  |
| 96 | Fourniture et plantation d’un massif Rhododendron à grandes fleurs ( 5 unités) C10L 70/80 compris, terrassements, fournitures de 3000 litres de bruyère sur 50 cm de profondeur et sur toute la surface du massif et toutes autres sujétions. LE FORFAIT : |  |