CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

C.C.T.P.

MAITRE DE L'OUVRAGE :

COMMUNE DE COMMENTRY

MAITRE D'OEUVRE :

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

### COMMUNE DE COMMENTRY

OBJET DE LA CONSULTATION :

- AMENAGEMENT DE VOIRIE

- ET CREATION DE PARKING

- RUE CLUZEL

##### CHAPITRE I - INDICATIONS GENERALES

********

Article 1.1 – Objet du marché 	 3

Article 1.2 - Consistance des travaux 	 3

Article 1.3 - Prescriptions spéciales 	 3

Article 1.4 - Installation des chantiers 	 4

Article 1.5 - Piquetage des travaux 	 4

Article 1.6 - Implantation des ouvrages 	 4

Article 1.7 - Calendrier général des travaux 	 4-5

Article 1.8 - Documents divers à fournir par l'entrepreneur 	 5

Article 1.9 - Maintien en état des voies et réseaux 	 5-6

Article 1.10 - Plans après exécution 	 6 à 11

Article 1.11 - Coordination des travaux - dégâts 	 12

Article 1.12 - Réglementation 	 12

Article 1.13 - Signalisation du chantier 	 12

****************

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

##### CHAPITRE I - INDICATIONS GENERALES

**********

Article 1.1 - Objet du Marché :

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont relatifs à :

- AMENAGEMENT DE VOIRIE

- ET CREATION DE PARKING

- RUE CLUZEL

Article 1.2 - Consistance des travaux :

Le chantier comprend : la fourniture et l'emploi de matériaux, de matériels, ainsi que toute main-d'oeuvre et tous transports nécessaires.

Elle intéresse notamment :

1.2.1. Les travaux spécifiques de construction de réseaux d'eau potable

1.2.2. les travaux spécifiques de construction de réseaux d'assainissement

1.2.3. les travaux spécifiques de construction de voirie (chaussée, parkings, trottoirs et espaces verts)

1.2.4. les travaux spécifiques de construction de réseaux pour les concessionnaires

SONT INCLUS DANS CES TRAVAUX :

- les installations nécessaires à l'organisation du chantier (vestiaires, cabane du Chef de chantier, aménagement des lieux de stockage) ainsi que toutes les installations demandées par le coordinateur S.P.S, clôture de chantier Passerelles accès des riverains.

- les piquetages nécessaires à l'implantation des canalisations en plan et en nivelé,

- les sondages nécessaires au repérage des câbles et des canalisations existantes en souterrain.

- les dispositions nécessaires au maintien en service des ouvrages existants,

- les mesures nécessaires à la bonne conservation des réseaux existants,

- les signalisations éventuelles sur la voie publique et tous aménagements pour la desserte des riverains et la collecte des ordures ménagères, qui sont payés par application du prix numéro 1 et 1 bis.

- la collecte des ordures ménagères quand l'état du chantier ne permet pas la circulation de bennes à ordures. Cette prestation est réputée incluse dans le coût général du chantier indiqué à l'acte d'engagement.

Article 1.3 - Prescriptions spéciales :

En sus des prescriptions des fascicules généraux des clauses techniques relatives aux travaux du Ministère de l'Equipement ou de l'Agriculture, ou résultant des définitions des normes françaises, les travaux sont soumis aux prescriptions jointes au bordereau des prix du présent marché.

Article 1.4 - Installation des chantiers:

L'entrepreneur devra se procurer, à ses frais, risques et périls, les terrains dont il aura besoin pour l'installation de ses chantiers, le stationnement de son matériel et le dépôt provisoire des matériaux.

Les frais qu'il serait amené à engager à cet effet sont implicitement compris dans les frais unitaires de règlement de ses travaux.

Article 1.5 - Piquetage des travaux :

Le piquetage général des travaux sera exécuté dans les conditions prévues dans les fascicules du C.C.T.G. des travaux du Ministère de l'Equipement, relatifs à chaque nature d'intervention (voirie, assainissement, eau), les repères et les cotes sont précisés sur les plans. Le piquetage spécial des réseaux enterrés sera exécuté contradictoirement avec les concessionnaires responsables des réseaux en question. Les frais engagés par l'entrepreneur à cet effet sont censés être compris dans les prix unitaires du Bordereau des Prix.

Article 1.6 - Implantation des ouvrages :

Par dérogation aux articles 12 et 13 du fascicule I du C.C.T.G. applicable aux travaux dépendant du Ministère de l'Equipement (Service de l'Equipement), l'entrepreneur sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité au piquetage des ouvrages. Il devra avoir préalablement reconnu les terrains, vérifié l'exactitude des renseignements relatifs à la nature du sol et du sous-sol qui auraient pu lui être donnés à titre purement indicatif.

L'entrepreneur devra, pour toutes ces opérations et pour celles que désirerait exécuter le Maître d’Oeuvre, en vue de vérifier les travaux, tenir à la disposition de celui-ci, le matériel technique (topographique et de laboratoire) et le personnel qualifié nécessaire. Les frais engagés par l'entrepreneur à cet effet sont censés être implicitement compris dans les prix unitaires du règlement des travaux.

Article 1.7 - Calendrier général des travaux :

L’entrepreneur devra, dès notification de l'approbation du Marché, prendre contact avec le Maître d’Oeuvre, afin de connaître les diverses sujétions, autres que celles ci-dessus et notamment celles relatives à l'exécution simultanée d'autres travaux, susceptibles d'influer sur l'exécution de ses propres travaux.

Il devra alors, en fonction de ces sujétions, dont il ne saurait se prévaloir ni pour éluder les obligations de son Marché, ni pour élever aucune réclamation, établir en accord avec le Responsable des travaux, dans le délai maximum de 15 jours à dater de la notification susvisée, le calendrier d'exécution détaillé de ses travaux et présenter à l'approbation dudit Maître d’Oeuvre les mesures générales qu'il entend prendre à cet effet. Ce calendrier devra tenir compte des délais d'exécution fixés dans l'acte d'engagement et être accompagné de tous renseignements nécessaires sur les méthodes, les matériels et les effectifs en personnel qui seront employés, ainsi que sur les approvisionnements en matériaux.

L'entrepreneur devra également, en cours d'exécution, faire connaître par écrit au Maître d’Oeuvre, au plus tard dans un délai de 8 jours francs à partir du jour où ils se sont produits ou ont été constatés tous faits de nature à modifier les dates d'exécution dudit calendrier.

S'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles, l'entrepreneur proposera dans un délai de 10 jours suivant la notification qui lui en aura été faite, un nouveau calendrier, faute de quoi, l'ancien conservera toute sa valeur.

Le Maître d’Oeuvre pourra, dans le cadre des délais d'exécution des autres travaux intéressant le dit chantier, ou pour toutes autres raisons valables, apporter toutes rectifications nécessaires au calendrier des travaux ; il aura en particulier la faculté de décider l'exécution des travaux par tranches successives ou de différer ou d'interrompre tout ou partie desdits travaux.

Article 1.8 - Documents divers à fournir par l'Entrepreneur :

En plus des documents faisant l'objet des articles précédents, l'entrepreneur devra fournir avant tout commencement d'exécution des travaux :

- la liste des lieux d'extraction des matériaux et des usines auxquelles il compte s'approvisionner,

- les notices techniques donnant les caractéristiques des matériaux proposés, ainsi que leur mode de mise en oeuvre,

- le plan de signalisation et de protection de chantiers,

- éventuellement le plan d'hygiène et de sécurité.

Les travaux ne pourront être entrepris que lorsque ces documents auront reçu l'agrément du Maître d’Oeuvre.

En outre, l'entrepreneur devra, à la demande du Maître d’Oeuvre, établir ou faire établir (en complément de ceux qui lui auront été remis) en application de l'article 29-1 du C.C.A.G. tous les dessins de détails jugés nécessaires à l'exécution des travaux.

Il devra soumettre ceux-ci, assortis de toutes justifications utiles, à l'agrément du Maître d’Oeuvre, au fur et à mesure des besoins, mais au moins 20 jours avant l'exécution des travaux qu'ils concernent.

Le Maître d’Oeuvre disposera d'un délai de 15 jours après réception de ces dessins pour les examiner et en faire retour à l'entrepreneur revêtus de son visa, ou éventuellement accompagnés de ses observations.

L'entrepreneur sera responsable du retard dans l'exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces dessins, ainsi que des corrections et compléments d'études nécessités pour leur mise au point.

Article 1.9 - Maintien en état des voies et réseaux :

L'entrepreneur sera responsable jusqu'à l'expiration du délai de garantie du maintien en bon état des voies, réseaux, clôtures et installations de toute nature, publiques et privées, affectées par ses propres travaux.

Il devra, de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparation de réfection ou de nettoyage nécessaires.

Il devra, de même, permettre le passage de la circulation générale, locale ou de secours,  l'exécution des services publics (ramassage des ordures, nettoyage des rues etc...) ainsi que l'écoulement des eaux superficielles ou profondes dans la mesure du possible selon avancement du chantier. Dans l’impossibilité du passage du camion de ramassage des ordures ménagères, il devra prendre en charge la collecte à ses frais, pour rassembler à l’une des extrémités du chantier l’ensemble des déchets afin que le SICTOM puisse effectuer le chargement, et ce pendant toute la durée du chantier.

Il devra assurer la sécurité de la circulation des piétons (passerelles, cheminements balisés…).

Il devra, dans tous les cas, prévenir les propriétaires fermiers ou concessionnaires intéressés et signaler suffisamment tôt au Maître d’Oeuvre les permissions, arrêtés ou dérogations qu'il aurait lieu de solliciter des Pouvoirs Publics.

L'entrepreneur devra, à ses frais, assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation correspondante.

Article 1.10 - Plans après exécution :

1.10.1. – Documents de travail

Les plans de récolement et autres documents à fournir après exécution des travaux, seront remis au maître d’œuvre dans les délais prévus à l’article 4.5 du CCAP.

Lorsque ce dernier est un levé topographique informatisé, réalisé pour les besoins des travaux, une copie sera fournie par le maître d’ouvrage à l’entreprise au démarrage du chantier.

1.10.2. – Condition d’exécution et de relevé

Toutes les mesures de triangulation ou de repérage pourront être réalisées directement par l’entrepreneur pour mise à jour sur plan.

Les levés topographiques, ainsi que l’exécution des plans, devront obligatoirement être réalisé dans les règles de l’art par un bureau d’étude ou géomètre.

1.10.3. – Documents de récolement

Ces plans devront être réalisés dans l’une des échelles normalisées rattachées au système lambert et NGF, et comporter toutes les indications et cotes nécessaires à la connaissance détaillée des travaux et ouvrages exécutés (profondeur d’ouvrages enterrés ou apparents, diamètres, distances, position triangulée des ouvrages enterrés (coude, cône) ou apparents (bouches à clé, regard de compteur), y compris les raccordements des propriétés riveraines, nature et type des matériaux utilisés enterrés ou apparents.

Concernant les profondeurs des ouvrages, celles-ci devront être rattachées au système NGF. Les éléments concernant le récolement des travaux réalisés feront l’objet d’un fichier informatique distinct, qui contiendra le dessin et les textes des ouvrages réalisés (inexistants sur le fond de plan) à l’exclusion de tous les éléments du fond de plan inchangés ou supprimés.

En tout état de cause, tant que ces documents ne seront pas établis suivant les critères ci-dessus énoncés, la réception ne pourra pas être prononcée.

L’entrepreneur demeure responsable des sondages ou recherches d’ouvrages, réparations ou mises en conformité, ou accidents qui pourraient survenir lors de travaux ou projets de travaux ultérieurs sur des ouvrages, notamment enterrés, du fait de données erronées (ou manque de données) figurant sur des documents.

1.10.4. – Détails des fournitures de l’entreprise

L’entrepreneur remet en trois exemplaires, dont un sur film polyester, le dessin (sortie de traceur) des ouvrages réalisés ou modifiés au cours des travaux, accompagné du fichier informatique correspondant au format décrit plus loin.

1.10.5. – Constitution des fichiers de dessin

 Format d’écriture des fichiers

Les fichiers graphiques informatisés seront fournis au format « DWG » compatible avec AUTOCAD version 2004.

 Dimensions

La représentation est en deux dimensions :

- Unités de travail – Repère

Le repère utilisé est : LAMBERT-II

Les coordonnées LAMBERT-II des éléments graphiques sont exprimées en mètres et millimètres.

- Entités graphiques

Les entités autorisées dans la constitution des fichiers informatiques sont :

- Eléments simples :

- Lignes

- Arcs

- Textes

- Eléments groupés :

- Polyligne ouverte

- Polyligne fermée

- Blocs (1 bloc ne peut être constitué de plusieurs blocs)

Les entités suivantes sont interdites :

- Traces

- Solides

- Formes

- Attributs

- Cotations

- Hachures

- Polylignes 3D

- Faces 3D

- Surfaces maillées

- Toponymie

- Position des adresses postales et des noms de voies :

Les numéros postaux et noms des voies sont situés hors de l’emprise de domaine public.

- Justification des textes :

La justification à utiliser est Bas-Gauche, ainsi que pour l’altimétrie. Ne pas couper les lignes et les polylignes au niveau du texte.

- Orientation des textes :

Hormis les numéros postaux et les noms des voies qui seront orientés suivant l’emprise des voies, l’ensemble des textes sera orienté au Nord.

- Taille des caractères :

La taille des caractères sera adpatée à l’échelle de levé du graphique.

- Cartouche et habillage pour restitution des plans :

Le cartouche devra reprendre les éléments figurant sur le dossier : maître d’ouvrage, maître d’œuvre, intitulé du dossier et des travaux, la nature du document (fond de plan ou récolement), le géomètre, l’entreprise, la date, l’échelle.

- Types de lignes utilisables

Les types de lignes utilisables sont ceux reconnus par AUTOCAD :

- Continuous

- Dashed

- Hidden

- Centre

- Phantom

- Dots

- Dashdots

- Polices de caractères

La police de caractère à utiliser est « Standard » (de AUTOCAD).

- Contenu et structuration des informations à digitaliser

Les informations susceptibles de composer le fond de plan et/ou le tracé des ouvrages réalisés, sont répartis en couches (ou niveaux) rassemblées dans le tableau ci-après :

PLAN TOPOGRAPHIQUE 1/200 NUMERISE

(voir page suivante)

| Type d’Objet | Calques | #### Couleur | Type ligne | Désignation | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espaces verts | ESP-VERT-exist | 76 |  | Tous les objets relatifs aux espaces verts publics, arbres, arbustes, plantation, pelouse, etc… |  |
| Talus | TALUS-exist | Blanc |  | Ligne de crète, pied de talus, barbe de talus |  |
| Fossés | FOND-FOSSE-exist |  |  | Fond de fossé |  |
| Murs | MURS-exist | Bleu |  | Escaliers, seuil, mur de tous types, muret, palissade | Représentation des épaisseurs réelles, hachurage de l’intérieur des murs |
| Clôtures, haies | LIMIT-PROP-exist | Vert |  | Toutes représentations de limite de propriété | Diamètre, sens d’écoulement, collecteur, branchement, regards |
| Réseau Assainissement | ASS-EU-exist | Rouge | PVC | Réseau d’assainissement d’eaux usées | - Diamètre, sens d’écoulement, collecteur, branchement, regards |
| Réseau Assainissement | ASS-EP-exist | Cyan | PVC | Réseau d’assainissement d’eaux pluviales | - Diamètre, sens d’écoulement, collecteur, branchement, regards |
| Réseau Assainissement | ASS-UNIT-exist | Magenta | PVC | Réseau d’assainissement unitaire | - Diamètre, sens d’écoulement, collecteur, branchement, regards |
| Réseau Eau potable | EAU-exist | Bleu | Eau exit | Réseau d’adduction d’eau potable | - Diamètre, sens d’écoulement, collecteur, branchement, regards, triangulation et schéma de montage des pièces de raccordement |
| Réseau Eclairage Public | ECLAIR-PUBLIC-exist | 231 | LO24 HAIEB | Réseau d’éclairage public | - Tous câblages, tous fourreaux + diamètre sans représentation des candélabres |
| Réseau électrique | EDF-exist | Rouge | HAIE | Réseau Electricité de France | - Tous câblages, tous fourreaux + diamètre sans représentation des poteaux |
| Réseau Gaz | GDF-exist | 30 | Conduite gaz | Réseau Gaz de France | - Tous câblages, tous fourreaux + diamètre sans représentation des poteaux |
| Réseau Télécom | TELECOM-exist | Vert | PTT500T | Réseau France Télécom | - Tous câblages, tous fourreaux + diamètre sans représentation des poteaux |
| Mobilier urbain | MOB-URB-exist | Magenta |  | Tous types de mobilier | Banc, candélabres, poteau EDF, éclairage, boîtes aux lettres, panneaux, bornes… Tout objet en élévation de plus de 20 cm du TN |

…/…

| Type d’Objet | Calques | #### Couleur | Type ligne | Désignation | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affleurement de réseaux | AFFLEUR-exist | Cyan |  | Tous types d’affleurement de réseaux | Bouche à clé d’eau, tampon d’assainissement, bouche de gaz, chambre France Télécom, bornage, etc… Tout objet de surface et jusqu’à 20 cm en élévation du TN. |
| Bornes, repères topographiques | IGN-OGE-exist | Jaune |  | Tous types de repère altimétriques ou planimétriques de topographie | Bornes, spot, repère NGF, … |
| VOIRIE |  |  |  |  |  |
| Bordures, caniveaux et bord de chaussées | VOIRIE-exist | Blanc |  | Bordure type T2 Bordurette type P1 Caniveau type CS1 Caniveau type CC1 Limite de revêtement | - Représentation en épaisseur par 2 traits parallèles - Représentation en épaisseur par 2 traits parallèles - Représentation en épaisseur par 3 traits parallèles - Représentation en épaisseur par 3 traits parallèles - Tiret long en épaisseur |
| Bord de chemin | CHEMIN-exist |  | Bordche-min | Limite de partie carrossable | - Tiret court |
| Marquage au sol | MARQUAGE-SOL-exist |  |  | Signalisation horizontale | - Représentation réelle |
| Bâtiments | BATI-exist | Rouge |  |  |  |
| Hachurage bâtiments | BATI-HACH-exist | Rouge |  |  |  |

Article 1.11 - Coordination des travaux - dégâts :

Les travaux définis par le présent Cahier seront exécutés concurremment avec d'autres lots V.R.D. et les travaux de réseaux d’eau et d’assainissement. Le Maître d’Oeuvre est, à cet égard, habilité pour prendre ou faire prendre, en tant que de besoin, aux frais de l'entrepreneur, les mesures nécessaires à la coordination de l'ensemble des travaux, au bon ordre du chantier et à la sécurité des travailleurs.

Chaque entrepreneur devra faire son affaire personnelle, sans que la responsabilité du Maître d’Oeuvre puisse être recherchée  à cet égard, des dégâts qui pourraient être occasionnés à ses installations ou à ses travaux, par les autres entreprises (y compris celles du bâtiment) travaillant simultanément avec lui sur le même chantier. Si ces dégâts ne peuvent être individualisés, les frais de réfection ou de réparation nécessaires seront, sur proposition du Maître d’Oeuvre, répartis entre les diverses entreprises au prorata de leur montant respectif.

Article 1.12 - Réglementation :

L'entrepreneur reste soumis aux Cahiers des Prescriptions Communes (C.P.C.) applicables aux travaux relevant du Ministère de l'Equipement, ainsi qu'au Cahiers des clauses Techniques Générales (C.C.T.G.).

Article 1.13 - Signalisation du chantier :

Afin de faire respecter les Arrêtés de voirie pris dans l'intérêt des travaux (fermeture du chantier à la circulation des véhicules) l'entreprise fournira et entretiendra pendant toute la durée des travaux tous panneaux routiers et de déviation.

##### CHAPITRE II - TERRASSEMENTS GENERAUX

********

Article 2.1 - Définition 	 14

Article 2.2 - Exécution des fonds de forme 	14-15

Article 2.3 - Provenance des matériaux 	 15

Article 2.4 - Terrassements en tranchée - remblaiement 	 15

Article 2.5 - Mise en décharge 	 16

Article 2.6 – Fourreaux, réseaux secs 	 16

*************

###### CHAPITRE II - TERRASSEMENTS GENERAUX

*************

Article 2.1 - Définition :

Les terrassements généraux concernent :

- les préparations de terrains nécessaires à l'établissement de plateformes de voirie,

- les travaux en tranchée,

- les travaux de remblaiement en général,

- le transport et la mise en décharge des produits inutilisés.

Article 2.2 - Exécution des fonds de forme :

Tous les ouvrages présents sur la plateforme à traiter sont à démolir et à évacuer dans le cadre des terrassements généraux.

Au fur et à mesure de leur extraction et suivant leur nature et qualité, les déblais, après avis préalable du Maître d’Oeuvre seront :

- employés immédiatement en remblais sur les emplacements des chaussées, trottoirs et espaces verts les plus voisins,

- récupérés, mis en stock et évacués sur dépôt indiqué par le Maître d’Oeuvre,

- évacués en décharge.

La Commune de COMMENTRY ne possède pas de décharge publique.

Le compactage du fond de forme sera exécuté au moyen d'engins mécaniques soumis à l'agrément préalable du Maître d’Oeuvre. Ce compactage devra être conduit de telle sorte qu'en tous les points du remblai, le terrain atteigne une compacité répondant aux conditions ci-après.

L'entrepreneur devra, à cet effet, si cela s'avère nécessaire, prendre toutes mesures pour amener la teneur en eau du terrain à compacter au voisinage de la teneur en eau optimum de l'Essai Proctor, notamment par aération ou par arrosage. La densité sèche du remblai compacté, mesurée in-situ, devra être au moins égale à 95 % de celle correspondant à la compacité optimum de l'Essai Proctor Normal.

Les Essais Proctor et les mesures de densité sèche seront effectués conformément au processus défini dans "le manuel du Laboratoire Routier" de R. Peltier. Sous les plateformes des cheminements, les surfaces de déblai seront dressées avec le plus grand soin.

Elles ne devront pas présenter de différence de cotes de plus de deux centimètres en plus ou en moins, par rapport aux côtes théoriques du projet. Les irrégularités qui subsisteraient après l'exécution de surfaçage devront être supprimées par un reprofilage, dont le mode d'exécution sera soumis à l'agrément du Maître d’Oeuvre. Si un apport de matériaux  est nécessaire, il sera effectué au moyen de matériaux identiques à ceux préalablement employés et compactés dans les mêmes conditions. L'entrepreneur devra prendre toutes précautions nécessaires pour que l'exécution des travaux, notamment la circulation de ses engins, n'entraîne aucune dégradation des parties d'ouvrages déjà exécutées, en particulier aux réseaux et couches de base des chaussées. Il sera astreint à reprendre entièrement les zones où se manifesteraient des détériorations, ornières ou flaches. En tous temps, l'évacuation des eaux de la forme d'encaissement devra être assurée.

Les terrassements pour purges verront leurs déblais évacués en totalité, le vide de fouille sera rempli en remblais sains type tout-venant 0/100, préalablement revêtu en fond de forme par un géotextile non tissé de 200 gr/m².

Article 2.3 - Provenance des matériaux :

Les graves et matériaux de carrières qui seraient à utiliser en apport, devront provenir de lieux d'extraction et de carrières du Département.

Article 2.4 - Terrassements en tranchée - remblaiement :

A - Exécution des tranchées :

La longueur maximale de tranchée que l'entrepreneur peut maintenir ouverte par chantier sera fixée par le Maître d’Oeuvre. Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant le profil en long à obtenir et la profondeur prévue, compte tenu l'épaisseur des canalisations et du lit de pose en sable.

Lorsque les tranchées comporteront une seule canalisation, leur largeur ne devra pas excéder

1 = D + 0,50 m où D = diamètre nominal du tuyau

1 = largeur de la fouille.

Dans le cas de pose de plusieurs canalisations dans la même tranchée, la largeur à prendre en compte sera, si De est  le diamètre extérieur en section courante des canalisations :

1 = 0,60 + nDe + (n-1) 0,30.

Les fouilles qui excéderaient les largeurs ainsi fixées, ne seront pas prises en compte dans les métrés, ni réglées à l'entrepreneur.

La pose des canalisations ne sera entreprise que sur autorisation du Maître d’Oeuvre, après vérification du fond de fouille. Les terres en excèdent ou jugées impropres au remblaiement seront évacuées en décharge.

Une fois les tranchées exécutées et afin que les canalisations portent bien sous tout le corps, on devra aménager dans le fond des fouilles, au droit des joints, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des séries de chambres dégageant complètement ceux-ci et qui seront remplies comme il est indiqué ci-après, qu'après les épreuves d'étanchéité reconnues satisfaisantes.

B - Remblaiement des tranchées :

Le remblaiement des tranchées ne sera effectué que sur l'ordre du Maître d’Oeuvre, après vérification de la bonne exécution des conduites et essais éventuels. Les remblais devront être constitués de grave naturelle 0/100 jusqu'au fond de forme des chaussées, trottoirs et parkings.

Le compactage des remblais s'effectuera par couche successive de 0,30 m d'épaisseur maximum, en prenant les précautions nécessaires afin d'éviter le déplacement ou l'ébranlement des canalisations et les désordres qui pourraient en résulter, notamment pour l'étanchéité des joints. Il sera demandé à l’entreprise l’exécution de tests de compactage (définition au bordereau des prix unitaires) de ses remblais, prix compris dans le prix d’installation de chantier

La réutilisation des matériaux des terrassement sera soumise à l’avis du maître d’œuvre, les techniques de trie avec apport de matériaux sains sont également à soumettre au maître d’œuvre.

Article 2.5 - Mise en décharge :

Les déblais extraits et non réutilisés sur le chantier sont évacués dans une décharge propre à l'entreprise.

Article 2.6 – Fourreaux, réseaux secs :

Des fourreaux pour France Télécom seront posés en tranchées ouvertes et en attente de câblage, idem pour les réseaux d’éclairage public, EDF.

##### CHAPITRE III - TRAVAUX DE VOIRIE

********

Article 3.1 - Définition 	 18

Article 3.2 - Chaussées 	18

Article 3.3 - Mode d'exécution des travaux 	 18 à 21

Article 3.4 - Provenance des matériaux et essais 	 21-22

Article 3.5 - Composition et fabrication des mortiers et bétons 	 22-24

Article 3.6 - Construction de chambres de tirage 	 24

Article 3.7 - Construction d’un canisite 	 24

Article 3.8 – Clôture 	 24

Article 3.9 – arbres et haie    	24

*************

##### CHAPITRE III - TRAVAUX DE VOIRIE

**********

Article 3.1 - Définition :

Les travaux de voirie consistent, à partir d'une surface préparée par un terrassement, à réaliser la couche anticontaminante, de fondation, de base et de revêtement sur les espaces à traiter, en conservant le libre accès par les piétons, dans des conditions sécurisantes, et dans un souci de respect du cadre de vie.

Article 3.2 - Chaussées :

Toutes les voies communales à reprendre, même partiellement, seront traitées de la manière suivante : après découpe et décroutage des enrobés existants, réfection en béton bitumineux 0/6,3  ou 0/10 selon les directives du maitre d’œuvre avec mise en œuvre d'un joint à l'émulsion de bitume sablé.

Article 3.3 - Mode d'exécution des travaux :

3.3.1 - Couche anticontaminante, de fondation et de base :

Sur la forme d'encaissement, préalablement nivelée, compactée et dressée, après déroulage d'un géotextile non tissé de 200 g/m2, l'entrepreneur approvisionnera les matériaux constitutifs des couches de fondation ou de base en cordons continus. Le répandage de ces matériaux se fera mécaniquement en couche d'épaisseur constante. L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour éviter la ségrégation tant dans le transport que dans le répandage des matériaux, à cet effet il est recommandé de manipuler les matériaux légèrement humidifiés.

- la couche de fondation sera de  30 cm de 0/80 selon situation définie au plan

- la couche de base sera de 20 cm de 0/31,5 selon situation définie sur plan.

Le compactage de ces couches sera exécuté à l'aide de compacteur à bille, d'un poids variable de 4 à 12 T. Il sera conduit de telle manière que la densité sèche de chaque couche mesurée in-situ soit au moins égale à :

- 95 % de celle correspondant à l'essai Proctor normal pour les couches de fondation et de base.

L'entrepreneur devra, à cet effet, prendre toutes dispositions pour amener la teneur en eau des matériaux à compacter au voisinage de l'optimum proctor.

Les tolérances géométriques sont de + 1 cm en nivellement et les profils en travers devront être respectés rigoureusement.

Les dispositions prises par l'entrepreneur et le choix du matériel pour l'exécution de ces travaux seront soumis à l'agrément du Maître d’Oeuvre.

3.3.2 - Couche de surface en matériaux enrobés :

La fondation sera de type grave bitume à chaud de granulométrie 0/20 sur 14 cm.

Les enrobés seront du type béton bitumineux à chaud de granulométrie 0/6,3 noir sur 5 cm ou 0/10 noir sur 6 d'épaisseur selon situation définie au plan.

La fabrication et la mise en oeuvre seront effectuées conformément aux prescriptions en vigueur. Les méthodes et le matériel seront soumis à l'agrément du Maître d’Oeuvre.

Le répandage ne pourra être exécuté que sur une surface absolument sèche, et lorsque les températures seront supérieures à 10 ° C, pour la couche de base et pour les matériaux enrobés.

Le surfaçage sera réalisé avec soin, la limite de tolérance pour irrégularité étant fixée à 5 millimètres sous la règle de trois mètres longitudinalement et transversalement.

Béton désactivé ou entrées charretières

Ce procédé très spécialisé, sera réalisé dans les règles de l’art en une seule fois sans reprise de bétonnage en dehors des joints de dilatations en PVC qui seront réalisés tous les 30 m2 maximum.

Les granulats proviendront de la carrière de Montaigut en Combraille (ou équivalente) pour donner au béton une teinte rose.

Ces bétons devront avoir un aspect identique à ceux déjà réalisés sur les précédents chantiers (rue Jean Jaurès, Cœur de ville).

L’épaisseur du béton sera obtenue par coulage en une seule fois et sera de 25 cm.

3.3.3 - Récapitulatif des constitutions :

Le tableau suivant récapitule les épaisseurs de couche de fondation, de base et de définition des différentes surfaces à traiter

| Type de Finition | Couche de Fondation | Couche de Base | Revêtement |
| --- | --- | --- | --- |
| Trottoirs noir Trottoirs rouge Parkings (rue) Parkings Chaussée communales | 0,30 m de grave 0/80 0,30 m de grave 0/80 0,30 m de grave 0/80 0,30 m de grave 0/80 | 0,20 m de grave 0/31,5 0,15 m de grave 0/31,5 0,20 m de grave 0/31,5 0,20 m de grave 0/31,5 0,20 m de grave 0/31,5 | 0,05 m de BB 0/6.3 noir 0,05 m de BB 0/6.3 noir 0,05 m de BB 0/6.3 rouge 0,05 m de BB 0/6.3 noir 0,06 m de BB 0/10 noir 0,06 m de BB 0/10 noir |

3.3.4 - Bordures de trottoirs et caniveaux :

La pose de bordures de trottoirs et caniveaux sera exécutée conformément aux prescriptions du Chapitre 2 du fascicule 31 du C.C.T.G. des travaux dépendant du Ministère de l'Equipement (Service de l'Equipement).

Les fouilles pour établissement de la forme seront pratiquées sur la couche de fondation de chaussée préalablement compactée suivant les alignements du projet. Le fond de fouille sera parfaitement réglé suivant le profil à obtenir  et devra offrir une surface d'assise absolument plane. Les matériaux extraits pourront, après avis du Maître d’Oeuvre être employés en remblai sur les trottoirs contigus.

La forme en béton sur 0,15 m d'épaisseur moyenne sera préparée par longueur de 20 mètres environ. Le béton sera coulé dans la fouille et la surface de la forme sera soigneusement réglée et dressée de façon à présenter un profil régulier sur toute la longueur du tronçon.

Les éléments de bordures seront mis en place soigneusement et ne seront jointoyés qu'après vérification de leur bonne disposition. Il ne sera pas toléré de différences supérieures à 2 millimètres par rapport aux cotes planimétriques et altimétriques du projet.

Pour les bordures, les joints entre éléments auront un centimètre cinq (0,015 m) d’épaisseur maximum et seront garnis soigneusement de mortier dosé à 450 kg de CPA classe 55, un joint de dilatation en silicone acrylique gris sera réalisé tous les 15 ml.

3.3.5 - Espaces Verts :

Les zones dites « Espaces Verts » seront à remplir après terrassement avec de la terre végétale exempte de toute végétation et comportant des granulats n’excédant pas un diamètre de 30 mm, le tout sur une épaisseur moyenne de 30 cm.

La surface après mise en œuvre sera réglée et passée au râteau de jardinage afin d’avoir un aspect fini uniforme.

3.3.6 - Couverture des réseaux existants :

Tout réseau concessionnaire en service trouvé dans l'emprise du chantier et mis à nu par celui-ci sera protégé par une couverture en sable de 0,10 m d'épaisseur et un grillage avertisseur de couleur appropriée.

3.3.7 - Fourniture de trappes acier - Mises à la cote :

Tous les ouvrages de visite existants sur le chantier avant le début des travaux seront remis à la cote finie, des trottoirs ou parkings sous lesquels ils se trouvent. Le coût correspondant est réputé compris dans les prix de fourniture et mise en oeuvre des divers revêtements.

Si nécessaire, une fourniture de tampons acier sera réalisée par l'entreprise et payée au prix du bordereau.

3.3.8 - Fourreaux :

Des fourreaux pour E.D.F., ECLAIRAGE PUBLIC  seront posés en tranchées ouvertes et en attente d’affectation.

Les fourreaux E.D.F. et ECLAIRAGE PUBLIC seront en dynothène diamètre 160, 110, 90 et 63.

Les fourreaux pour la sonorisation seront en dynothène diamètre 63.

Les fourreaux en attente d’affection seront en P.V.C. diamètres 160, 60, 45 et 28 bouchonnés à leurs deux extrémités.

3.3.9 - Enduits de bas de mur :

Toute maçonnerie rendue apparente par les travaux sera enduite après mise à nu des supports et lavage. Traités jusqu’à 50 cm de hauteur par rapport au trottoir fini, ces enduits seront peints à la couleur des existants. Si nécessaire, des enduits grattés ou des crépis à la tyrolienne seront réalisés.

3.3.10 - Caniveaux à grilles :

Ils seront du type ACODRAIN ou similaire de 15 cm de large posés sur béton de fondation de 20 cm d’épaisseur et couverts par des grilles fonte série lourde ou dit caniveau à fente sur la périphérie des fontaines de type acodrain ou similaire.

3.3.11 - Reprises des existants :

Tous les seuils, marches et ventilations de caves à modifier suite au présent projet, seront réalisés en maçonnerie de béton.

Les « portes » ou tampons des ventilations seront retravaillées pour s’adapter aux nouvelles cotes des ouvertures et remis à la cote du projet.

Les seuils auront une finition talochée ou bouchardée selon les demandes de riverains. Dans la continuité des existants, ils pourront être en carrelage, la fourniture restant à la charge du riverain.

Article 3.4 - Provenance des matériaux - essais :

A - Provenance :

En dehors des produits dénommés par leur marque et modèle dans le bordereau des prix unitaires, les produits fabriqués en usines devront  provenir de la Communauté Européenne.

NATURE DES MATERIAUX			PROVENANCE

- Sable – Gravier, Galets			- rives d'Allier

- Pierres cassées 0/40 - 20/40			- Carrières du Département agréées

par le Maître d’Oeuvre.

- Bitume					- Usines de la Communauté Européenne

- Textile anticontaminant non tissé		- Usines de la Communauté Européenne

- Bordures de Trottoirs			- Usines Françaises

- Béton Bitumineux				- Centrales fournissant la DDE.

B - Description détaillée :

1) Bordures de trottoirs et caniveaux :

Les différents types de bordures et caniveaux seront agréés NF de la classe de résistance A, réalisés en béton de ciment. Ils seront réceptionnés à leur livraison, devront recevoir l’approbation du maître d’œuvre avant leur pose, et en particulier présenter des caractéristiques géométriques sans déformation. Ils seront de type I2, pour les bordures, de type CSI et CCI pour les caniveaux. Les bordurettes de type P1 seront de la classe B.

2) Granulats et matériaux de carrière :

Lorsque les granulats employés ne sembleront pas avoir les qualités mécaniques ou de propretés requises, le Maître d’Oeuvre fera réaliser aux frais de l’entrepreneur les essais de granulométrie et de compacité des matériaux. Dans le cas où les résultats seraient incompatibles avec les dispositions du C.C.T.G., l'entrepreneur sera tenu de remédier à ses frais aux défauts qui résulteraient de l'emploi de matériaux défectueux. En cas de contestation, l'entrepreneur pourra faire effectuer une contre-épreuve à ses frais par un laboratoire agréé.

Article 3.5 - Composition et fabrication des mortiers et bétons :

A - Mortier de ciment :

Le mortier destiné à la confection des enduits, des joints des bordures de trottoirs, ainsi qu'aux divers scellements, sera obtenu en mélangeant 600 kg de ciment Portland artificiel CPJ 45 à un mètre cube de sable tamisé. Il sera fabriqué de la façon indiquée au fascicule 63 "Confection des mortiers et bétons de ciment", du C.C.T.G. applicable aux travaux du Ministère de l'Equipement (Service de l'Equipement).

B - Mortier bâtard :

Destiné aux enduits sur maçonneries existantes, il sera obtenu en mélangeant 200 Kg de chaux et 400 kg de ciment blanc à un mètre cube de sable tamisé.

C - Bétons :

- Composition :

Définition des bétons :

- béton n° 1 : béton armé coulé en place, dosage en ciment 350 kg/m3 de CPA/CEM I 32.5 ou CPJ/CEM II/B 32.5 ou II/A 42.5 selon étude ou de CLK si on se trouve en présence d’eaux agressives, béton de centrale prêt à l’emploi (BPE), résistance caractéristique en compression : fc28 = 25 MPa – essai contrôle

- béton n° 2 : béton pour fondation non armé, dosage en ciment 250 kg/m3 de CPA/CEM I 32.5 ou 42.5 ou CPJ/CEM II/B 32.5 ou II/A 42.5 selon étude ou de CLK si on se trouve en présence d’eaux agressives résistance caractéristique en compression : fc28 = 14 MPa

- béton n° 3 : béton pour forme de pente ou propreté – dosage en ciment : 150 kg/m3 de CPA/CEM I 32.5 ou 42.5 ou CPJ/CEM II/B 32.5

L’entreprise devra pouvoir justifier que les livraisons de béton à caractère normalisé correspondent bien à l’usage et au site.

Chaque commande devra faire apparaître par exemple BCN = CPJ/CEM 2/B – P – B30 – 0/20 – E : 2B2 – NA – P.18.305 – marque NF, ce qui signifie :

BCN		béton à caractère normalisé

CPJ/CEM 2B	nature et classe du ciment

P 		classe de consistance

B30		classe de résistance du béton

0/20		granularité du béton

E : 2B2		classe d’environnement (dans le Puy de Dôme = 2B1 pour altitude < 700 m et 2B2 pour altitude > 700 m)

NA		béton destiné à un ouvrage non armé

P.18.305	référence à la norme

Marque NF	béton provenant d’une centrale titulaire du droit d’usage de la marque NF-BPE

Ces éléments sont donnés à titre indicatif. En tout état de cause, ce sont les prescriptions de résistances et les conditions particulières à chaque chantier qui déterminent les choix.

Les bétons de centrale prêts à l’emploi seront conformes à la normes – P.18.305 de décembre 95- (béton à caractère normalisé).

Les mortiers à employer auront la composition et les destinations ci-après :

| Utilisation | Nature du granulat | Volume granulat | Nature du liant | Poids du liant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTIER |  |  | NFP 15301 |  |
| - pose de bordures et de pavés | Sable moyen | 1 m3 | CPA classe 55 ou CLK classe 45 | 350 kg |
| - rejointoiement des caniveaux, des bordures et des pavages | Sable fin | 1 m3 | CPa classe 55 | 650 kg |
| - pose de pavés, de trottoirs et des entrées charretières | Sable fin | 1 m3 | XEH 60 | 300 kg |
| - chapes sur fondations de trottoirs | Sable fin | 1 m3 | CPA Classe 55 | 500 kg |

b) Epreuves et contrôles :

Ils seront soumis aux essais de résistance à la compression, aux frais de l'entrepreneur, par le Laboratoire Départemental de l'Equipement. Les essais seront effectués sur des cylindres de béton aux dimensions normalisées (diamètre 0,16 m et hauteur 0,32 m) à raison de six essais par épreuve (3 essais à 7 jours ; 3 essais à 28 jours).

La résistance par centimètre carré ne devra jamais être inférieure aux valeurs ci-après :

- béton en grande masse : 35 MPA à 28 jours.

- béton pour béton armé : 28 MPA à 28 jours.

Au cas où ces valeurs ne seraient pas atteintes, l'entrepreneur devra, sans aucune plus-value, modifier la composition granulométrique des agrégats ou augmenter le dosage en ciment, jusqu'à ce que les résistances minima soient atteintes. Une première épreuve devra avoir lieu avant tout début de mise en oeuvre.

c) Mise en Oeuvre :

Elle sera effectuée conformément aux prescriptions de l'article 10 du fascicule susvisé. Le béton pour béton armé sera vibré. Le bétonnage sera interrompu lorsque la température sur le chantier descendra au-dessous de - 2° C.

d) Coffrage :

Les coffrages seront soit métalliques, soit en contreplaqué, traités anti-adhérents, de façon à être étanches et à donner un bon aspect aux parements vus.

Article 3.6 - Construction de chambres de tirage :

De type L0T à L5T, elles seront conformes au C.C.T.P. de France Télécom., avec bec bétonné de 1 m de longueur. Les tampons seront approvisionnés à pied d’oeuvre par l’entreprise. Si des becs bétonnés plus longs ou de type C étaient demandés par France Télécom., l’entreprise demandera à ce concessionnaire les bons de commande correspondants et se fera payer par celui-ci.

Article 3.7 – construction d’un canisite :

Construction d’une aire de détente canine, clôturée, avec un accès par portillon sur une fondation drainante, finition en grés, enceinte close permettant aux propriétaires de chiens de les lâchés en liberté pour qu’ils fassent leurs besoins. Un distributeur de sacs type « toutounettes » avec une corbeille seront installés dans l’enceinte, mise en place également d’arbres d’agréments, et d’une haie arbustive. L’ensemble devra avoir un aspect esthétique agréable et cohérant, afin d’être le plus attractif possible pour les chiens et leurs maîtres.

Article 3.8 – Fourniture et pose de clôture avec lisse et portillon :

Clôture de type soudée RAL 6005 en panneaux maille de 200x55mm,  et fils verticaux  de 5mm et horizontaux de 6mm, hauteur entre 1.05m et 1.10m sur poteaux trapèzes et platines, coudes à 90° et manchons de liaisons, lisse et embouts d’extrémité, posée suivant le terrain naturel, en respectant des dénivelées régulières entre panneaux, selon implantation.

Article 3.9 – Fourniture et pose d’arbres et de haies arbustive :

La fourniture et la mise en place d’arbre, de haie et de massif  sur cette aménagement, sera réalisée dans les règles de l’art, suivant la description précise du bordereau de prix, à la période de l’année la plus favorable afin de garantir une reprise des végétaux, une garantie de reprise avec un arrosage régulier sont implicitement compris dans le prix unitaire de chaque végétal.

CHAPITRE IV – TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

********

Article 4.1 - Définition 	 26

Article 4.2 - Provenance des matériaux 	 26

Article 4.3 - Mode d'exécution des travaux 	 26-27

CHAPITRE  IV -  TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

**********

Article 4.1 - Définition :

Les travaux d'assainissement faisant l'objet des présentes prescriptions sont relatifs à la construction de collecteurs d’eaux pluviales, collecteurs d’eaux usées, de regards à grilles et d'avaloirs sur canalisations existantes ou à poser.

Les terrassements ou interventions sur la voirie font l'objet des prescriptions des chapitres portant ces intitulés.

Article 4.2 - Provenance des Matériaux :

En dehors des fournitures dénommées par leur marque et modèle dans le Bordereau des prix, les produits fabriqués en usines devront provenir d'usines de la Communauté Européenne.

Article 4.3 - Mode d'exécution des Travaux :

a) - canalisations d'assainissement :

Les plans joints au dossier précisent le tracé en plan et cotes de fil d'eau des canalisations, ainsi que l'emplacement des regards.

Nature des eaux transportées :

1 - réseau eaux pluviales : évacuant les eaux pluviales

2 - réseau unitaire : évacuant les eaux usées, industrielles et pluviales

3 - réseau eaux usées : évacuant uniquement les eaux usées.

Dans le cas des tuyaux P.V.C., les prescriptions de stockage du fabricant seront suivies scrupuleusement. Lorsque la rectitude du tuyau sera douteuse, celui-ci sera refusé.

Selon les exigences de construction, l'entrepreneur aura la faculté de procéder à des coupes de canalisations, mais il prendra toutes dispositions  pour que l'opération soit de nécessité absolue et aussi peu fréquente que possible. Il veillera notamment à ce que  la coupe soit aussi plane que possible.

L'entrepreneur prendra à ses frais toutes dispositions utiles pour éviter l'introduction de corps étrangers dans les canalisations posées jusqu'à la mise en service des réseaux. Il supportera les conséquences d'absence de mesures à cet effet.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations et  conduites de toutes sortes rencontrées pendant les travaux.

Il prendra toutes mesures nécessaires au soutien des canalisations ou conduites existantes. En aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne devront prendre appui sur les étaiements ou blindage des fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis à présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait de la présence de conduites rencontrées longitudinalement ou transversalement à la tranchée.

Les canalisations posées pourront être soumises avant remblaiement à des essais étanchéité à l'air. La fourniture des matériels ou obturateurs pour ces tests sera du ressort de l’entrepreneur et à ses frais.

Tous les frais inhérents aux travaux de réparation ou de remplacement éventuels seront à la charge exclusive de l'entrepreneur.

L’entrepreneur fera procéder, à ses frais, à des tests d'étanchéité et à une inspection télévisée de tous les collecteurs posés.

b) - Regards de visite :

Les ouvrages spéciaux et l'équipement sont réalisés conformément aux prescriptions du Chapitre III du C.C.T.G.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 23, la section intérieure admise est circulaire de diamètre 1,00 m. L'entrepreneur devra réaliser toutes mises à la cote des systèmes de fermeture existants.

Les regards seront fermés au sol par un tampon en acier moulé 3 points du type PAMREX ou similaire diamètre 850 avec préhension étanche, non verrouillage.

L’emploi de regards en PEHD n’est pas proscrit, mais devra être soumis préalablement à l’approbation du maître d’œuvre.

c) – Piquages de raccordement :

Ils suivront au niveau des réseaux les mêmes prescriptions que les regards de visite.

Leur couverture sera assurée par une dalle béton armée de 8 cm mini d'épaisseur, supportant l'essieu de 13 T. Ils pourront être remplacés par des boîtes borgnes, selon décision du maître d’oeuvre.

Ils seront réalisés par des raccords de piquage P.V.C.-Béton ou PVC-PVC avec perçage préalable de la canalisation à la scie cloche.

d) - Boîtes de branchement de pied de chute :

Les boîtes de branchement à construire en limite de propriété auront les dimensions prescrites de 0,30 m x 0,30m.

Ces boîtes de branchement seront réalisées par la mise en place de tabouret de branchement PVC  300 mm à plusieurs départs selon le cas, à passage direct. La cheminée sera réalisée par l’intermédiaire d’un tuyau PVC CR8 de 300 mm.

Elles pourront être réalisées en béton dosé à 250 kg/m3 en place selon la configuration du chantier. Un tampon de couverture en fonte ductile ou en acier moulé sera mis en place, de type trottoir hydraulique pour les boîtes d’eaux usées ou unitaires, de type trottoir normal pour les boîtes d’eaux pluviales.

e) - Bouches d'engouffrement et d'égout :

Les bouches d'engouffrement et d'égout seront construites suivant plans, en béton et béton armé ou d’une seule pièce en fonte ou PEHD à faire approuver par le mettre d’œuvre. Pour les bouches sous trottoirs, il sera utilisé des plaques de recouvrement en fonte ductile ou en acier moulé de 0,80 m x 0,80 m avec tampon rond. Pour les grilles d'engouffrement 0,70 m x 0,30 m ou 0,40 m x 0,40 m, le couronnement sera constitué par des grilles renforcées d’un profil adapté à la bordure. Les branchements des grilles et avaloirs sur le réseau eaux pluviales sont réalisés par l'intermédiaire de tuyaux de diamètre 200 mm et par l'intermédiaire de boîte de raccordement. Ils seront siphonnés par l’intermédiaire d’un coude plongeur en  200, démontable pour l’entretien.

Lu et Approuvé,						Le Maire,

L'Entrepreneur,						Jean-Louis GABY