[image: image1.png]


Cahier des clauses techniques                                         
Construction d'un centre culturel à vocation unique 


Commune d’AUSSAC-VADALLE

Cahier des clauses techniques

PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX
2GENERALITES


2OBJET DU MARCHE


2PHASAGE DES TRAVAUX


2DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES


3ETUDES-DESSINS D'EXECUTION


3ASSISTANCE TECHNIQUE


3ECHANTILLONS


3PRELEVEMENTS


3COLORIS-DIVERS


4SURFACE TEMOIN


4CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION


4QUALITE DES MATERIAUX DE PEINTURE MISE EN OEUVRE


6NETTOYAGE-PROTECTION DES OUVRAGES


7OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR


7GARANTIE


7ENGAGEMENT


7CLAUSE PARTICULIERE POUR REMISE OFFRES


7PRESENTATION DES OFFRES


8COORDINATION ENTRE ENTREPRISES




GENERALITES


OBJET DU MARCHE

Le présent document a pour objet de définir les travaux à exécuter pour la mise en oeuvre de PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX, afin de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans restriction ni réserve.

L'opération concernée par le présent lot est :

CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL A VOCATION UNIQUE A AUSSAC - VADALLE
PHASAGE DES TRAVAUX

* 1ère TRANCHE DE TRAVAUX :
  . Terrassement sous la Salle Polyvalente et sous la Partie Arrière (Office de Remise en température, des Rangements / Loges, de la Chaufferie, et du Sanitaire des Rangements).

  . Structure de la Salle Polyvalente, afin qu'elle soit Hors d'Air / Hors d'Eau.

  . Structure et Étanchéité de la partie arrière composée de l'Office de Remise en température, des Rangements / Loges, de la Chaufferie, et du Sanitaire des Rangements, afin qu'ils soient Hors d'Air / Hors d'Eau.

* 2ème TRANCHE DE TRAVAUX :
  . Terrassement sous la Salle des Associations.

  . Structure et Étanchéité de la Salle des Associations.

  . Finition et aménagement de la Salle des Associations.

  . Finition et aménagement de la Salle Polyvalente, des Rangements / Loges, de la Chaufferie, et du Sanitaire des Rangements.

* 3ème TRANCHE DE TRAVAUX :
  . Terrassement sous le Hall et les 2 Blocs Sanitaires.

  . Structure et Étanchéité, de la liaison entre les 2 parties construites, pour Hall et les 2 Blocs Sanitaires.

  . Finition et aménagement du Hall et les 2 Blocs Sanitaires.

  . Finition et aménagement l'Office de Remise en température.

  . VRD et aménagements extérieurs.

  . Mobilier intérieur.

  . Options : Ensemble d'Entrée créant SAS, en Façade Nord.

DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES

Les entreprises seront soumises, pour l'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des cahiers des charges ci-après :

  . D.T.U n° 53 - revêtement de sols collés.

  . D.T.U n° 59 - papiers de tenture.

  . D.T.U n° 59.1 - peinturage.

Elles seront soumises, en outre, aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment de l'exécution des travaux, notamment :

  . "règles de l'art" définies par le Cahier des Charges 28.635 du CSTB.

  . cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose de revêtements minces - cahier du CSTB 286 n° 50.02.

  . règles professionnelles de préparation des supports courants en vue de la pose de revêtements de sols minces (U.N.R.S.T - U.N.M janvier 1976) - tolérances de planéité du support et de l'ouvrage fini.

  . cahier 744 - Avril 67 sur les joints soudés à chaud.

  . classement U.P.E.C. des locaux, établi par le C.S.T.B.(Cahier du CSTB n° 2183 - Septembre 87 - livraison 282).

  . spécifications U.N.P élaborées par l'U.N.P.V.F.

  . normes françaises A.F.N.O.R qualitatives et dimensionnelles.

  . règlement de sécurité dans les établissements recevant du public.

Les prescriptions, normes et règlements, bien que non joints matériellement au dossier font partie intégrante de ce dernier et l'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une mauvaise connaissance de ces documents qui feraient foi en cas de contestation.

La finition retenue pour ce chantier suivant D.T.U. 59.1, Article 4.222 est la "finition courante".

Les matériaux employés devront obligatoirement faire l'objet d'un avis technique du CSTB. Les préconisations de cet avis concernant la pose auront valeur contractuelle.

ETUDES-DESSINS D'EXECUTION

L'entreprise devra établir les études, calculs, dessins d'exécution et nomenclatures nécessaires qui devront pouvoir être fournis à l'Architecte et au bureau de contrôle, sur leur demande.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour l'exécution des travaux du présent lot, l'assistance technique du fabricant se dans tous les cas imposés, et l'entrepreneur adjudicataire devra être agréé par le fabricant.

L'Architecte pourra demander l'exécution, dans le cadre des travaux prévus au présent document, des surfaces ou pièces témoins, par le service de démonstration du fabricant.

Au titre de l'assistance technique, le fournisseur sera conjointement responsable, avec l'entreprise, de la bonne exécution des travaux.

ECHANTILLONS

Dans son devis forfaitaire, l'entrepreneur devra obligatoirement indiquer la provenance des matériaux qu'il compte utiliser. Les fiches techniques de matériaux seront jointes à la proposition.

Des échantillons de couleurs seront soumis à l'agrément de l'Architecte avant toute application. Les échantillonnages et surfaces témoins, seront exécutées sans plus-value et seront conservés jusqu'à la réception.

La valeur de l'échantillonnage ne pourra excéder 0,50 % du montant du marché.

PRELEVEMENTS

Des prélèvements de contrôle seront exécutés sur le chantier. Ils seront faits par l'entrepreneur en présence de l'Architecte et du bureau de contrôle.

COLORIS-DIVERS

L'appareillage et les couleurs sont laissées au choix de l'Architecte dans le cadre des précisions de la prescription.

Toutes les découpes autour des tuyauteries des appareils sanitaires et ouvrages existants sont comprises dans les prestations du présent lot.

Il est précisé que les sols des placards sont toujours revêtus à l'identique des locaux dans lesquels ils ouvrent.

SURFACE TEMOIN

A réaliser à la demande de l'Architecte, pour tout type de peinture et de subjectile, d'une surface maximum de 5,00 m² pour chacun d'eux.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION


Connaissance du projet.

L'entreprise devra obligatoirement, avant sa remise de prix :

  . prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état fournissant toutes indications utiles sur les supports, leur état de finition, etc...

  . avoir une parfaite et complète vision des travaux à exécuter, de leur étendue et de leurs limites.


Reconnaissance du subjectile.

Préalablement à toute exécution, l'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des fonds ; entre autre, il devra s'assurer de la compatibilité de ses produits de traitement des bois mis en oeuvre par les différents corps d'état.

L'entrepreneur devra s'assurer notamment par la vérification de l'état des subjectiles à peindre de :

  . l'état hygrométrique des supports (bois, plâtre, mortier) et des conditions d'ambiance à l'application.

  . l'absence de calamine, de graisse ou de rouille sur les métaux.

  . l'alcalinité des maçonneries avec mesure de Ph, afin d'en éliminer les effets.

  . la nature des bois : métropolitain ou d'Outre-Mer pour dégraissage éventuel.

S'il y a lieu, les observations utiles seront faites par l'entrepreneur de peinture, avant le commencement d'exécution de ses travaux ; il ne serait admis, par la suite, aucune réclamation au sujet des conséquences que l'état des subjectiles pourrait avoir sur la tenue des peintures, toutes les réfections nécessaires seraient alors à la charge du présent lot.


Stockage.

Toutes les précautions seront prises pour assurer le stockage des matériaux à l'abri des intempéries et des accidents.


Documents à fournir.

A l'appui de sa proposition, l'entreprise devra obligatoirement joindre les notices techniques des matériaux prévus utilisés, ainsi que les avis ou agréments du CSTB pour certains produits.


Essais et contrôles.

Tous les essais et contrôles demandés sont à la charge de l'entreprise.

QUALITE DES MATERIAUX DE PEINTURE MISE EN OEUVRE


Reconnaissance des subjectiles.

Et réception des supports. 

Il sera procédé avant tous travaux, par les entreprises responsables et en présence de l'Architecte, à la reconnaissance des fonds afin d'éviter toute contestation ultérieure.

Un Procès-verbal sera établi et contre signé par l'Architecte dont les décisions seront sans appel.

La mise en oeuvre des peintures équivaudra à l'acceptation des supports.

Les ouvrages ne seront exécutés que sur des subjectiles sains, secs, propres et dépoussiérés.


Assainissement des fonds.

L'entrepreneur devra remédier aux défectuosités de surface des ouvrages. A cet effet, il devra prévoir toutes les opérations élémentaires indispensables, qu'elles soient décrites ou non dans le descriptif, tels que brossage, égrenage, époussetage, ponçage, etc...

En outre, il veillera aux particularités spécifiques de chacun des fonds, et devra remédier aux éventuelles réactions qu'ils pourraient occasionner :

  . alcalinité des bétons banchés ou enduits au mortier.

  . exsudation des bois exotiques.

  . etc...

La neutralité de ces réactions sera toujours exécutée conformément aux prescriptions du fabricant de peinture.


Origine des produits.

L'entreprise est tenue de n'utiliser que des produits de qualité reconnue dans des marques de réputation solidement établie :

  . PLASDOX
  . TOLLENS
  . LA SEIGNEURIE
  . ZOLPAN
ou techniquement équivalent.

L'entreprise précisera dans son offre la marque et ses caractéristiques des produits équivalents qu'elle se propose d'employer. A défaut de cette précision, le choix lui sera imposé par l'Architecte à qui appartient la décision relative à l'équivalence des matériaux.


Essais et contrôles.

En cours de travaux, 3 prélèvements seront faits et analysés en laboratoire. Ces frais sont à inclure dans le prix de l'offre. Le laboratoire sera choisi par l'Architecte.


Composition des peintures.

La composition des peintures sera conforme aux normes officielles en vigueur au moment de l'exécution des travaux. Elle pourra faire l'objet de vérification par des prélèvements en cours de chantier, comme prévu par les D.T.U.

Dans le cas où les produits employés ne correspondraient pas à ceux demandés, les travaux seraient repris aux frais de l'entreprise qui aurait également à supporter les dépenses annexes découlant de cette réfection.


Conditionnement des produits.

Les peintures seront logées dans des bidons sertis en usine. Ces bidons ne seront dessertis sur le chantier qu'au moment de leur emploi et en présence de l'Architecte ; ils seront stockés dans un local fermant à clé, accessible à tout moment à l'architecte ou à ses représentants.

L'entrepreneur devra fournir à l'Architecte, sur sa demande, toutes les justifications sur l'origine des produits employés et stockés sur le chantier.


Choix des procédés.

L'entrepreneur reste responsable des procédés à employer compte-tenu des finitions à obtenir.


Teintes-contrôles pour l'exécution.

Les teintes seront définies et choisies par l'Architecte ; aucun supplément ne sera accordé pour exécution de certaines surfaces en polychrome.

Les couches successives seront obligatoirement de tons différents préalablement déterminés.

L'entrepreneur devra faire constater l'application des couches successives.

Il sera fait des mesures d'épaisseur chaque fois que celles-ci auront été demandées.


Obligations diverses.

Les rechampissages feront toujours partie intégrante des travaux.

Les raccords de peinture après mise en jeu seront toujours dus par l'entrepreneur du présent lot jusqu'à la réception.

Il est bien entendu que l'entrepreneur du présent lot devra se procurer les CCTP des lots sur les ouvrages desquels il doit travailler et principalement : menuiseries extérieures et intérieures, charpente, serrurerie, cloisons et plâtrerie, etc...

L'intérieur des placards est toujours peint ou revêtu à l'identique du local dans lesquels ils ouvrent.


Joints des menuiseries extérieures.

Le pelage après peinture est à la charge de l'entrepreneur du présent lot qui devra prendre toutes précautions pour éviter leur arrachement du support.


Tests d'appréciation des surfaces.

Ils seront effectués, à la demande de l'Architecte ou du Maître de l'Ouvrage, dans les conditions prévues par le Cahier n° 695 de juin 1966 édité par le CSTB.

NETTOYAGE-PROTECTION DES OUVRAGES


Nettoyage avant et pendant les travaux

Le titulaire du présent lot devra, avant tout commencement d'exécution, effectuer un balayage complet des locaux où il doit intervenir.

Ce nettoyage sera poursuivi pendant les travaux de peinture. Les travaux effectués dans les locaux non nettoyés seront systématiquement refusés.


Nettoyage après travaux.

La totalité des travaux étant terminée, le titulaire du présent lot exécutera le nettoyage des salissures occasionnées par son intervention (vitres, appareillage, quincaillerie, revêtements de sols et muraux, appareils sanitaires etc. Il sont exécutés suivant article 2.1 à 2.5 du DTU n°59, et comprenant :

  . nettoyage des vitrages, des sols, des plinthes et revêtements muraux scellés.

  . nettoyage des appareils sanitaires, ferrure, robinetteries, ainsi que la vérification de leur bon fonctionnement.

  . le balayage de tous les locaux.

Un dernier nettoyage dit "de mise en service" sera obligatoirement réalisé les 2 jours précédents la réception.


Protection des ouvrages.

Les prix unitaires fournis devront comprendre toutes les protections nécessaires pendant la durée des travaux, tels que bâches, caches, etc... 

Les appareillages électriques et quincaillerie étant normalement réalisés avant ce lot, toutes précautions doivent être prises pour ne pas les endommager. 

En cas de démontage des dits ci-avant, un remontage correct est exigé. En cas de non démontage, les travaux doivent être correctement réalisés au pourtour de ces appareils et de la quincaillerie avec protection de ceux-ci. 

Des bandes adhésives devront être mises en place contre faïences, plinthes, métaux anodisés et thermolaqués, etc... afin d'assurer un parfait rechampissage. 

OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR


Pendant la période de préparation.

L'entreprise devra fournir toutes indications pour permettre la mise au point définitive des détails des autres corps d'état; ces renseignements seront matérialisés par des croquis ou dessins à l'échelle si la demande en est formulée.


Avant début d'exécution.

L'entreprise devra :

  . s'assurer du respect des points de détails établis en accord avec les autres corps d'état.

  . réceptionner les supports avant tout début d'exécution.


Pendant l'exécution.

L'entreprise devra, à ses frais, risques et périls :

  . la fourniture et l'établissement de tous matériels et échafaudages nécessaires à l'exécution de ses travaux.

  . la mise à disposition du personnel pour l'exécution des travaux dans le cadre du planning de chantier.

  . tous les dispositifs de protection et de sécurité pour l'exécution de ses travaux.


Avant la réception.

Tous les nettoyages nécessaires pour livraison des ouvrages en parfait état de propreté.

Toutes précautions seront mises lors du nettoyage, pour ne pas endommager les menuiseries et les vitrages. Tout volume rayé sera obligatoirement remplacé aux frais de l'entreprise.

Elle devra toutes les prestations indispensables au complet et parfait achèvement de ses ouvrages sans qu'elle puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire.

GARANTIE

Conformément aux exigences en vigueur, les peintures et revêtements objet du présent lot devront être garantis 5 ans contre les dégradations telles que : cloquage faïençage, farinage et perte de l'aspect d'origine (satiné et brillant) après entretien normal de bonne conservation.

ENGAGEMENT

En fin de travaux, un engagement suivant modèle de l'éducation nationale sera établi conjointement entre les fabricants et l'entreprise et remis en 3 exemplaires à l'Architecte.

Cet engagement précisera outre les obligations liées à la garantie biennale mais aussi celles liées à la garantie complémentaire demandée pendant 8 ans après réception des travaux.

CLAUSE PARTICULIERE POUR REMISE OFFRES

Dans le cas où les entreprises envisageraient de mettre en oeuvre des revêtements similaires à ceux prescrits ci-après, elles devront obligatoirement fournir les fiches techniques des matériaux proposés.

PRESENTATION DES OFFRES

Le sous-détail des prix porté au bordereau sera rempli en totalité faute de quoi l'offre présentée sera rejetée.

COORDINATION ENTRE ENTREPRISES

L'entrepreneur du présent lot devra se prêter sans restriction aux exigences découlant d'une parfaite coordination à assurer entre lui-même et les autres corps d'état.

Il devra assister à toutes les réunions de mise au point des interfaces.

Tranche 1

Pas  de travaux de peinture

Tranches 2 et 3
HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE


HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE

- Les prescriptions d'hygiène, de sécurité et de nettoyage sont fixées dans les documents annexés aux pièces générales.

- L'entreprise chiffrera ce poste distinctement dans le cadre de bordereau quantitatif. 

- Un prix anormalement bas ne correspondant pas à la réalité pourra donner droit au Maître d'Ouvrage à l'exclusion de l'offre.

NOTA IMPORTANT

Le présent quantitatif dressé par le cabinet d'Architecte devra être vérifié par les entrepreneurs avant remise de l'offre.

Il ne pourra être, après coup, utilisé par les entrepreneurs pour la remise en cause du prix forfaitaire soumissionné.

En cas d'erreur flagrante, l'entrepreneur sera tenu d'avertir le Maître d'Oeuvre qui fera les rectifications nécessaires.

Variantes :
En cas de variantes proposées par l'entreprise, il sera établi, en annexe, le décompte précis en plus et moins values correspondant à ou aux variantes envisagées.

Nota :

Les marques indiquées dans le présent document seront imposées aux entreprises qui doivent en tenir compte dans leurs prix.

Cependant, d'autres modèles techniquement équivalent pourront être proposés. Ils feront obligatoirement l'objet d'un chiffrage en variante.

PEINTURE SUR OUVRAGES MENUISES BOIS


PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES NEUVES

- Fourniture et application de peinture sur menuiseries intérieures neuves, comprenant :

  . brossage, époussetage et impression en peinture microporeuse glycérophtalique.

  . rebouchage et enduit repassé, ponçage très soigné.

  . 2 couches de laque glycérophtalique, finition satinée où brillante tendue au choix de l'Architecte, type OPALOX  de PLASDOX ou similaire, à raison de 70 à 80 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture sur trappes d'accès aux combles et sur poteaux d'arrêt de cloisons, suivant indications des plans Architecte.


Pour trappes d'accès aux combles.


Pour poteaux d'arrêt de cloisons.


PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES

- Fourniture et application de peinture sur portes intérieures de distribution prépeintes, comprenant :

  . impression, rebouchage, enduisage et ponçage des chants.

  . 2 couches de laque glycérophtalique, finition brillante roulée à grain fin (rouleau laqueur) type OPALOX de PLASDOX  ou similaire à raison de 70 à 80 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture sur toutes les portes prépeintes intérieures et les huisseries de portes intérieures, suivant indications des plans Architecte.


Huisseries des portes intérieures isophoniques.


Pour la porte intérieure prépeinte coupe-feu.


Huisseries des portes intérieures coupe-feu.


Pour les portes de distribution prépeintes intérieures.


Huisseries des portes de distribution intérieures.


Huisserie de la porte intérieure coulissante à 1 vantail avec encadrement.


Volets bois intérieurs en galandage.

PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES


PEINTURE SUR PROFILES METALLIQUES

- Fourniture et application de peinture sur profilés métalliques, comprenant :

  . dégraissage, brossage, ponçage soigné.

  . raccords de peinture anti-rouille type PLASTONIUM PB MIX de PLASDOX ou similaire à raison de 250 à 350 g/m².

  . 2 couches de laque brillante type OPALYS SR de PLASDOX ou similaire, appliquée à la brosse ou au pistolet, à raison de 100 à 125 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture pour porte métallique de la Chaufferie, pour portes techniques et pour chevêtres métalliques dans charpente, suivant indications des plans Architecte.


Porte métallique de Chaufferie, compris huisseries.


Portes des gaines techniques.


Chevêtres métallique en couverture.


PEINTURE SUR CANALISATIONS

- Fourniture et application de peinture sur canalisations diverses cuivre, PVC et tubes fer, comprenant :

  . dégraissage après brossage à la brosse métallique.

  . primaire d'accrochage sur PVC et cuivre.

  . antirouille au minium de plomb sur fer type PLASTONIUM PB MIX de PLASDOX ou similaire à raison de 250 à 350 g/m².

  . 2 couches de laque brillante type OPALYS SR de PLASDOX ou similaire, appliquée à la brosse ou au pistolet, à raison de 100 à 125 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture sur canalisations intérieures de l'ensemble du Bâtiment, suivant indications des plans Architecte.


PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES EXTERIEURS NEUFS

- Fourniture et application de peinture sur ouvrages métalliques extérieurs, comprenant sur aciers livrés galvanisés ou métallisés à chaud, par :

  . brossage et dégraissage.

  . rinçage, une couche d'accrochage  type FERDOX de PLASDOX, consommation 125 à 160 g/m².

  . finition par deux couches de laque brillante type OPALYS SR de PLASDOX ou similaire, appliquée à la brosse ou au pistolet, à raison de 100 à 125 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture sur poteaux extérieurs soutenant le Porche d'Entrée, en Façade Nord, suivant indications des plans Architecte.


Poteaux extérieurs, de diamètre 200 mm.


PEINTURE SUR STRUCTURES METALLIQUES

- Fourniture et application de peinture sur structures métalliques intérieures, comprenant :

  . dégraissage, brossage, ponçage soigné.

  . raccords de peinture anti-rouille type PLASTONIUM PB MIX de PLASDOX ou similaire à raison de 250 à 350 g/m².

  . 2 couches de laque brillante type OPALYS SUR de PLASDOX ou similaire, appliquée à la brosse ou au pistolet, à raison de 100 à 125 g/m².

- Classification : AFNOR NF T 36.005 : Famille I, Classe 4a.

- Localisation :  Peinture sur la structure métallique intérieure des charpentes métalliques, suivant indications des plans Architecte.


Pour reprise de peinture sur charpente de la Salle Polyvalente, suivant pente.


Pour reprise de peinture sur pannes horizontales.

PEINTURE SUR PLAFONDS


PEINTURE SUR PLAFONDS PLATRE

- Fourniture et application de peinture sur plafonds plâtre, comprenant :

  . décapage soigné du support et ponçage.

  . égrenage, rebouchage et enduit maigre à l'huile repassé.

  . révisions des joints entre plaques compris réenduisage.

  . ponçage à sec.

  . finition par deux couches de peinture Glycéro finition mat ou satinée type DEXACRIL MAT de PLASDOX avec révision intermédiaire du rebouchage et ponçage.

- Localisation :  Peinture sur les plafonds plâtre des locaux ne recevant pas un faux-plafond dalles, pour les Sanitaires, l'Office de remise en température (CF 2h), la Chaufferie (CF 2h), le Local Poubelles (CF 2h), les Rangements /Loges, et les Sanitaires des Loges, et pour retombées de plafonds en Staff au-dessus du Bar dans le Hall et la Salle Polyvalente, suivant indications des plans Architecte.


Pour plafonds plâtre des locaux.


Pour locaux CF 2 h.


Pour trémies du lanterneaux.


Pour retombée de plafond, en Staff.

PEINTURE SUR PAROIS


PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE DE VERRE

- Fourniture et application de peinture acrylique sur toile de verre, pour les parois plâtre, comprenant :

  . décapage soigné du support et ponçage.

  . égrenage, rebouchage et enduit maigre à l'huile repassé.

  . révisions des joints entre plaques compris réenduisage.

  . ponçage à sec.

  . 1 couche d'impression, type IMPRESSION UNIVERSEL de PLASDOX ou équivalent (consommation : 150 g/m²).

  . fourniture et pose d'une toile de verre à peindre en fibre de verre type EMPREINTE de PLASDOX ou similaire (motifs au choix de l'Architecte sans plus-value), largeur de 1,00 ml, classement au feu : M0. Pose collée à bord à bord avec colle acrylique., consommation : 300 g/m².

  . application d'une couche intermédiaire.

  . finition par 2 couches de laque acrylique garnissante type DEXACRIL TV de PLASDOX ou similaire, aspect satiné brillant, appliquée au rouleau ou à la brosse, consommation 200 g/m².

- Localisation :  Peinture sur toile de verre, sur les parois plâtres, pour la Salle des Associations, pour le Hall, pour les Sanitaires, pour les Rangements /Loges et son sanitaire, pour la Chaufferie, et pour les murs en Façade Est et Ouest de la Salle Polyvalente, suivant indications des plans Architecte.


Surfaces courantes pour locaux.


Pour les gaines verticales.


Pour Chaufferie.


Pour linteaux et tableaux.


PEINTURE GLYCERO SUR PAROIS PLATRE

- Fourniture et application de peinture sur parois plâtre, cloisons et doublages type PLACOPLATRE, comprenant :

  . brossage, égrenage et rebouchage des gros trous (finition économique).

  . 1 couche d'impression type IMPRESSION UNIVERSEL de PLASDOX ou équivalent (consommation : 150 g/m²).

  . enduit maigre repassé et révision très soignée des joints entre plaques.

  . ponçage à sec très soigné.

  . 2 couches roulées de laque alkyde finition satinée type SATIDOX de PLASDOX ou équivalent, aspect satiné, appliquée au rouleau ou à la brosse, consommation 120 g/m².

- Localisation :  Peinture sur parois plâtres, pour les murs extérieur et de refend Nord et Sud, hors plaques murales GYPTONE, dans la Salle Polyvalente, suivant indications des plans Architecte.


Surfaces courantes pour Salle Polyvalente.

PEINTURE DE SOL


PEINTURE DE SOL

- Fourniture et application de peinture de sol, par application de peintures aux résines alkydes uréthanes type POLIDOX 4000 de PLASDOX ou équivalent, réalisée en 2 couches à raison de 200 g/m².

- Localisation :  Peinture de sol dans la Chaufferie, suivant indications des plans Architecte.


Pour le sol de la Chaufferie.

DIVERS


D.O.E

- Comprenant, en 3 exemplaires chacun dont un reproductible : 

  . Les plans d'Architecte mis à jour. 

  . La collection complète des divers certificats de garantie et essais des matériels et matériaux. 

  . Attestations d'assurances spéciales pour matériaux et exécution. 

  . Fiche technique et notice d'entretien de tous les matériaux mis en oeuvre. 

  . etc...

NETTOYAGE


NETTOYAGE COMPLET DU CHANTIER

- Toutes les entreprises présentes sur le chantier sont tenues de nettoyer les zones dans lesquelles elles travaillent, une fois par semaine lorsqu'elles sont présentes. Elles y consacreront le temps nécessaire dans les 2 heures qui précèdent la réunion de chantier. A ce moment-là, les travaux seront arrêtés en tant que de besoin et le nettoyage effectué avec gravois déposés dans la benne à ordures mise à disposition par le GROS OEUVRE à ces moments-là. 

- L'entreprise adjudicataire du présent lot devra, suivant les règles du DTU 59 et de la norme NF P 74.201, l'ensemble des nettoyages usuels de mise en service. 

- Tous les carrelages seront lavés avec un nettoyant approprié, grattés où passés au grès avec soin, si cela est nécessaire. Il sera procédé au nettoyage des prises de courant, des interrupteurs, des revêtements, des appareils sanitaires, etc...

Les pênes, gâches et béquilles seront nettoyés et permettront un bon fonctionnement immédiat. Les vitres seront nettoyées. Tous les raccords nécessaires seront exécutés avant réception. Le nettoyage des sols plastiques sera réalisé par le titulaire du présent lot.

VARIANTE  :       TRAITEMENT DES BOIS


LASURE SUR OUVRAGES BOIS INTERIEURS

- Comprenant :

  . nettoyage, brossage à la brosse dure et rebouchage des trous au mastic teinté, ponçage et époussetage.

  . travaux de finition comprenant 2 couches de lasure de couleur ou incolore et 1 couche de lasure incolore en finition type NORWOOD ou FINWOOD de LA SEIGNEURIE ou similaire. Consommation totale 250 à 300 g/m².

- Localisation : Ensemble des poutres lamellé-collés, au-dessus de la Salle Polyvalente, suivant indications des plans Architecte.


Pour pannes lamellé collé.


Pour chevêtres de lanterneaux.


Mairie d’Aussac-Vadalle

  LE : 29/09/2005
16560 Aussac-Vadalle tél 05 45 20 61 60
Page : 14

