	RÈGLEMENT DE VOIRIE


Commune de

Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du : 

TABLE DES MATIERES

ADMINISTRATION GENERALE DE LA VOIRIE COMMUNALE

Chapitre I : GENERALITES

ARTICLE 1 – Objet du règlement de voirie

ARTICLE 2 – Champ d'application

ARTICLE 3 – Prescriptions générales

ARTICLE 4 – Tableau de classement de la voirie

ARTICLE 5 – Gestion du domaine routier communal

ARTICLE 6 – Classement et déclassement de la voirie communale 

Chapitre II : EMPRISE ET ALIGNEMENT

ARTCLE 7 – Définition et dispositions générales

ARTICLE 8 – Indemnités pour mise à l'alignement

ARTICLE 9 – Immeubles frappés d'alignement

ARTICLE 10 – Immeubles menaçant ruine

ARTICLE 11 – Ouvrages en saillie sur le domaine public routier

ARTICLE 12 – Clôtures et haies en limite du domaine public routier

Chapitre III : DROITS DES RIVERAINS

ARTICLE 13 – Dispositions applicables

Chapitre IV : OBLIGATIONS DES RIVERAINS

ARTICLE 14 – Servitudes de visibilité

ARTICLE 15 – Plantations riveraines du domaine publication

ARTICLE 16 – Écoulement des eaux

ARTICLE 17 – Entretien des ouvrages des propriétés riveraines

ARTICLE 18 – Excavations en bordure du domaine public routier communal

ARTICLE 19 – Fossés le long des voies

ARTICLE  20 – Propreté et déneigement des trottoirs

Chapitre V : UTILISATION ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 

ARTICLE 21  - Dispositions générales

ARTICLE 22 – Modalités d'occupation du domaine public routier communal 

ARTICLE 23 – Passage de lignes aériennes et ouvrages de franchissement

ARTICLE 24 – Occupations diverses

ARTICLE 25 – Indications ou signaux placés en vue du public et publicité

ARTICLE 26 – Révocation, résiliation ou fin d'autorisation

ARTICLE 27 – Délai de validité

ARTICLE 28 – Déplacements d'ouvrages

ARTICLE 29 – Redevances pour occupation du domaine public routier 

Chapitre VI : POLICE DE CONSERVATION

ARTICLE 30 – Exercice du pouvoir de police

ARTICLE 31 – Interdictions et mesures conservatoires

ARTICLE 32 – Contribution pour dégradations de la voirie

EXECUTION DE TRAVAUX DANS L'EMPRISE DE LA VOIRIE 

Chapitre VII : MODALITES DE COORDINATION DES TRAVAUX 

ARTICLE 33 – Élaboration d'un programme annuel d'intervention sur le domaine public

ARTICLE 34 – Obligations administratives

Chapitre VIII : LES PROCEDURES

ARTICLE 35 – Demande d'alignement ou de permission de voirie

ARTICLE 36 – Permission de voirie

ARTICLE 37 – Arrêté temporaire de circulation

ARTICLE 38 – Déclaration d'exécution de travaux urgents

ARTICLE 39 – Déclaration d'achèvement de travaux

ARTICLE 40 – Constat d'achèvement, garantie, modalités d'entretien et réception définitive

ARTICLE 41 – Responsabilité et remise en état des lieux

Chapitre IX : PREPARATION DU CHANTIER

ARTICLE 42 – Clauses restrictives

ARTICLE 43 – État des lieux

ARTICLE 44 – Réunions de chantier

Chapitre X : ORGANISATION DES CHANTIERS

ARTICLE 45 – Informations relatives au chantier

ARTICLE 46 – Emprise du chantier

ARTICLE 47 – Protection et déplacement du mobilier

ARTICLE 48 – Passage près des arbres

ARTICLE 49 – Accès des riverains et équipements publics

ARTICLE 50 – Signalisation, circulation et stationnement

ARTICLE 51 – Niveau sonore du chantier

ARTICLE 52 – Découvertes archéologiques

ARTICLE 53 – Interruption des travaux

Chapitre XI : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 54 – Implantation des ouvrages

ARTICLE 55 – Découpe des revêtements

ARTICLE 56 – Déblais

ARTICLE 57 – Travaux en sous-oeuvre

ARTICLE 58 – Dispositif avertisseur

ARTICLE 59 – réseau hors d'usage

ARTICLE 60 – Remblayage des tranchées

ARTICLE 61 – Réouverture à la circulation

ARTICLE 62 – Réfection provisoire des revêtements

ARTICLE 63 – Réfection définitive des revêtements

ARTICLE 64 – Coordination des travaux de réfection définitive

ARTICLE 65 – Remise en état des lieux

Chapitre XII : CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

ARTICLE 66 – Obligations du demandeur

ARTICLE 67 – Non respect des dispositions du présent règlement

ARTICLE 68 – Intervention d'office de la mairie

ARTICLE 69 – Droits des tiers et responsabilité

ARTICLE 70 – Dérogations

MODELES D'IMPRIMES- SCHEMAS

· Demande d'alignement ou de permission de voirie

· Déclaration d'achèvement des travaux

· Schémas accès en retrait type Ff

· Schémas tranchées

· Schémas de circulation

· Schémas publicité, préenseignes et enseignes

· Liste non exhaustive des autorisations de voirie

PARTIE I : 

ADMINISTRATION 

GENERALE

 DE LA VOIRIE COMMUNALE

CHAPITRE I : GENERALITES

ARTICLE 1 - Objet du règlement de voirie

La présent règlement définit les dispositions administratives et techniques applicables aux travaux exécutés sur le domaine public communal et détermine les conditions d'occupation et d'utilisation du dit domaine.

Toute les occupations autorisées à titre précaire ainsi que tous les travaux affectant le sol et le sous-sol du domaine communal, quels qu'en soit leur importance, leur caractère d'urgence et leur prévisibilité, sont soumis au présent règlement.

Quelques définitions :

Domaine public routier : défini par l'article 111.1 du Code de la voirie routière, il « comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». Il comprend à la fois la voirie et ses dépendances comme les trottoirs, les talus, les accotements, les fossés, les murs de soutènement, le sous sol ....

Domaine privé : biens des collectivités locales soumis aux règles du droit privé (chemins ruraux, chemins d’exploitations, forêt ..)

Autorisation de voirie :

· La permission de voirie : concerne une occupation privative avec incorporation au sol ou modification de l'assiette du domaine occupé ou toute autre action empiétant sur la voie public (surplomb). Elle est délivrée par l'autorité locale compétente chargée de la police de la conservation.

· Le permis de stationnement : est une autorisation d'occupation du domaine public par des objets ou ouvrages (mobilier) qui n'en modifient pas l'emprise dans le sous sol (terrasse de café, marchand ambulant, concession pour les marchés, échafaudages...). Elle est délivrée par l'autorité locale compétente chargée de la police de la circulation.

Intervenants :

· Occupant de droit de la voirie : EDF et GDF sont des intervenants occupant de droit du domaine public. Les occupants de droit définis légalement bénéficient d'un régime dérogatoire d'occupation du domaine public puisqu'ils ne sont pas soumis à une demande préalable d'occupation du domaine public. Cependant ce régime ne dispense pas les occupants de droit du respect du présent règlement, notamment des prescriptions travaux par la délivrance d'un accord technique.

· Permissionnaire : bénéficiaire d'une permission de voirie

ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

· aux travaux d'installation et d'entretien des réseaux : 

- d'eau, d'assainissement, de gaz, d'éclairage public 


- de transport et de distribution d'énergie électrique et calorifique 


- de télécommunication, de signalisation et vidéo communication


- aériens de tous type

· et d'une manière générale, à tous les équipements, ouvrages et plantations situés dans l'emprise :


- des voies et places publiques communales et de leurs dépendances


- des voies et places privées ouvertes à la circulation publique

    - des chemins ruraux

Dans la suite du document. et par souci de simplification, l'ensemble des emprises susmentionnées sera dénommé «  voies « . 

· aux travaux entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou morales. publiques ou privées.

Dans la suite du document. les personnes susvisées sont dénommées les « Intervenants « , celles réalisant les travaux sont dénommées « exécutants »

ARTICLE 3 - Prescriptions générales

Il est rappelé que toute occupation du domaine public communal doit faire l'objet d'un accord de la commune :

· d'une part une "permission de voirie "

· d'autre part un « arrêté de circulation »   si nécessaire

Les exploitants de réseaux titulaires d'une autorisation d'occupation de droit et ceux ayant conclu avec la commune une convention incluant une autorisation d'occupation globale sont aussi soumis pour la réalisation de leur travaux à l'accord de la commune. :

· demande de renseignement-(DR) 

· demande d'intention de commencement de travaux -( DICT)

Toute intervention concernant le domaine public routier communal s'effectue suivant les prescriptions :

· du code de la voirie routière,

· du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-1, L2213-1 à 6 

et L 2215-1 à 5, et des prescriptions venant les compléter ou les modifier.

· du présent règlement de voirie communale,

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles définies par des dispositions législatives ou réglementaires de portée générale ou particulière non reprises dans les textes définis ci-dessus et qui trouvent leur application dans toute action pouvant affecter le domaine public routier communal.

ARTICLE 4 – Tableau de classement de la voirie communale

Les voies communales sont répertoriées dans le tableau de classement approuvé par la commune. A ce tableau est ajouté la liste des chemins ruraux ouverts à la circulation

ARTICLE 5 - Gestion du domaine public routier 

En application des articles L 141.2 du code de la voirie routière et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales la gestion du domaine routier communal est assurée par le maire.

ARTICLE 6 – Classement et déclassement de la voirie communale

Les classements et déclassements des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.

Les dispositions applicables en la matière sont fixées par les articles L 123.2, L 141.3 modifié par la loi n° 2004- 1313 du 9 décembre 2004 art; 62 à L 141.7 du code de la voirie routière.

CHAPITRE II : EMPRISE ET ALIGNEMENTS

ARTICLE 7 - Définition et dispositions générales

L'alignement est la détermination par le maire de la commune de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.

Les dispositions applicables en la matière sont fixées par les articles L 112.1 à L 112.7, R 112.1 à R 112.3 et R 141.1 à R 141.10 du code de la voirie routière et l’article R 332.15 du code de l’urbanisme.

La demande d'alignement s'applique à toute personne qui désire construire ou réparer un bâtiment, un mur ou une clôture en bordure de la voie publique.

Pour les voies communales, l'alignement est délivré, sur demande du riverain, par arrêté du maire, conformément :

· soit aux plans d'alignement approuvés à ce jour,

· soit aux alignements résultants de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés tels que les règlements d'urbanisme.

· soit, à défaut de tels plans ou documents, à la limite de fait de la voie publique.

Les limites des chemins ruraux sont déterminées soit par délibération du conseil municipal, soit par un procès verbal de bornage établi selon l'article 1325 du code civil, soit par le jugement du tribunal civil saisi d'une action en bornage.

En aucun cas, la délivrance de l'alignement ne vaut permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci. Cette délivrance, qui ne peut être refusée, ne préjuge pas des droits des tiers.

ARTICLE 8 - Indemnités pour mise a l'alignement

En cas de rectification de l’alignement de la voie, les propriétaires riverains ont une priorité pour l'acquisition des parcelles déclassées, conformément à l’article L 112.8 du code de la voirie routière.

Dans le cas d’élargissement ou de rétrécissement d’une voie existante, les propriétaires tenus de se reculer lors de la réalisation de l'alignement ont droit à une indemnité représentative de la valeur du préjudice subi. S'ils ont fait volontairement démolir les bâtiments ou murs frappés d'alignement ou s'ils ont été contraints de les démolir pour cause de vétusté, ils n'ont droit à indemnité que pour la valeur du sol laissé à la route.

La prise de possession des terrains ne peut avoir lieu de part et d'autre qu'après paiement ou consignation du prix ; celui-ci est fixé à l'amiable ou, à défaut, par le juge de l'expropriation.

ARTICLE 9 - Immeubles frappés d'alignement

En application de l'article L112.6 du code de la voirie routière aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques. Les chemins ruraux  ne sont pas concernés.

ARTICLE 10 - Immeubles menaçant ruine

Lorsqu'un immeuble riverain d'une voie communale menace ruine et constitue un danger pour la circulation, il appartient au maire d'engager et de poursuivre la procédure prévue aux articles L 2213-24 du code général des collectivités territoriales et L 511.2 à L 511.4 du code de la construction et de l'habitation ( sauf immeubles classés ou inscrits relevant des articles L 430.3, R 313.6 et R 430.26 de ce même code).

ARTICLE 11 - Ouvrages en saillie sur le domaine public routier

Pour l'application des articles L 112.5 et R 112.3 du code de la voirie routière, la nature et les dimensions maximales des saillies permises sont fixées ci-après. 

La mesure des saillies, des largeurs de trottoirs et des routes est prise à partir des nus de façade et au-dessus de la retraite du soubassement et à leur défaut, entre alignements.

Dimensions des saillies

Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages les dimensions indiquées ci-après :


1° - 0,05 m pour les soubassements


2° - 0,10 m pour les colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de fenêtres, barres de support, panneaux publicitaires fixés sur une façade à l’alignement


3° - 0,16 m

- pour les tuyaux et cuvettes

- revêtements isolants sur façade de bâtiments existants

- devantures de boutique (y compris les glaces), là où il existe un trottoir de largeur égale ou supérieur à 1,50m, grilles rideaux et autres clôtures- corniches où il n’existe pas de trottoir

- enseignes lumineuses ou non lumineuses et tout les attributs et ornements quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 6°b ci-après

- grilles des fenêtres du rez-de-chaussée


4° - 0,20 m pour les socles de devantures de boutiques


5° - 0,22 m pour les petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée


6° - a) 0,80 m pour les grands balcons et saillies de toitures

Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8 m, ils doivent être placés à 4,30 m au moins au-dessus du sol de la route, à moins qu’il n’existe devant la façade un trottoir de 1,30m de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 m peut être réduite jusqu’au minimum de 3,50 m. 


       b) 0,80 m pour les lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, attributs

S’il existe un trottoir d’au moins 1,30 m de largeur, ces ouvrages peuvent être établis quelle que soit la largeur de la rue et la hauteur de 4,30 m peut être réduite jusqu'à un minimum de 3 m. Dans le cas contraire, ils ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8 m et doivent être placés à

4,30 m au moins au-dessus du sol de la route. Ils doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt public conduisent la commune à exhausser le sol ou à réduire la largeur du trottoir.


7° - 0,80 m pour les auvents et marquises

Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d’au moins 1,30 m de largeur.

Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs supports ne doit être à moins de 3 m au-dessus du trottoir.

Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m.

Lorsque le trottoir a plus de 1,30 m de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 0,80 m. Le titre d’occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent assujetties aux prescriptions ci-dessus, relatives à la hauteur au-dessus du sol, mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières :

· leur couverture doit être translucide

· elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisées comme balcons

· les eaux pluviales qu’elles reçoivent ne doivent s’écouler que par les tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir

· les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir, ou, s’il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80 m au moins de la ligne d’arbres la plus voisine et en tout cas à 4 m au plus du nu de façade

· leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder 1 m.


8° - Pour les bannes

Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir.

Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir ou, s’il existe une plantation d’arbres sur le trottoir, à 0,80 m de l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine, et en tout cas à 4 m au plus du nu du mur de façade.

Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins de 2,50 m au-dessus du trottoir.

Cette dernière prescription ne s’applique pas aux parties des supports ou aux organes de manœuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 m.


9° - Pour les corniches de toits, corniches de devantures et tableaux sous corniche, y compris tout les ornements pouvant être appliqués, lorsqu’il existe un trottoir 

a) ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la saillie est limitée à 0,16 m. 

b) ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre :

· jusqu'à 3 m de hauteur au-dessus du trottoir : 0,16 m

· entre 3 et 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir : 0,50 m

· à plus de 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir : 0,80 m

Le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir.


10° - Pour les panneaux muraux publicitaires : 0,10 m

Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade, au-dessus du soubassement et, à leur défaut, entre alignements.

Les dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons et les toitures ne sont pas applicables lorsque, pour des raisons d’environnement, un document d’urbanisme a prévu des règles et servitudes particulières de construction avec lesquelles elles sont incompatibles.


11° - Marches et saillies placées au ras du sol :

Il est interdit d’établir, de remplacer ou de réparer les marches, bornes, entrées de caves ou tous ouvrages de maçonnerie, en saillies sur les alignements et placés sur le sol de la voie publique. Néanmoins, il peut être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui sont la conséquence de changements apportés au niveau des voies ou lorsque se présentent des circonstances exceptionnelles.


12° - Pour les portes, volets et fenêtres

Aucune porte ne peut s’ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur le domaine public routier.

Toutefois cette règle ne s’applique pas dans les bâtiments recevant du public, aux issues de secours qui ne sont pas utilisées en service normal.

Les fenêtres et volets du rez-de-chaussée qui s’ouvrent en dehors doivent se rabattre sur le mur de face et y être fixés. 

Les châssis basculants ne peuvent être tolérés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir de 1,30 m au moins, l’arête inférieure du châssis ne devant jamais être à moins de 3 m de hauteur au-dessus du trottoir.

[image: image1.wmf]
[image: image17.wmf]
[image: image2.wmf]
[image: image3.wmf]
ARTICLE 12 – Clôtures et haies en limite du domaine public 

Les constructions, haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claire-voie ou levées de terre formant clôtures peuvent être établies suivant l'alignement délivré au permissionnaire sous réserve qu'il soit fait application des dispositions prévues à l'article 15 ci-après et des règles d'urbanisme en vigueur.

Sous la même réserve, les haies vives, clôtures électriques ou fils barbelés, ronces artificielles ou autres ne peuvent être établis qu'à une distance minimale de 0.50 mètre en arrière de cet alignement.

Cependant, ces clôtures électriques ou fils barbelés peuvent être établis sans restriction de distance s'il emprunte un chemin rural.

En outre, les haies vives sont soumises aux conditions fixées par l'article 15 ci-après.

CHAPITRE III : DROITS DES RIVERAINS

ARTICLE 13 - Dispositions applicables

Ces droits particuliers, appelés : “ Aisance de Voirie ”, bénéficient d’une protection juridique spéciale et constituent des charges de voisinage au profit des immeubles riverains.

13.1 – Autorisation d'accès

Nul ne peut buser un fossé sans autorisation préalable ( Article 19 ).

L'ouverture d'un accès est un droit de riveraineté. Celle-ci est accordée au travers du permis de construire dans les travaux entrant dans son champ d'application.

La construction des accès est à la charge du bénéficiaire, sauf si la commune a pris l'initiative de modifier des caractéristiques géométriques de la voie, auquel cas elle doit rétablir les accès existants au moment de la modification.

Les propriétaires riverains sont tenus d'entretenir les ouvrages d'accès à leurs terrains.

13.2 – Écoulement des eaux pluviales

Ne sont acceptées au réseau d'eaux pluviales et considérées comme telles que les eaux liées aux précipitations atmosphériques et  les eaux de sources. 

En l'absence de canalisations établies sous la voie publique, les eaux pluviales salubres peuvent être conduites au caniveau. Celles-ci seront conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente étanches, résistant à l'écrasement, de diamètre 100 mm, munis à leur partie inférieure de dauphins de un mètre au moins de longueur, avec un coude ou un regard étanche situé contre la façade extérieure de l'immeuble. Elles seront ensuite canalisées dans une gargouille d'un type effleurant la surface du trottoir et au débouché dans le caniveau la bordure sera coupée et raccordée au tuyau avec un bec de gargouille.

Les ruissellements des eaux pluviales issues des propriétés riveraines pourront être limitées à un débit

compatible avec les capacités de l'exutoire existant.

13.3 – Écoulement des eaux usées

L'écoulement des eaux usées, quelles que soient leur provenance, est interdit sur le domaine public en dehors du raccordement à un réseau prévu à cet effet.

Le rejet des effluents, après traitement par un système d'assainissement individuel, peut être autorisé sous conditions dans le fossé de la voie publique. 

Ce rejet ne doit se faire qu'après autorisation de la mairie. 

Cette autorisation devient caduque dès lors que les eaux rejetées ne seraient plus conforme aux normes en vigueur qui visent à préserver la salubrité publique et la qualité de l'environnement (loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 et Code de la Santé Publique)

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES RIVERAINS

ARTICLE 14 - Servitudes de visibilité

Article L 1147.1 du Code de la voirie routière : « Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisement, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité »

Les dispositions applicables sont fixées par les articles L 114.2 à L 114.6, R 114.1 et R 114.2 du code de la

voirie routière. ( nécessité d’une enquête publique conf. aux articles L.114.3 et L.114.4 sur les communes n’ayant pas de documents d’urbanisme opposable aux tiers ( POS et PLU) sur lesquels est porté cette servitude).

ARTICLE 15 - Plantations riveraines en limite du domaine public

· Arbres, arbustes et arbrisseaux

Il n'est permis d'avoir des arbres en bordure du domaine public routier communal qu'à une distance de 

2 mètres pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur et à une distance de 0.50 mètre pour les autres. (*Dispositions à définir dans le règlement de voirie. )

Cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances comprises, ou de 

l'alignement lorsqu'il est défini.

Toutefois des arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers sans condition de distance lorsqu'ils sont situés contre un mur de clôture et à l'intérieur de la propriété riveraine et à condition qu’il n’y ait aucun débord sur le domaine public.

Cet article ne fait pas obstacle à l'application de règles plus strictes concernant les réseaux aériens édictées par les concessionnaires de lignes de distribution d'énergie électrique ou de lignes de communication téléphonique.

Si la voie, qu'elle soit communale ou rurale, est empruntée par une ligne de distribution d'énergie régulièrement autorisée. Les plantations d'arbres ne peuvent être effectuées en bordure de cette voie qu'à une distance de 3 m pour une hauteur de 7 m, puis il faut ajouter 1 m de distance pour 1 m gagné en hauteur, sachant que la distance est plafonnée à 10 m. Toutefois, une dérogation du maire peut être obtenue.

Les plantations faites antérieurement dans des conditions régulières et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus peuvent être conservées mais elles ne peuvent être renouvelées qu'à charge d'observer les distances fixées par le présent texte. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent être remplacés.

· Haies vives

Les haies vives doivent respecter les mêmes distances de reculement que celles prévues pour les arbres, arbustes et arbrisseaux.

De plus, aux embranchements routiers, aux croisements entre chemins ruraux et routes communales ou à l'approche des traversées de voies ferrées, leur hauteur ne pourra excéder 1 mètre au dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres comptés de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveaux.

La même hauteur de 1 mètre doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être recommandé de limiter à 1 mètre la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier communal lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.

Les haies plantées antérieurement à la publication du présent règlement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu'à la charge d'observer cette distance.

· Élagage

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier communal doivent être coupés à l'aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou fermiers.

Les haies doivent toujours être conduites de manière à ce que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci.

En chemins ruraux, le maire peut décider, sur un chemin défini par un arrêté, d’élaguer sur une hauteur de 5 mètres à partir du sol.

Au croisement avec des voies ferrées ainsi qu'aux embranchements, carrefours et bifurcations des routes communales ou d'autres voies publiques, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires ou des fermiers, élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol dans un rayon de 50 mètres comptés du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveaux. Il en va de même aux embranchements entre chemins ruraux et voies communales ou pour des voies communales entre elles.

Cependant, aux croisements de chemins ruraux, le maire peut décider d'élaguer les arbres de haut jet si la sécurité de circulation le nécessite. Le maire fixera les distances par un arrêté.

Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres de haut jet situés à moins de 4 mètres de la limite des voies du côté du plus petit rayon, sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.

En application de l'article L 2212-2 du code des collectivités territoriales, le Maire peut faire réaliser d'office, aux frais du riverain concerné et sans mise en demeure préalable, tous travaux d'élagage qu'il estime indispensables à la préservation de la sécurité routière.

· Abattages d'arbres

A aucun moment, le domaine public routier communal ou ses dépendances ne doivent être encombrés et la circulation entravée ou gênée par les opérations d'abattage, d'ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines.

Toutefois, dans certains cas particuliers des restrictions de circulation peuvent être sollicitées pour mener à bien de tels travaux. Ces dérogations seront instruites dans le cadre de la procédure appropriée.

De même le dépôt de bois sur le domaine public peut être autorisé sous certaines conditions (art. 24 du

présent règlement).

ARTICLE 16 - Écoulement des eaux

Les propriétaires de terrains ne peuvent faire aucune œuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu’ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol des routes.

Il est interdit de laisser l'égout des toits se faire directement sur les routes : les eaux pluviales doivent être conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente, puis jusqu'aux caniveaux ou fossés des routes, soit par une gargouille s'il existe un trottoir soit par un caniveau pavé ou en béton s'il n'en existe pas.

En dehors de ces rejets, nul ne peut sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier communal les eaux provenant de propriétés riveraines (eaux en provenance de chemins ou autres, de drainage de champ....), à moins qu'elles ne s'y écoulent naturellement, au sens de l'article 640 du code civil.

ARTICLE 17 - Entretien des ouvrages des propriétés riveraines

Les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les routes communales sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.

ARTICLE 18 - Excavations en bordure du domaine public routier 

Il est interdit de pratiquer, dans le voisinage des voies communales, des excavations de quelque nature que ce soit si ce n'est aux distances et dans les conditions suivantes:

1°) Excavations à ciel ouvert, et notamment mares publiques ou particulières : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu'à 5 mètres au moins de la limite de l'emprise de la route communale. Cette distance de 5 mètres est augmentée de un mètre par mètre de profondeur de l'excavation ;

2°) Excavations souterraines : ces excavations ne peuvent être pratiquées qu'à 15 mètres au moins de l'emprise de la route communale. Cette distance de 15 mètres est augmentée de un mètre par mètre de hauteur d'excavation ;

3°) Les puits et citernes ne peuvent être établis qu'à une distance d'au moins 5 mètres de la limite de l'emprise de la route communale dans les agglomérations et les endroits clos de murs et d'au moins 10 mètres dans les autres cas.

Les distances ci-dessus fixées peuvent être diminuées par le maire, lorsque, eu égard à la situation des lieux et mesures imposées aux propriétaires, cette diminution est jugée compatible avec l'usage et la sécurité de la route communale au voisinage de laquelle doit être pratiquée l'excavation.

Le propriétaire de toute excavation située au voisinage d'une route communale peut être tenu de la couvrir ou de l'entourer de clôtures propres à prévenir tout danger pour la circulation.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'application des réglementations fixées par ailleurs au titre du code de l'urbanisme ou bien au titre des mines et carrières.

ARTICLE 19 - Fossés le long des voies

Nul ne peut, sans autorisation, ouvrir le long des voies communales, des fossés ou canaux dont le bord supérieur le plus proche de la route soit à moins de 0.50 mètres de la limite d'emprise de la voie communale.

Sauf dispositions contraires de l'autorisation, ces fossés ou canaux doivent avoir un talus de 1 mètre de base au moins pour 1 mètre de hauteur.

Tout propriétaire ou ayant droit ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'une voie communale doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité de la route.

Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'une voie communale, ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter des dangers pour la conservation du domaine public ou pour la circulation, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites par l'autorité communale pour assurer l'intégrité du domaine public ou la sécurité de la circulation.

ARTICLE 20 – Propreté et déneigement des trottoirs

Les riverains des voies publiques quels qu'ils soient (propriétaires ou occupants, personnes physiques ou morales, administrations civiles ou militaires) sont tenus de tenir propre le trottoir, sur toute sa largeur dans la partie longeant la propriété. Les produits de ce balayage devront être ramassés.

En cas de chute de neige , les riverains visés précédemment sont tenus de dégager au plus tôt le trottoir devant leur immeuble.  En aucun cas la neige et la glace ne doivent être jetées sur la chaussée. Il en est de même pour la neige tombée des toitures.

En cas de verglas et pour prévenir tout accident, les riverains visés précédemment sont tenus de répandre au plus tôt du sable, des cendres ou de la sciure de bois.
Il est interdit de répandre du sel sur les revêtements des trottoirs en béton, en pavés, en pierre naturelle ou en asphalte afin de ne pas les détériorer.

Les propriétaires, seuls responsables vis à vis de l'administration communale, pourront effectuer ce nettoiement soit eux mêmes, soit par l'intermédiaire de leur préposé locataire notamment lorsqu'ils n'habitent pas leur immeuble.

Les propriétaires des immeubles riverains du domaine public sont personnellement responsables de tout accident dû à la non observation des prescriptions de cet article, la mairie engagera à leur encontre toute action récursoire nécessaire si sa propre responsabilité était recherchée.

CHAPITRE V : UTILISATION ET OCCUPATION

 DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL

ARTICLE 21 - Dispositions générales

Les dispositions applicables en la matière sont fixées par :

· le code de la voirie routière et notamment les articles L 113.1 à L 113.7 et R 113.1 à R 113.10

· le présent règlement de voirie communale.

ARTICLE 22 - Modalités d'occupation du Domaine Public routier communal

En application de l'article L113.2 du code de la voirie routière et en dehors des cas prévus aux articles          L 113.3 à L 113.7, nul ne peut sans autorisation faire aucun ouvrage sur les voies communales.

L'occupation du domaine public routier communal n'est autorisée que si elle a fait l'objet :

· soit d’un permis de stationnement si l’occupation ne donne pas lieu à emprise : il s’agit d’un acte de police qui est délivré par les autorités de police (maire), sous réserve des pouvoirs dévolus aux préfets,

· soit d'une permission de voirie si l’occupation donne lieu à l’emprise : il s’agit d’un acte de gestion qui est délivré par le maire ou, par délégation, par les services gestionnaires.

Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne l'occupation du domaine public, la constitution des ouvrages que leurs modalités de réalisation. Elles peuvent aussi fixer les conditions d'entretien et de maintenance des ouvrages. Elles peuvent être soumises au paiement d'une redevance conformément à l'article 29 du présent règlement. Enfin, elles sont délivrées à titre précaire et révocable.

Les autorisations, quels que soient la nature et l'objet, ne sont données que sous réserve des droits des tiers et des autres règlements en vigueur.

En application des articles L 113.3 à L 113.7 du code de la voirie routière, les occupants de droit (E.D.F, G.D.F, exploitants d'oléoducs destinés aux transports d'hydrocarbures) ne sont pas soumis à permission de voirie mais doivent respecter les conditions techniques d'exécution des ouvrages prévues en deuxième partie du présent règlement et recueillir l'accord préalable du maire.

Ils sont de plus soumis, comme tout intervenant sur la voirie publique, à la procédure de coordination des 

travaux menée par l'autorité chargée des pouvoirs de police de la circulation au titre des articles R 115.1 à R115.4 et R 131.10 du code de la voirie routière (cf. 2ème partie du règlement).

Les opérateurs autorisés en vertu de l'article L 33.1 du Code des télécommunications bénéficient d'un droit de passage soumis à une permission de voirie.

ARTICLE 23 - Passages de lignes aériennes et ouvrages de franchissement

Les passages de lignes aériennes (câbles de distribution ...) et les ouvrages de franchissement des routes communales (ponts) sont soumis aux règles d'occupation du domaine public et doivent faire l'objet d'une permission de voirie, d'un accord technique (si le demandeur est un occupant de droit), ou bien d'une convention selon l'importance de l'ouvrage.

La hauteur libre sous les lignes aériennes est fixée par l'arrêté du 17 mai 2001 « fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ». concernant les autres ouvrages ou passages elle ne doit pas être inférieure à 4,30 mètres.( art R 131-1 du Code de la Voirie )

ARTICLE 24 - Occupations diverses :

1° - Passages souterrains

L'établissement d'un passage souterrain ou d'un tunnel sous le sol des routes communales est soumis aux règles d'occupation du domaine public et doit faire l'objet d'une permission de voirie.

2° - Dépôts de bois sur le domaine public

Tout dépôt de bois sur le Domaine Public doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

L'installation de dépôts de bois destinés à faciliter les exploitations forestières peut être autorisée, sous forme de permis de stationnement, dans l'emprise d'une voie communale, à l'exclusion de la chaussée et des fossés, lorsqu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation, la visibilité et le maintien en bon état du domaine public. Ces dépôts ne doivent pas nuire au bon écoulement des eaux, ni entraver le libre accès aux propriétés riveraines.

Toute dégradation causée à la voie communale ou à ses dépendances doit être réparée par le permissionnaire. A défaut de réalisation et après mise en demeure, le commune y pourvoira aux frais de l'intéressé. L'autorisation précise, en tant que de besoin, les conditions de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules employés à l'exploitation et le cas échéant les limitations de charge de ceux-ci.

Un état des lieux contradictoire pourra être exigé par le Maire avant le début du dépôt. Cette formalité limite les contentieux pouvant survenir en cas de dégradation du Domaine Public par le pétitionnaire.

3° - Échafaudages et dépôts de matériaux

Les échafaudages et dépôts de matériaux nécessaires à l'exécution de travaux sur propriétés riveraines peuvent être autorisés, sous forme d’un permis de stationnement dont la durée sera déterminée par le Maire en fonction de l’importance du chantier. La largeur sera la plus faible possible et devra être adaptée afin de respecter toutes les règles de sécurité s’appliquant à la circulation publique.

Ils doivent être disposés de manière à ne jamais entraver le libre écoulement des eaux ni l’accès aux installations de sécurité ou de protection civile.

Ils doivent être signalés pendant le jour et éclairés pendant la nuit.

Le permissionnaire peut être tenu de les entourer d'une clôture ou d'un masque dont les dispositions sont précisées dans l'autorisation.

La confection de mortier ou béton sur les chaussées est formellement interdite. Elle peut être tolérée sur les trottoirs et accotements à la condition expresse d'être pratiquée sur des aires appropriées (tôles ou autres dispositifs...).

4° - Points de vente temporaires

L'occupation temporaire du domaine public routier de la commune à des fins de vente de produits ou marchandises est soumise à autorisation du maire.

5° - Aqueducs et ponceaux sur fosse pour accès

Toute création d'accès sur le Domaine Public doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

La permission de voirie pour l'établissement, par les propriétaires riverains d'aqueducs et de ponceaux sur les fossés des voies communales précise le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer. Lorsque ces aqueducs ont une longueur supérieure à 15 m ils doivent obligatoirement comporter un ou plusieurs regards pour visite et nettoyage, suivant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.

Les prescriptions des autorisations peuvent exiger la mise en place de têtes d'aqueducs simples ou munies  d'un dispositif de sécurité.

A défaut de leur exécution par les propriétaires, conformément aux prescriptions des autorisations, les travaux nécessaires pour rétablir le bon écoulement des eaux peuvent être exécutés d'office par la commune, après mise en demeure non suivie d'effet et aux frais des propriétaires.

ARTICLE 25 - Indications ou signaux placés en vue du public et publicité

1° - Indications ou signaux concernant la circulation :

Article L 113.1 du code de la voirie routière, « Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités nationales, départementales ou communales chargée des services de la voirie »..

2° - Publicité en bordure des routes : voir annexes

L'implantation de supports d'enseignes, pré-enseignes, panneaux publicitaires est interdite à l'intérieur du domaine public routier communal. Hors du domaine public, il nécessite une autorisation et est réglementé par le code de l’environnement.

L'implantation de mobilier urbain aménagé pour recevoir de la publicité sur le domaine public routier communal peut être autorisée, au cas par cas (abri bus , kiosque, mâts porte affiche, panneaux d'information... ).

ARTICLE 26 - Révocation, résiliation ou fin d’autorisation

Lorsque l’ouvrage cesse d’être utilisé, le service gestionnaire territorialement compétent doit en être informé et peut imposer aux frais de l’occupant, tous travaux sur les installations qui s’avéreraient nécessaires pour éliminer tout risque, lié à leur présence, pour la pérennité de la voirie et la sécurité des usagers et des futurs intervenants. Les concessionnaires doivent respecter les conditions prévues par les cahiers des charges y afférent.

En cas d’inexécution dans les délais impartis, le maire fait exécuter les travaux d’office par les services gestionnaires et après mise en demeure, aux frais de l’intervenant.

L’occupant peut être dispensé de cette remise en état et être autorisé à maintenir tout ou partie de son ouvrage sous réserve de l’exécution de certains travaux prescrits par les services gestionnaires. Dès la réception de ces travaux, l’occupant est déchargé de sa responsabilité.

ARTICLE 27 - Délai de validité

L’autorisation est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance de l’autorisation. Sauf disposition contraire contenue dans l’autorisation, celle-ci est donnée pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 28 – Déplacements d’ouvrages

Article L 113-3 alinéa 2 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L.122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. »

Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ( décret n° 2006-1133 du 8 septembre 2006)

ARTICLE 29 - Redevances pour occupation du domaine routier communal

Toute occupation du domaine public est soumise à redevance, sauf cas d'exonération.

Les redevances ou autres exonérations sont fixées après délibération du conseil municipal, conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation en vigueur.

Cet article annule et remplace toutes les dispositions prises antérieurement concernant les redevances .

De même sont annulés tous les assujettissements à redevance contenus dans les diverses autorisations prises antérieurement et relevant désormais d'une exonération au titre du présent règlement.

CHAPITRE VI : POLICE DE LA CONSERVATION

ARTICLE 30 - Exercice du pouvoir de police

Le maire exerce ses attributions en matière de police de la conservation dans le cadre des articles L 141.2, L 116.1 à L 116.8 et R 116.1 à R 116.2 du code de la voirie routière ainsi que de l’article L 2122.21 du CGCT.

ARTICLE 31 - Interdictions et mesures conservatoires

Il est interdit de dégrader les chaussées et dépendances des voies communales, de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des routes et des ouvrages qu'elles comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations, ainsi que, d'une manière générale, de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation des usagers .

ARTICLE 32 - Contributions pour dégradations de la voirie

Les dispositions applicables sont fixées par l'article L 141.9 et R 116.2 du code de la voirie routière.

PARTIE II : 

EXECUTION DE TRAVAUX DANS L'EMPRISE

DE LA VOIRIE COMMUNALE

CHAPITRE VII - MODALITES DE COORDINATION DES TRAVAUX

La coordination des travaux est nécessaire pour éviter la dispersion dans le temps des interventions à effectuer sur une même voie et pour réduire ainsi la gêne causée aux usagers et aux riverains.

Article 115,1 du CVR « A l'intérieur des agglomérations le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au

représentant de l'État sur les routes à grandes circulations. »

L'élaboration d'un programme annuel des travaux est l'outil de base qui permet la coordination.

Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination.

ARTICLE 33 - Élaboration d'un programme annuel d'intervention sur  le domaine public routier

Les propriétaires, permissionnaires et occupant de droit feront parvenir au maire, avant le mois de décembre de chaque année, leur programme de travaux affectant la voirie au cours de l'année suivante Ce programme précisera la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et de leur durée prévue.

Deux semaines au moins avant cette date, sont portés à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des routes communales prévus dans un délai de un an et à plus long terme.

Le maire établit le calendrier qui comprend l'ensemble des travaux à exécuter sur les routes communales et leurs dépendances, et le notifie aux personnes ayant présenté des programmes, dans les deux mois à compter de la date prévue au premier alinéa.

Les travaux sont classés en trois catégories :

· Travaux programmables : Tous les travaux prévisibles au moment de l'établissement du calendrier.

· Travaux non programmables : Les travaux inconnus au moment de l'établissement du calendrier, notamment les travaux de raccordement et de branchement d'immeubles.

· Travaux urgents : Les interventions suite à des accidents mettant en péril le sécurité des biens ou des personnes.

CHAPITRE VIII - LES PROCEDURES

ARTICLE 34 - Obligations administratives

Les interventions sur les voies devront faire l'objet des formalités conformément au tableau suivant :

	Procédures
	Travaux programmables
	Travaux non programmables
	Travaux urgents

	
	intervenant
	commune
	intervenant
	commune
	intervenant
	commune

	DR -DICT
	x
	x
	x
	x
	
	

	Inscription au programme annuel  (art 32)
	x
	
	
	
	
	

	Publication du calendrier des travaux (art 32)
	
	x
	
	
	
	

	Demande de permission de voirie 

et arrêté de circulation  (art 34 )
	x
	
	x
	
	
	

	Permission de voirie  (art 34)
	
	x
	
	x
	
	

	Arrêté de circulation (art 35)
	
	x
	
	x
	
	

	Déclaration de travaux urgent (art 38)
	
	
	
	
	x
	

	Déclaration de prolongation de travaux
	x
	
	x
	
	x
	

	Déclaration d'achèvement des travaux (art 39)
	x
	
	x
	
	x
	

	Réception des travaux (art 40)
	
	x
	
	x
	
	x


ARTICLE 35 - Demande d'alignement et de permission de voirie 

La demande sera établie par le demandeur en deux (2) exemplaires conformément à l'annexe 2. 

Elle devra parvenir à la Mairie au minimum 1 mois avant la date prévisionnelle de début des travaux, sauf pour les travaux non programmables pour lesquels le délai est réduit à 15 jours ouvrables

La demande comprendra, en fonction des travaux prévus les éléments suivants :

· le formulaire complété, comprenant entre autre les dates prévisionnelles de début et de fin de travaux, leur situation avec le n° de le voie,

· un plan d'exécution au 1/200ème avec :

· le tracé des canalisations et réseaux existants dans le sous-sol,

· le tracé en couleur des travaux à exécuter,

· les propositions d'emprise totale du chantier,

· les propositions d'emprise des aires de stockage,

· les propositions de modification temporaire de la circulation (rue barrée, neutralisation d'un sens de circulation, circulation alternée etc...) et du stationnement, étayées par un plan de signalisation.

L'établissement de la permission de voirie sous-entend que le demandeur se soit assuré auprès des autres occupants, que son projet ne gênera en rien l'exploitation et la maintenance de leurs réseaux respectifs. Cette consultation appelée «  Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux » (D.I.C.T.) est obligatoire de par la loi (décret 91-1147 du 14/10/1991).

ARTICLE 36 - Permission de voirie

1° - Portée de la permission de voirie

La permission de voirie est un document par lequel la commune impose les conditions techniques de réalisation des travaux et la période pendant laquelle ils seront autorisés.

La permission de voirie est limitative: Tous les travaux qui n'y seront pas nettement spécifiés ne seront pas autorisés.

La permission de voirie est caduque :

· si la date d'ouverture de chantier est en dehors de la période autorisée.

· si la date prévisionnelle d'achèvement des travaux est en dehors de la période autorisée pour les travaux

Dans ce cas, le demandeur devra solliciter une nouvelle permission de voirie.

2° - Délai de réponse pour la permission de voirie

Les travaux pourront être exécutés aux dates demandées conformément aux prescriptions générales du présent règlement, si le demandeur n'a pas reçu la permission de voirie au plus tard 15 jours ouvrables après le dépôt de la demande.

ARTICLE 37 - Arrêté temporaire de circulation

Les travaux ayant fait l'objet d'une permission de voirie seront soumis à un "arrêté temporaire de circulation" en fonction des nécessités.

D'une façon générale, il est formellement interdit de barrer une voie, de restreindre la circulation de modifier le stationnement, sans "arrêté municipal temporaire". L'arrêté précisera les mesures à prendre en matière de circulation et de stationnement, ainsi que les conditions de mise en œuvre et d'application

L'arrêté de circulation indiquera au maître d’ouvrage la nature de la signalisation qu’il devra mettre en place.

ARTICLE 38 - Déclaration d’exécution de travaux urgents

Les travaux urgents, définis à l'article 33. pourront être entrepris immédiatement.

L'intervenant informera le maire dans les 24 heures des motifs de l'intervention. Une régularisation écrite doit être adressée dans les 48 heures.

Ce document précisera notamment la date de début et la date de fin effective ou prévisionnelle des travaux.

La commune fera connaître, s’il y a lieu, les conditions particulières d'exécution et les délais dans lesquels les travaux devront être terminés.

ARTICLE 39 - Déclaration d'achèvement des travaux

La "déclaration d'achèvement des travaux" devra parvenir au maire dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables, après achèvement des travaux et libération des emprises (modèle joint en annexe).

ARTICLE 40 - Constat d’achèvement, garantie, modalités d’entretien et réception définitive

1° - Constat d’achèvement :

Toute permission de voirie ou autorisation d’entreprendre donne lieu à un constat d’achèvement qui constitue une première réception des travaux.

La validation de la déclaration d’achèvement des travaux (visée à l’article 35), constitue le point de départ d’un délai de garantie de un an, avant réception définitive.

Lorsque les conditions imposées dans l’autorisation n’ont pas été remplies, un avertissement est envoyé à l’occupant du domaine public ; il est ensuite dressé, s’il y a lieu, un procès verbal de contravention.

En application de l'article 3 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 « Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition du public. Ce plan définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4, alinéa 2et 7, alinéa premier; Un arrêté ministériel pris dans mes formes prévues à l'article 4 détermine les modalités d'application du présent article ».

2° - Garantie et modalités d’entretien :

Lorsque les travaux ont nécessité une réfection de la chaussée ou de ses abords (fouilles notamment), le bénéficiaire de l’autorisation a à sa charge l’entretien de l’ouvrage réalisé pendant une durée de un an à compter de la date d’établissement du constat d’achèvement.

Le bénéficiaire sera tenu d’intervenir sur simple demande des services gestionnaires dans les délais prescrits. En application des articles R 131.11 et R 141.16 du code de la voirie routière, lorsque les travaux demandés ne sont pas réalisés dans les délais prescrits ou lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions imposées, l’intervenant est mis en demeure d’exécuter les travaux conformément à ces prescriptions.

Si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d’office aux frais de l’intervenant.. Toutefois la mise en demeure n’est pas obligatoire lorsque l’exécution des travaux présente un caractère d’urgence pour le maintien de la sécurité routière. Dans ce cas, l’occupant en est informé dès que possible.

Ces interventions ne dégagent pas l’occupant de la responsabilité qui lui incombe pendant le délai de garantie au titre des travaux qu’il a effectué.

Pour les autres types de travaux réalisés sous couvert d’une permission de voirie (accès, aqueducs, trottoirs,

etc...), le bénéficiaire est tenu de maintenir le ou les ouvrage(s) établi(s) en bon état d’entretien et en conformité, avec l’autorisation pendant toute sa durée de fonctionnement ou d’utilisation.

Le non respect de cette obligation entraîne la révocation de l’autorisation, après mise en demeure, sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées contre l’occupant et des mesures qui pourraient être prises pour la répression des contraventions de voirie et la suppression des ouvrages.

3° - Réception définitive :

Au terme du délai de un an, les services gestionnaires procèdent à une visite de contrôle : si les travaux sont en complète conformité avec l’autorisation, le constat vaut, tacitement, réception définitive.

Ce constat ne dégage pas le bénéficiaire des responsabilités concernant le fonctionnement des ouvrages réalisés. dans le cas contraire, le délai de garantie sera prolongé et le bénéficiaire informé des travaux à effectuer pour la mise en conformité.

ARTICLE 41 - Responsabilité et remise en état des lieux

Les intervenants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution de leurs travaux, du défaut ou de l'insuffisance de la signalisation de chantier, ainsi que de l'existence et du mauvais fonctionnement de leurs ouvrages. Ils sont tenus de mettre en œuvre, sans délai, les mesures qu'il leur serait enjoint de prendre dans l'intérêt du domaine public routier et de la circulation.

Dès achèvement de leurs travaux, les permissionnaires sont tenus d'enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravats et immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances, de rétablir dans leur premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs, tous ouvrages et équipements de la route qui auraient été endommagés. De plus, lorsque le chantier le nécessite, une réfection à l’identique des lieux aux frais de l’intervenant peut être imposés par le maire.

Faute par les permissionnaires d'observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d'office et à leurs frais par la commune, après mise en demeure restée sans effet.

CHAPITRE IX - PREPARATION DU CHANTIER

L’organisation des chantiers devra être menée de manière à réduire au maximum la gêne occasionnée aux usagers de la voie publique (automobilistes, piétons, riverains), à l'environnement et au fonctionnement des installations et ouvrages existants. Dans cet esprit, il y a lieu de se conformer aux dispositions générales ci-après, sauf stipulations particulières prévues dans la permission de voirie. 

ARTICLE 42 - Clauses restrictives

Afin d'assurer une bonne tenue dans le temps mais aussi pour maintenir un niveau permanent de sécurité et de confort pour l'usager, la réalisation des travaux affectant le sol ou le sous sol des routes communales doit répondre à un souci de qualité et de respect des règles techniques et des normes en vigueur, telles que décrites dans les articles ci-après.

Pour préserver au mieux la pérennité des chaussées et des revêtements qui les composent, doivent être pris en compte et respectés les principes suivants :

· hors le cas d'impossibilité technique et en particulier lorsque la largeur ou l'encombrement (présence de réseaux) des dépendances ne permet pas d'autres implantations que sous la chaussée, les canalisations et conduites longitudinales devront être placées sous les accotements ou sous les trottoirs. Ces conduites longitudinales ne doivent jamais être implantées sous les bordures.

· sauf urgence particulière ou bien exigence technique ou de sécurité dûment motivée, toute ouverture de tranchées sur une chaussée dont le revêtement a été renouvelé depuis moins de trois ans sera interdite. Ce délai est porté à cinq ans si la nécessité de réaliser les travaux n'apparaît pas démontrée et s'il apparaît que ceux-ci peuvent être différés.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux branchements et raccordements aux réseaux de toute construction

nouvelle.

ARTICLE 43 - État des lieux

Il se fera à l'initiative du permissionnaire et visera l'emprise du chantier et les abords : sols, revêtements, mobiliers urbains, plantations, signalisation horizontale et verticale, ouvrages, etc...

A défaut de "constat contradictoire d'état des lieux", ceux-ci seront réputés en bon état et aucune contestation ne sera admise par la suite.

ARTICLE 44 - Réunions de chantier

Si nécessaire, une réunion de chantier préalable aux travaux sera organisée à l'initiative du permissionnaire ou de la mairie à laquelle seront tenus de participer les parties convoquées (concessionnaires, entreprises, riverains, etc...).

Cette réunion devra permettre entre autre une reconnaissance du sous-sol et de signaler au permissionnaire les contraintes diverses. La réunion préalable au chantier sera obligatoire et à l'initiative de la mairie dans le cas de travaux coordonnés.

Des réunions de chantiers pourront également être organisées, si nécessaire, pendant les travaux, et les parties convoquées seront tenues d'y participer.

Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal établi par l'organisateur, dont une copie sera adressée à tous les participants et à la mairie.

Le procès-verbal de réunion de chantier ne pourra se substituer aux dispositions fixées par le maire. Seul un "accord express" de la mairie permettra par conséquent de modifier, en cours de chantier, les dispositions initiales.

CHAPITRE X - ORGANISATION DES CHANTIERS

ARTICLE 45 – Information relatives au chantier

Sur demande de la mairie il pourra être exigé la mise en place de panneaux d'information placés de manière visible. Ils indiqueront très lisiblement:

· le nom du maître d'ouvrage et son n° de téléphone

· la nature des travaux et leur durée

· le nom de l'entreprise et son n° de téléphone

· la personne responsable de la signalisation et son n° de téléphone

ARTICLE 46 - Emprise du chantier

L'emprise du chantier, y compris les aires de stockage et de chargement, devra être aussi réduite que possible et ne pas dépasser les limites fixées par la mairie.

Si par exception le chargement ou le déchargement des véhicules ne pouvaient se faire dans l'emprise autorisée, ils ne pourraient en tout état de cause que se pratiquer en dehors des heures de pointe de la circulation.

Sauf contraintes techniques particulières, les travaux qui exigent l'ouverture d'une tranchée longitudinale seront réalisés par tranches successives de manière à limiter l'emprise du chantier. Chaque tranche comprendra au maximum la longueur de fouille que l’entreprise est capable de refermer dans la même journée. Si les circonstances l'exigent, la mairie pourra demander que chaque tranche fasse l'objet d'une réfection.

La traversée des chaussées se fera par moitié ou tiers en fonction de la largeur de façon à ne pas interrompre la circulation en conservant au moins une voie de circulation. 

A chaque interruption de travail supérieure à un jour et notamment les fins de semaine, des dispositions seront prises pour réduire l'emprise à une surface minimale.

A cet effet et si nécessaire, les tranchées seront à recouvrir de tôles d'acier et le chantier sera débarrassé de tous dépôts de matériaux inutiles. La signalisation du chantier sera adaptée à ces conditions.

Après réfection du revêtement, l'emprise correspondante devra être libérée dès que la résistance des matériaux utilisés est atteinte.

ARTICLE 47 - Protection et déplacement de mobilier

Le demandeur prendra toutes mesures nécessaires pour protéger les équipements existants, le mobilier et les plantations en particulier, des risques de dégradations liés au chantier.

ARTICLE 48 - Passage près des arbres

Norme NFP 98-332 :

[image: image4.wmf]
ARTICLE 49 – Accès des riverais et fonctionnement des équipements publics

Le chantier devra être organisé de manière à ce qu'à tout moment, on puisse accéder en toute sécurité : 

- aux équipements publics et en particulier aux bouches et poteaux d'incendie placés le long du chantier. Dans tous les cas, l'intervenant devra se mettre en rapport avec le service départemental d'incendie et de secours afin d'arrêter, d'un commun accord, les dispositions à prendre sur le chantier pour rendre possible toutes les manœuvres indispensables pour assurer les secours.

- aux ouvrages des réseaux publics qu'il est nécessaire de visiter

- aux propriétés riveraines

Des platelages métalliques ou des passerelles équipées de garde-corps seront à mettre en place, notamment en cas de fouilles ouvertes.

L'écoulement des eaux de la voie doit être assuré en permanence.

ARTICLE 50 - Signalisation - Circulation – Stationnement

Le demandeur doit se conformer à la réglementation en vigueur en vue d'assurer la sécurité du chantier. 

Il veillera au respect des règles de sécurité.

En particulier :

· Signalisation et sécurité du chantier

Le permissionnaire a la charge de la signalisation de son chantier ainsi que sa maintenance de jour comme de nuit en application du livre 1 – 8ème partie de l'arrêté interministériel du 5 et 6 novembre 1992 portant réglementation de la signalisation routière.

Il est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation, de même pour toute autre raison liée au chantier.

· Signalisation de jalonnement des piétons

De jour comme de nuit, le libre cheminement des piétons devra toujours être assuré en toute sécurité, en dehors de la chaussée, par tous les moyens appropriés.

Si nécessaire, une signalisation de jalonnement piétonnier et un éclairage seront à prévoir.

Exceptionnellement, si les piétons devaient circuler sur la chaussée, le demandeur aménagera un passage d'une largeur minimale de 1,40 m protégé par des barrières présentant toute garantie de solidité et de stabilité.

· Signalisation routière

Toute modification de la signalisation routière horizontale et verticale ne pourra être entreprise qu'avec l'accord de la mairie qui définira les conditions de neutralisation et de la mise en place de dispositifs provisoires, etc...

Ces travaux seront réalisés par le demandeur et seront à sa charge.

La signalisation et les équipements de chantier ne devront pas masquer la signalisation routière, le jalonnement et les plaques de rue.

· Circulation et stationnement

Toute modification des conditions de circulation et de stationnement des voitures, y compris une interruption momentanée de la circulation, devra faire l'objet d'un arrêté temporaire de circulation tel que défini à l'article 37.

Les modifications des conditions de circulation et de stationnement pris par l'arrêté provisoire devront être matérialisées sur place par des panneaux réglementaires.

En tout état de cause, l'organisation du chantier devra permettre dans les meilleurs délais, le retour à la circulation normale, tronçon par tronçon. Pour ce faire, il conviendra impérativement de prendre les dispositions nécessaires notamment en matière de remblaiement des fouilles, de réfection des revêtements et de rétablissement de la signalisation.

Les travaux et les frais résultant de l'application de l'arrêté temporaire de circulation tels que fourniture et pose de panneaux de signalisation, fléchage des itinéraires de déviation, mise en place de barrage, panneaux d'information, etc... seront à la charge du demandeur.

Au cas où la circulation se fera de manière alternée par feux tricolores, le maire prescrira des réglages de feux compatibles avec les exigences d'écoulement du trafic.

L'installation et le fonctionnement des feux seront à la charge du demandeur.

ARTICLE 51 – Niveau sonore du chantier

L'intervenant doit obtenir de l'exécutant que les engins de chantier utilisés dans les limites des agglomérations répondent aux normes en vigueur de niveau de bruit et notamment au décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ou suivant les textes qui viendraient à le modifier ou le remplacer.

En particulier, les compresseurs doivent être du type insonorisé. Toute utilisation d'engins ne répondant pas aux normes en vigueur est interdite.

ARTICLE 52 - Découvertes archéologiques

Tout objet trouvé lors de travaux doit être immédiatement déclaré au maire, qui informera les autorités

compétentes conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 53 - Interruption des travaux

Seules des circonstances exceptionnelles pourront justifier une interruption des travaux.

En cas d'interruption des travaux supérieure à 48 heures ouvrables, le demandeur informera immédiatement la mairie.

Il prendra immédiatement toutes les mesures de réduction des emprises du chantier. Selon les cas, il sera tenu de replier son matériel et de remettre la voirie en état.

Dans tous les cas, la mairie devra être informée de la réouverture du chantier.

CHAPITRE XI - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

La mairie pourra exiger, dans le cadre de l'instruction de l'autorisation de voirie, une modification du tracé ou du projet, justifiée par :

- des contraintes techniques ou des raisons de sécurité,

- des contraintes liées à la gestion de l'espace en sous-sol ou en surface (notamment la réservation des emprises destinées aux plantations, au mobilier urbain, etc...)

Les incidences financières qui pourraient en découler seront à la charge des intervenants.

Le matériel utilisé doit être adapté aux réalités d'exécution et aux conditions de circulation. Il doit répondre au normes en vigueur sur le bruit (utilisation de pneumatiques ou chenilles protégées, insonorisation des compresseurs etc).

Les travaux affectant l'intégrité de la voirie sont susceptibles d'occasionner des. désordres ultérieurs. Pour limiter ces risques, les travaux de découpe, remblaiement, réfection. etc... devront être réalisés en respectant les prescriptions techniques précisées ci-après.

ARTICLE 54 - Implantation des ouvrages

1 - Implantation des tranchées longitudinales

- Sous chaussée les tranchées longitudinales seront implantées dans les zones à contraintes moyennes

(selon la norme NFP 98-331), sauf présence d'autres réseaux.

- Sous accotement les tranchées longitudinales seront situées à une distance du bord de chaussée supérieure à 1,00 m (selon la norme NFP 98-331). Ces conduites longitudinales devront, autant que faire ce peut, ne pas être implantées sous les bordures de trottoirs.

2   En profondeur:

La couverture des réseaux est mesurée à partir de la génératrice supérieure de la canalisation ou de l'ouvrage à la surface du sol. Elle sera conforme aux normes en vigueur, notamment les normes NF P98-331 et NF P98- 332.

La couverture minimale devra être de 0,80 m sous chaussée et 0,60 m sous trottoir ou accotement sur lesquels aucune charge lourde ne circule..

3 - Traversée de chaussée

Elle sera réalisée prioritairement par fonçage ou forage sauf dérogation expresse du maire, du gestionnaire de la voie ou impossibilité technique dûment constatée. Dans ce cas, les tranchées seront exécutées par demi-largeur de chaussée.

ARTICLE 55 – Découpes des revêtements

Les bords de la zone d'intervention effective doivent être préalablement entaillés par tout moyen permettant d'éviter la détérioration du revêtement en dehors de l'emprise de la fouille et permettant d'obtenir une découpe franche et rectiligne

Les découpes seront en règle générale parallèles ou perpendiculaires aux éléments structurants des voies tels que bordures encadrements, etc...

Lorsque le demandeur rencontrera des repères cadastraux, topo métriques, ou tout autre réseau (boucle de détection...), il préviendra immédiatement le Service gestionnaire qui prescrira les mesures conservatoires à prendre.

ARTICLE 56 – Déblais

La réutilisation des déblais pour remblayer les tranchées sous chaussée et trottoir est interdite sans si le permissionnaire fait analyser, à ses frais, les matériaux en place et si les résultats d'analyse y sont favorables. 

A défaut d'analyse des déblais ceux-ci ne pourront être utilisés en remblai uniquement sur les accotements mais à une distance supérieures à 0,50 m du bord de chaussée. Ces matériaux devront être exempts de gros éléments et de pollution et présenter une teneur en eau convenable qui permettre leur compactage.

Les autres déblais seront évacués en totalité au fur et à mesure de leur extraction et mis en décharge autorisée à les recevoir.

Les matériaux réutilisables sur le chantier tels que pavés, dalles etc... seront stockés sur un lieu agréé par la commune sous la responsabilité du demandeur.

Si des matériaux susceptibles d'être réutilisés ultérieurement (pavés, boutisses, dalles...) étaient découverts sur le chantier, le demandeur en informera immédiatement la mairie, qui indiquera les dispositions à prendre.

Le demandeur remplacera à ses frais les matériaux perdus ou détériorés par des matériaux de même nature et de même qualité.

ARTICLE 57 - Travaux en sous-œuvre

Tous les travaux en sous-œuvre sont interdits, sauf pour des raisons techniques dûment motivées et approuvées par la mairie.

La dépose et la pose des bordures de trottoirs seront réalisées à l'identique et dans les règles de l'art.

ARTICLE 58 – Dispositif avertisseur

Pour avertir l'exécutant et identifier les réseaux lors de futures ouvertures de fouilles un dispositif avertisseur détectable de caractéristiques conformes à la norme NF EN 12613 et de couleur conformes à la norme NF P 98-332, est mis en place dans la tranchée en cours de remblayage.

- eau potable ............................................. bleu,

- assainissement ......................................  marron,

- télécommunications ...............................  vert,

- électricité ................................................. rouge,

- gaz .......................................................... jaune,

- vidéo .......................................................  blanc.

ARTICLE 59 - Réseau hors d'usage

Pour permettre une bonne organisation du sous-sol, chaque occupant sera tenu d'enlever les réseaux hors d'usage. Toutefois, la mairie acceptera de déroger à cette règle dans la mesure ou les réseaux abandonnés ne représenteront pas de risque pour la sécurité de la voie et des usagers (effondrement, explosion, etc....).

Dans le cas contraire, et à tout moment en cas de nécessité (nouvelle implantation, etc...) l'enlèvement du réseau hors d’usage se fera aux frais du dernier exploitant.

ARTICLE 60 - Remblayage des fouilles

1 - Remblayage des tranchées

Le remblaiement des tranchées sous chaussée, sous trottoir et sous accotement jusqu'à une distance de 0,50 m du bord de chaussée sera réalisé en grave 0/31,5.

Le remblaiement des tranchées au delà des 0,50 m du bord de chaussée sera réalisé avec les matériaux extraits à la condition que ceux-ci le permettent sinon le permissionnaire fournira du remblai d'apport et le mettra en œuvre avec l'autorisation de la mairie. 

Le remblayage des tranchées s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des travaux conformément à la norme NF P 98-331 de février 2005 : "Tranchées : ouverture, remblayage, réfection" ou suivant les textes qui viendraient à la modifier ou la remplacer.

En cas d'affouillements latéraux accidentels, une nouvelle découpe du corps de chaussée ou du trottoir est nécessaire pour assurer le compactage des matériaux sous-jacents.

Les opérations de contrôle de compactage doivent obligatoirement être effectuées pendant l'exécution des travaux. La conformité des objectifs de densification du remblai est vérifié par des méthodes de contrôle adaptée avant la réfection du corps de chaussée ou des trottoirs. Le contrôle du compactage porte sur toute la hauteur remblayée. En tout état de cause la qualité des compactages sera conforme aux objectifs de densification définis dans la norme et précisé par les schémas type de tranchée, en annexe.

A l'expiration du délai de garantie d'un an ( cf article 40.2), les déformations constatées, notamment sur les fouilles transversales où il n'est pas effectué de contrôle de compacité, ne devront pas excéder , en tout point, plus de 1 cm par rapport au niveau de la chaussée existante avant travaux.

Si les déformations sont supérieures, la réception définitive ne pourra pas être prononcée et une nouvelle réfection devra être réalisée, faisant courir un nouveau délai de garantie d'un an.

Il est interdit d'abandonner dans les fouilles, des corps métalliques, chutes de tuyaux, morceaux de bouche à clé, etc., afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure. Le remblayage des canalisations de gros diamètre et des tronçons comportant des joints sera effectué avec le plus grand soin, notamment en ce qui concerne le compactage des matériaux d'enrobage.

2 - Remblais sous espaces verts

Les bons matériaux provenant des fouilles sont réutilisés jusqu'à la cote de :

- moins de 30 cm sous les gazons

- moins 60 cm sous les zones arbustives

Le complément se fait à l’aide de terre végétale avec l’accord de la mairie sur la qualité de celle-ci.

ARTICLE 61 - Réouverture à la circulation et réfection des revêtements

La circulation des usagers étant la fonction première de la voie publique, son rétablissement devra être réalisé sans délai, tronçon par tronçon, chaque fois que cela sera utile pour la circulation.

Le demandeur effectuera une réfection définitive si les 3 conditions suivantes sont réunies:

- le revêtement définitif peut être posé en une seule fois sans raccords

- les conditions atmosphériques sont propices

- le rétablissement de la circulation n'en est pas retardé.

Dans le cas contraire, le demandeur sera tenu d'effectuer une "réfection provisoire" du revêtement. Les techniques requises, visant à offrir des conditions de circulation correctes, sont précisées à l'article 62.

ARTICLE 62 - Réfection provisoire des revêtements

Celle-ci devra se faire selon les prescriptions techniques ci-dessous. En tout état de cause elle sera mise en œuvre soigneusement pour permettre une circulation normale pendant une durée limitée.

Le demandeur assurera une surveillance régulière et l'entretien nécessaire pour garantir à tout moment la sécurité des usagers. En particulier il devra remédier dans les moindres délais aux tassements, déformations, et dégradations consécutifs à l'exécution des travaux autorisée et cela jusqu'à la réfection définitive

I - Réfection provisoire des revêtements sur trottoirs et accotements

Pour les trottoirs, la réfection provisoire sera réalisée par une imprégnation mono-couche de la couche de base en attendant la réfection définitive.

Pour les trottoirs à faible fréquentation, une réfection provisoire par une couche de 3 cm de sable concassé 0/4 mm pourra être tolérée pour une durée n'excédant pas 21 jours.

2 - Réfection provisoire des revêtements sur chaussées

Pour les chaussées, une réfection provisoire par une imprégnation bi-couche de la couche de base est exigée en attendant la réfection définitive.

ARTICLE 63 - Réfection définitive des revêtements

Les travaux de réfection sont à la charge du permissionnaire.

En règle générale les réfections définitives seront exécutées à l'identique de l'existant de part et d'autre que ce soit sur chaussée, trottoir ou accotement.

Le revêtement de réfection doit former une surface plane régulière et se raccorder sans discontinuité aux revêtement en place;

Aucune modification ne peut être apportée aux ouvrages existants sans accord préalable du gestionnaire de ces ouvrages.

Tous les équipements de la voie doivent être rétablis, à la charge de l'intervenant, à la fin des travaux, conformément aux règles de l'art

1 - Prescriptions pour les réfections définitives des revêtements traites aux liants hydrocarbonés

Pour les matériaux de surface traités aux liants hydrocarbonés, les travaux seront soumis aux prescriptions ci-dessous:


- Réfection des délaissés de largeur inférieure à 0,30 m le long des façades, des bordures et des joints de tranchées antérieurs aux travaux ainsi que le long des ouvrages de surface, tels que : regards de visite, bouches d'égout, bouches à clé, ouvrages EDF/GDF, etc...


- Suppression des redans espacés de moins de 1,50 m.


- Réfection des parties de voirie qui seraient détériorées aux abords immédiats du chantier durant l'exécution des travaux.


- Étanchement des joints comprenant un nettoyage du joint et l'application d'un produit bitumineux sur la hauteur du joint correspondant à la dernière couche de matériaux enrobés.

Tous les travaux dans un revêtement de surface ayant moins de trois ans d'âge peuvent entraîner une réfection définitive plus conséquente, qui est définie au cas par cas par la commune en liaison avec l'intervenant, ceci pour tenir compte de l'état de la voirie.

2 - Prescriptions pour les réfections définitives des revêtements non traités aux liants hydrocarbonés

Pour les autres types de revêtements tels que: pavés et dallage en pierres naturelles ou béton, la réfection se fera avec les matériaux récupérés ou identiques à ceux du revêtement d'origine.

En cas d'impossibilité de retrouver les même matériaux, le produit de remplacement devra faire l'objet d'un accord de la mairie.

ARTICLE 64 - Coordination des travaux de réfection définitive

La mairie pourra mettre à profit les travaux réalisés par le demandeur pour effectuer :


- soit un réarrangement complet de la voirie


- soit des travaux d'entretien de la voirie.

La participation financière du demandeur, au titre de la réfection, restera limitée au montant de la réfection définitive qu’il aurait eu à faire.

ARTICLE 65 - Remise en état des lieux

Le demandeur veillera à remettre les lieux de travaux et les abord en l'état, conformément aux termes de l'article 43.

CHAPITRE XII – CONDITIONS D'APPLICATION 

DU PRESENT REGLEMENT

ARTICLE 66 - Obligations du demandeur

Tout demandeur d'une permission de voirie a l’obligation de faire respecter le présent règlement, les dispositions particulières de la permission de voirie et de l’arrêté de circulation, ainsi que les observations émanant de la mairie et de ses représentants qualifiés, il le fait :

· par ses propres moyens

· par toute personne et entreprise qu’il aura missionné sur ses chantiers

ARTICLE 67 - Non respect des dispositions du présent règlement

Les services gestionnaires de la voirie sont chargés par délégation de l’application du présent règlement.

En cas de non respect du règlement ou des dispositions particulières figurant dans la permission de voirie et chaque fois que la sécurité publique l’exige, le maire pourra prendre toutes les mesures qui s’imposent (suspension immédiate des travaux, intervention d’office, etc...). Les frais supplémentaires supportés par la mairie seront facturés au permissionnaire.

Par ailleurs le maire se réserve le droit de poursuivre les intervenants, pour sanctionner les irrégularités constatées, par voie administrative ou judiciaire, selon les textes en vigueur.

ARTICLE 68 - Intervention d’office

· Intervention d’office sans mise en demeure

En cas de carence du demandeur, le Maire peut intervenir d’office, sans mise en demeure préalable, pour faire face à toute situation pouvant mettre en péril la sécurité des biens et des personnes. Le coût de ces interventions seront supportées par le permissionnaire.

· Intervention d’office avec mise en demeure préalable

Lorsque la situation ne présente aucun caractère d’urgence, le maire pourra intervenir d’office après mise en demeure préalable restée sans effet dans le délai imparti. Le coût de ces interventions seront supportées par le permissionnaire.

ARTICLE 69 - Droits des tiers et responsabilité

Les droits des tiers seront et demeureront expressément réservés et, notamment, le demandeur ne pourra se prévaloir de l'autorisation qui lui sera accordée en vertu du présent règlement au cas où elle produirait un préjudice aux dits tiers.

ARTICLE 70 – Dérogations

En fonction de nécessités ou de contraintes particulières, il pourra être dérogé au présent règlement. Les conditions particulières qui s’appliquent seront précisées dans la permission de voirie ou l’autorisation d’entreprendre.

ANNEXES

Demande d' alignement ou de permission de voirie

Déclaration d' achèvement de travaux sur le domaine publication

(chaussée, trottoir ou accotement)

Schéma de principe d' un accès

Tranchée sous chaussée et sous accotements ou trottoir dans la zone située

à 0,50 m du bord de chaussée

Tranchée sous accotements au delà de 0,50 m du bord de chaussée

Tranchée sous trottoir au delà de 0,50 m du bord de chaussée

Schéma de signalisation de travaux sur accotement

Schéma 1 – Alternat par panneaux B15 – C18

Schéma 2 – Alternat par piquets K10

Schéma 3 – Alternat par Feux

Publicité lumineuse et non lumineuse

(Agglomération et Zone de Publicité Autorisée)

Enseignes lumineuses et non lumineuses

(Agglomération et Rase campagne)

Publicité – Enseignes – Préenseignes

(Réglementation générale)

Liste des autorisations de voirie

DEMANDE D'ALIGNEMENT OU DE PERMISSION DE VOIRIE

(A adresser a la mairie de la commune concernée par les travaux)

DEMANDEUR

Nom:

N° et rue :

Localité:

N° de téléphone + fax

POUR LE COMPTE DE

Nom:

N° et rue :

Localité:

N° de téléphone + fax

ENTREPRISE INTERVENANT

Nom ou raison sociale:

Adresse :

N° de téléphone + fax 

Nom et n° de tel du Responsable des travaux …............................................................................................

…......................................................................................................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE

 Alignement pour clôture, plantation, pose de compteur etc

 Création d'un accès au domaine public 

 Création d'un accès au domaine public avec busage du fossé

 Établissement d'un réseau sous le Domaine Public


 Conduite principale  Branchement  Sous chaussée  Sous trottoir  Sous accotement  


 Eau  Électricité  Gaz  Assainissement  Pluvial  Téléphone  Autre..............................

 Occupations diverses


 Dépôts ( bois ou matériaux )  Échafaudage  Déménagement   Panneaux publicitaires


 Ligne aérienne en surplomb 
 Stand de vente temporaire


 Sur chaussée  Sur trottoir  Sur accotement  

 Autre (préciser) …................................................................................................................................

SITUATION DU PROJET

N° de rue, lieu dit :....................................................................................................................................

N° des parcelles:...............................................................Section:...........................................................

VOIES CONCERNEES

Voie n° : …........................., Dite de...............................................................................

DATES D'INTERVENTION

A partir du ............................................au......................................Durée:..............

ARRETE DE CIRCULATION

Arrêté de circulation nécessaire           OUI           NON


 Rue ou route barrée   Travaux par demi-chaussée   Circulation alternée par panneaux


 Circulation alternée par feux  Sens unique   Interdiction de stationner


 Autre …........................................................

Itinéraire de déviation de circulation proposé…...............................................................................

….............................................................................................................................................................

A..........................................., Le ........................................

Le demandeur

Pièces a joindre a la demande (à adapter en fonction du chantier):

- Plan de situation avec le n° de la voie

- Plan d'exécution de l'ouvrage au 1/200ème 

- Tracé des travaux à exécuter

- Proposition d'emprise du chantier ou du dépôt

DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC (chaussée, trottoir ou accotement)

A adresser à la mairie dans les cinq (5) jours suivant la fin des travaux et libération du Domaine Public conformément au règlement communal de voirie

AUTORISATION N° …................   du …............................................

DEMANDEUR

Nom:

N° et rue :

Localité:

N° de téléphone + fax

POUR LE COMPTE DE

Nom:

N° et rue :

Localité:

N° de téléphone + fax

ENTREPRISE INTERVENANT

Nom ou raison sociale:

Adresse :

N° de téléphone + fax 

Nom et n° de tel du Responsable des travaux …............................................................................................

…......................................................................................................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE

SITUATION DU PROJET

N° de rue, lieu dit :....................................................................................................................................

N° des parcelles:...............................................................Section:...........................................................

VOIES CONCERNEES

Voie n° : …........................., Dite de...............................................................................

AVANCEMENT DES TRAVAUX

                                                            Sans objet      Terminé        A faire

Réfection provisoire.......................................                         

Réfection définitive du trottoir........................                         

Réfection définitive de la chaussée...............                         

Réfection définitive du marquage au sol........                          

Remise en place du mobilier urbain …...........                        

A..........................................., le..........................

Le demandeur,

La validation par la mairie de la présente déclaration d'achèvement de travaux constitue le point de départ d'un délai de garantie d'une durée de un (1) an avant réception définitive. Durant cette période le demandeur assure l'entretien si nécessaire du Domaine Public touché par les travaux. Il est tenu d'intervenir sur simple demande des services gestionnaires de la voirie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observations du maire sur les réfections de voirie : ….................................................................................... …......................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

A …................................., le …...............................

Le Maire,

[image: image5.png]ACCES
Tyre Ff

ECHELLE 1 1/100

Clsture

Clature

J !
b FOPY ALY YT PP TS PR TV PP PV
Accotement
E|
. s
Chaussée -

nm -

nm




[image: image15.emf]
[image: image6.jpg]Tranchées sous chaussées
et sous accotements ou trottoir dans la zone située
a 0.50 du bord de chaussée

Chaussée

| 0,50 m

Réfection a I'identique de l'existant
de part et d'autre de la tranchée

0,30 mini

0.10

Variable

0,10 mini

f

t

0,10 mini

f

Iy

Fond de tranchée compacté

- GNT 0/31,5 d'épaisseur égale a la couche
de base existante, majorée de 10 %
- 0,30 minimum dans le cas contraire

Partie supérieure du remblai
GNT a 0/31,5

Partie inférieure de remblais
GNT a 0/31,5

Grillage avertisseur

Enrobage au sable
de la canalisation

q2,93,94 : qualité de compactage (conformément aux objectifs de densification définis dans la norme " Tranchées " NF P 98-331)




[image: image7.jpg]Tranchées sous accotements
au dela de 0.50 du bord de chaussée

Reconstruction a l'identique de I'existant
de part et d'autre de la tranchée

Matériaux du site, non pollués avec
une teneur en eau acceptable

- ou
Minimum » )
Matériaux d'apport non pollués

0,60 m
avec une teneur en eau acceptable

T AR Grillage avertisseur

0,30 m

0,10 mini

Enrobage au sable
de la canalisation

v

0,10 mini

f

Fond de tranchée compacté

q2,q3,94 : qualité de compactage (conformément aux objectifs de densification définis dans la norme " Tranchées " NF P 98-331)




[image: image8.jpg]Tranchées sous trottoir
au dela de 0.50 du bord de chaussée

Reconstruction a 'identique de l'existant
de part et d'autre de la tranchée

0,20 m GNT a 0/31,5

Matériaux du site, non pollués avec
une teneur en eau acceptable

ou
M(;ngg;m Matériaux d'apport non pollués
; avec une teneur en eau acceptable
W Grillage avertisseur

0,30 m
0,10 mini

f

Enrobage au sable
de la canalisation

t

0,10 mini

f

Fond de tranchée compacté

q2,93,g4 : qualité de compactage (conformément aux objectifs de densification définis dans la norme " Tranchées " NF P 98-331 )




Signalisation travaux sur accotement

[image: image9.png]Nature du danger :

- Dépdts de matériaux et matériels divers
- Eboulement, effondrement, excavation, etc.

-

K 8 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

=ER --E8

—u

Remarque(s) :

- Si la largeur de I'accotement est insuffisante, employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.




[image: image10.wmf]
[image: image11.wmf]
[image: image12.png]SCHEMA 3 - Alternat par Feux

T
w oot

-1
~ CH+ LT WY

S~

/
K 5 ¢ double face

ouK5a a

CHANTIER

wos
2 S

T€8

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque ['alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse & 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation ~ AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.




[image: image13.wmf]
[image: image14.wmf]
[image: image16.wmf]
	Liste des autorisations de voirie

(non exhaustive)

	Arrêtés d'alignement

	Arrêté d'alignement 

Le pétitionnaire sollicite uniquement l'alignement de son terrain. Il est signalé que l'alignement peut être sollicité lors de la demande de permis de construire.

	Arrêté d'alignement avec permission de voirie pour édification d'un mur de clôture

Le mur pourra être mis en retrait de l'alignement (Annexer un schéma de signalisation de travaux avec panneaux de type AK5 et K2).

Le présent arrêté ne préjuge pas de l'obligation de déclaration préalable (DP) au titre du code de l' urbanisme dans les communes où il existe un document d'urbanisme opposable sur lequel les dispositions liées aux clôtures sont énoncées et dans toutes les communes qui ont délibéré pour soumettre toutes les clôtures à DP.

(dans toutes les communes, les murs de 2 mètres et plus sont soumis à DP)

	Arrêté d'alignement avec permission de voirie pour plantation haie ou arbres

Les plants devront se situer à 2 m de l'alignement sauf prescriptions du règlement de voirie communale (Annexer un schéma de signalisation des travaux avec panneaux de type AK5 et K2)

	Arrêté d'alignement avec permission de voirie pour pose de compteur

(Annexer un schéma de signalisation de travaux avec panneaux de typeAK5 et K2)

	Arrêté d'alignement avec permission de voirie pour la réalisation d'un portail

Les prescriptions du permis de construire peuvent obliger une entrée en retrait de type Ff - idem à Compteur pour schéma de signalisation de travaux.

	Arrêté d'alignement avec permission de voirie pour aménagement d'accès avec franchissement de fossé

	Permission de voirie pour tranchées

	Arrêté portant permission de voirie pour réalisation de tranchées sous accotement

(travaux sans empiétement sur voie de circulation, schéma avec panneaux de type AK5 et K2)

	Arrêté portant permission de voirie pour réalisation de tranchées sous chaussée

(schémas 1,2 et 3).

	Arrêté permanent de voirie et de circulation pour travaux d'entretien d'urgence sur les réseaux

(schémas 1,2 et 3)

	Permission de voirie pour surplomb

	Arrêté portant permission de voirie pour la pose de banderole, etc … en surplomb du domaine public

(accompagné d’un arrêté de circulation avec schémas 1,2 et 3)

	Permis de stationnement

	Arrêté de voirie portant permis de stationnement

(pour vente ou offre de produits avec implantation de stand hors circulation)

	Arrêté de voirie portant permis de stationnement

(avec vente sur la voie publique nécessitant un arrêté de circulation route barrée avec mise en place d'une déviation - voir dispositions spéciales)

	Arrêté de voirie portant permis de stationnement pour échafaudage

(camion, benne,..., avec panneaux de type AK5 et K2 pour prévenir le danger sur accotement)

	Arrêté de voirie portant permis de stationnement

(dépôt sur accotement de gravillons, stères de bois, terre,...., avec panneaux de type AK5 et K2 pour prévenir l'occupation)

	Arrêté de circulation

	Arrêté de circulation avec alternat

(schémas 1,2 et 3)

	Arrêté de circulation avec interdiction de circuler

(mise en place d'une déviation pour manifestation sur voie publique : stand de produits, travaux...) 

	Arrêté de restriction de circulation pour tonnage limité

(prévoir les itinéraires de déviation à l'article 1)

	Arrêté de circulation avec réglementation du régime prioritaire

(avec mise en place d'un cédez le passage ou mise en place d'un stop).

	Arrêté de circulation réglementant la vitesse

	Arrêté de circulation avec instauration d'un sens unique

	Arrêté de circulation avec mise en place d'un sens prioritaire

	Arrêté de circulation avec interdiction de stationner

	Arrêté de stationnement pour place handicapé

	Arrêté de déviation de circulation


	Réponse sur demande notariale pour présence de servitude d'alignement sur voie communale (en ce qui concerne les chemins ruraux, la demande n'est pas justifiée et sans objet)


1/52

