
[image: image2.jpg]


















Entretien journalier du Lave vaisselle
La machine, dans le respect des normes HACCP, est équipée d’un indicateur de température qui s’allume lorsque le chauffe-eau et la cuve ont atteint la température préréglée en usine. Le cycle de lavage peut alors débuter.

A la fin de l’utilisation de la machine, il faut vider la cuve de lavage en enlevant le tube de trop plein et nettoyer avec une brosse sous l’eau courante  les filtres.

Entretien hebdomadaire du Lave vaisselle

Une fois par semaine il est nécessaire de procéder aux opérations suivantes :
· Positionner le bouton de marche / arrêt sur arrêt (0), puis vidanger l’eau en enlevant le tube de trop plein.
· Retirer les filtres et les nettoyer avec une brosse sous l’eau courante.

· Retirer les couronnes en agissant sur la vis de blocage inox et nettoyer soigneusement les gicleurs, les bras de lavage et les rincer sous l’eau courante ;

· Remonter tous les éléments et réinstaller les couronnes dans leur logement en les fixant avec leur vis de fixation. Faire bien attention que les gicleurs ouverts et/ ou fermés soient repositionnés dans leur siège et que l’inclinaison axiale des bras soit correcte.

· Nettoyer avec soin la cuve une fois par mois (voir ci-après).

Entretien mensuel du Lave vaisselle

Une fois par mois il est nécessaire de nettoyer avec soin la cuve en utilisant du détartrant machine liquide, réf : 0151. Comme suit :

Détartrage

· Contrôler si le filtre et le tube de trop plein sont bien en place.

· Vérifier que le robinet d’alimentation en eau est bien ouvert.

· Fermer la porte de la machine.

· Positionner le bouton de marche / arrêt sur marche (1) en appuyant dessus.
· [image: image1.wmf]ussac

adalle

La machine remplira automatique la cuve d’eau, puis la phase de chauffage commencera.

· Préparer une dose de détartrant pour une dilution à 9%  soit pour une capacité de cuve de 26 litres, 23, 4 cl  (environ la valeur d’un verre à eau).

· Dès que l’eau de lavage a atteint la température nécessaire, le voyant s’allume.
· Ouvrir la porte de la machine et vider la dose de détartrant machine qui a été préparée.

· Refermer la porte et lancer un cycle de lavage en appuyant sur le bouton START pendant au mois une seconde.
· A la fin du  cycle de lavage un rinçage à chaud s’exécute puis le voyant du bouton START s’éteint.
· Relancer les cycles de lavages comme indiqué ci-dessus pendant 15 minutes.

Rinçage 

· Positionner le bouton de marche / arrêt sur arrêt (0), puis vidanger l’eau en enlevant le tube de trop plein.

· Une fois la cuve vide, remettre le tube de trop plein.

· Fermer la porte de la machine.

· Positionner le bouton de marche / arrêt sur marche (1) en appuyant dessus.

· La machine remplira automatique la cuve d’eau, puis la phase de chauffage commencera.

· Dès que l’eau de lavage a atteint la température nécessaire, le voyant s’allume.

· lancer un cycle de lavage en appuyant sur le bouton START pendant au mois une seconde.
· A la fin du  cycle de lavage un rinçage à chaud s’exécute puis le voyant du bouton START s’éteint.

· Relancer au moins trois cycles comme indiqué ci-dessus 
Détartrage des parties difficilement accessibles.+-
Employer le détartrant machine pur en vaporisation, puis laisser agir le produit et rincer abondamment.
_1791616716

